COEMIN S.A.

ADENDA Nº 1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AUMENTO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES

EN PLANTA CERRILLOS DE COEMIN S.A.

Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chilena – Rumana

Mayo 2008

Preparado por:

Universidad de Atacama (IDICTEC)

Centro de Estudios del Medio Ambiente

ADENDA Nº1

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Aumento Capacidad de Tratamiento y Reducción de Emisiones en la Planta Cerrillos, de COEMIN S.A. "

- Descripción de proyecto

  - Se solicita al Titular que indique si para la construcción de la infraestructura señalada en el punto “Construcción de Instalaciones" de Descripción del Proyecto, donde señala fundaciones para montaje de estructuras, y demás instalaciones anexas, se requerirá el suministro de áridos. De ser así, indicar el volumen y fuente de este recurso.

- Al respecto el , el Titular deberá tener presente que en caso de requerir la extracción de áridos (arena y ripio) en los cauces de esteros y/ó quebradas de escurrimiento intermitente, se deberá analizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y la pertinencia de solicitar el PAS del Art. N° 89 del Reglamento del SEIA.

RESPUESTA:

El proyecto contempla la utilización de aproximadamente:

Gravilla      1200   m3

Arena          800   m3

De áridos en ampliación planta.

Estos áridos serán comprados a proveedores industriales de la zona, como por ejemplo “Áridos Buitrón”. Por tanto no se contempla de la extracción de áridos por parte del titular.

- Se solicita al Titular que indique cuál es la ubicación georeferenciada de cada uno de los 6 pozos que utilizará en su proyecto.

- RESPUESTA:

| - POZO | - NORTE (m) | - ESTE(m) |
| --- | --- | --- |
| - POZO Nº1 | - 6.949.925,88 | - 376.419,06 |
| - POZO Nº2 | - 6.949.707,11 | - 376.838,42 |
| - POZO Nº3 | - 6.949.846,62 | - 376.776,97 |
| - POZO Nº4 | - 6.949,655,87 | - 376.810,11 |
| - POZO Nº5 | - 6.950.079,87 | - 377.083,44 |
| - POZO Nº6 | - 6.950.272,85 | - 377.176,11 |

- Se le solicita al titular que indique cuál es el caudal de agua utilizada actualmente en su proceso productivo (sin proyecto) y el caudal estimado a utilizar con la implementación del proyecto en evaluación.

RESPUESTA:

Derechos de aguas: 177 litros/segundo (458.784 m3/mes).

- Caudal de extracción sin proyecto: 458.784 m3/mes.

- Caudal de extracción con proyecto: 414.720 m3/mes. (160 l/s)

Esto se explica por una mayor recuperación de las aguas del tranque Coemin Nº3

El balance hídrico del Proyecto (Anexo 1-11) indica que se requería menor cantidad de agua desde los pozos, la cantidad que se indica en esta respuesta es el valor máximo que se podría ocupar.

La empresa se compromete a no ocupar 17  (l/s) del total de sus derechos en el futuro de  la operación de la planta para ayudar a enfrentar la crisis hídrica del valle.

- Se solicita al Titular que indique cuantos derechos de agua posee para su proyecto.

RESPUESTA:

Derechos de aguas: 177 litros/segundo (458.784 m3/mes).

| NOMBRE | PROPIETARIO | UBICACIÓN | CAUDAL APROBADO | RESOLUCION | INSCRIPCION | FOJAS | Nº | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEL POZO |  |  | POR D.G.A. | D.G.A. Y FECHA | REG. AGUAS |  |  |  |
| Nº 1 | Coemin S.A. | Qda. Cerrillos | 30 lts./seg. | 059 (07/02/1985) | 04-04-1985 | 6 | 3 | 1985 |
| Nº 2 | Coemin S.A. | Planta | 16.2 lts./seg. | 288 (28/07/1986) | 15-09-1986 | 60 | 21 | 1986 |
| Nº 3 | Coemin S.A. | Planta | 23.8 lts./seg. | 190 (14/07/2003) | 06-10-2003 | 60 | 21 | 1986 |
| Nº 4 | Coemin S.A. | Planta | 35 lts./seg. | 486 (14/09/2007) | 09-11-2007 | 86 Vta. | 61 | 2004 |
| Nº 4 | SCM Carola | Planta | 10 lts./seg. | 347 (31/05/2006) | 04-08-2006 | 116 Vta. | 86 | 2004 |
| Nº 5 | Coemin S.A. | Tranque Relave | 35 lts./seg. | 167 (09/04/2007) | 17-05-2007 | 60 | 21 | 1986 |
| Nº 6 | SCM Carola | Tranque Relave | 27 lts./seg. | En trámite |  | 116 Vta. | 86 | 2004 |
|  | Total lts. aprobados |  | 177 lts./seg. |  |  |  |  |  |

- Se le solicita al titular que especifique cuál es el caudal de agua que considera extraer de cada uno de los 6 pozos, dada la ampliación de capacidad productiva de ésta Planta Cerrillos.

RESPUESTA:

- La cantidad máxima a extraer en cada pozo está dada por la cantidad de derechos constituidos. (Ver respuesta anterior). No obstante durante la operación se privilegiará los pozos donde exista mayor recuperación, información que será entregada oportunamente a la DGA.

- En relación a los 6 pozos de captación de agua, se solicita al titular que indique si disponen de las respectivas obras de captación, de sistema de medición de caudales, y del sistema de medición de nivel de los pozos.

- Adicionalmente, se le solicita al Titular que señale si está enviando esta información de control de caudales y de niveles de profundidad de pozos a la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas, y desde hace cuánto tiempo lo está realizando. En caso contrario, el Titular deberá considerar el envío de esta información en forma regular al servicio indicado.

RESPUESTA:

Las obras y sistemas de captación se detallan a continuación para cada pozo.

| POZO Nº 1 |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | PREDIO AGRICOLA cercano a la planta, N: 6.949.925,88 , E: 376.419,06 |
| COTA S.N.M. | 595,3 |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 72 mts |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | 22 mts |
| DIAMETRO CAÑERIA POZO | 10" |
| DIAMETRO CAÑERIA BOMBEO | 8" |
| FLUJOMETRO | medidor marca TECNIDRO S.R.L. Genova ITALIA, Q=250 m³/h |
| TIPO DE BOMBA | JOHNSTON PUMP COMPANY, BROOKSHIRE, TEXAS |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR | HIGH TRUST, U.S. ELECTRICAL MOTORS 100 HP |

| FRAME | 404 TP |
| --- | --- |
| VOLTAJE | 380 |
| R.P.M. | 1470 |
| FREQUENCIA | 50 Hz |

| POZO Nº 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | Planta COEMIN, N: 6.950.148,08 , E: 376.163,71 |  |
| COTA S.N.M. | 600,14 |  |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 62 mts |  |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | 27,6 mts |  |
| 7AÑERÍA7 7AÑERÍA POZO | 10” |  |
| 7AÑERÍA7 7AÑERÍA BOMBEO | 8” |  |
| FLUJOMETRO | medidor marca TECNIDRO S.R.L. Genova 7AÑERÍ, Q=250 m³/h |  |
| TIPO DE BOMBA | JOHNSTON PUMP COMPANY, BROOKSHIRE, TEXAS |  |
| 7AÑERÍA77STICAS DEL MOTOR | HIGH TRUST, U.S. ELECTRICAL MOTORS 100 HP |  |
| FRAME | 404 TP |  |
| VOLTAJE | 380 |  |
| R.P.M. | 1470 |  |
| FREQUENCIA | 50 Hz |  |

| POZO Nº 3 |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | Planta COEMIN, N: 6.949.846,62 , E: 376.776,97 |
| COTA S.N.M. | 600,233 |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 80 mts |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | 34,75 mts |
| 7AÑERÍA7 7AÑERÍA POZO | 12” |
| 7AÑERÍA7 7AÑERÍA BOMBEO | 8” |
| FLUJOMETRO | medidor marca B METERS WOLTMANN ITALIANA, Dn: 200 mm, Q=250 m³/h |

| TIPO DE BOMBA | JOHNSTON PUMP COMPANY, BROOKSHIRE, TEXAS |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR | HIGH TRUST, U.S. ELECTRICAL MOTORS 100 HP |
| FRAME | 404 TP |
| VOLTAJE | 380 |
| R.P.M. | 1470 |
| FREQUENCIA | 50 Hz |

| POZO Nº 4 |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | Planta COEMIN, N: 6.949.655,87 , E: 376.810,11 |
| COTA S.N.M. | 600,951 |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 80 mts |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | 38,8 mts |
| DIAMETRO CAÑERIA POZO | 12" |
| DIAMETRO CAÑERIA BOMBEO | 8" |
| FLUJOMETRO | medidor marca TECNIDRO S.R.L. Genova ITALIA, Q=250 m³/h |
| TIPO DE BOMBA | CAPRARI, FABRICACION ITALIA |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR | FRANKLIN 100 HP, 380/660 V |
| FRAME | 8100N |
| VOLTAJE | 380 |
| R.P.M. | 3000 |
| FREQUENCIA | 50 Hz |

| POZO Nº 5 |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | PREDIO AGRICOLA cercano a la planta, N: 6.950.079,87 , E: 377.083,44 |
| COTA S.N.M. |  |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 100 mts |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | Mts |
| DIAMETRO CAÑERIA POZO | 12" |

| DIAMETRO CAÑERIA BOMBEO | 8" |
| --- | --- |
| FLUJOMETRO | medidor marca TECNIDRO S.R.L. Genova ITALIA, Q=250 m³/h |
| TIPO DE BOMBA | KSB Alemana UPA 250C-150/6 |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR | UMA 250D 132/21 MOTOR 180 HP |
| FRAME |  |
| VOLTAJE | 380 |
| R.P.M. | 3000 |
| FREQUENCIA | 50 Hz |

| POZO Nº 6 |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | PREDIO AGRICOLA cercano a la planta |
| COTA S.N.M. |  |
| PROFUNDIDAD DEL POZO | 112 mts |
| PROFUNDIDAD NIVEL AGUA | 40 mts |
| DIAMETRO CAÑERIA POZO | 12" |
| DIAMETRO CAÑERIA BOMBEO | 8" |
| FLUJOMETRO | medidor marca TECNIDRO S.R.L. Genova ITALIA, Q=250 m³/h |
| TIPO DE BOMBA | KSB Alemana UPA 250C - 150/ 4c |
| CARACTERISTICAS DEL MOTOR | UMA 200D 75/21 MOTOR 180 HP |
| FRAME |  |
| VOLTAJE | 380 |
| R.P.M. | 3000 |
| FREQUENCIA | - Z |

- La empresa enviará trimestralmente la información requerida a la autoridad pertinente.

- En relación al agua transportada por camiones aljibes, par el riego de caminos y áreas, se solicita al Titular que aclare cuál será el volumen de agua mensual que utilizará para éstas actividades, cuál es su origen, y si el proveedor que abastecerá éste insumo cuenta con derechos de agua legalmente constituidos.

- Por otra parte, se solicita al Titular que considere minimizar este consumo, a través de la implementación de medidas tendientes a controlar las emisiones de polvo por el tránsito de vehículos en los caminos que actualmente son regados.

RESPUESTA:

- En relación al agua transportada por camiones aljibes, para el riego de caminos y áreas, el volumen considerado es de 1200 m3/mes proveniente de las aguas de retorno de tranque por ende los derechos de aguas recaen en COEMIN.

- Entre las medidas que ayudan a disminuir el consumo de agua en el riego están:

- Mejoramiento de caminos al interior de la planta. Además el mejoramiento de la pista de frenado frente  planta en carretera C-401.

- Asfaltado en el interior de la planta por 4.121 m2 con 472 metros lineales de solera.

- Encapsulado de correas, chancadores, harneros, canchas de acopio se considera como implementación de medidas tendientes a controlar las emisiones de polvo.

- En la página 1-10 se dice que el relave de la flotación irá al tranque de relaves pero no se individualiza si será al 1 o al 3, por lo tanto no queda claro y se solicita actualizar cronograma para poder identificar a cual se refiere, además indicar fechas de:

- Puesta en marcha de Planta,

- Termino de tranque relaves Nº1

- Puesta en marcha Tranque relaves Nº3

RESPUESTA:

La puesta en marcha de la planta se realizará una vez terminada de construir esta (estimada en un año) y previa aprobación  de la Resolución de Calificación Ambiental y permisos sectoriales pertinentes.

El término de la vida útil del tranque COEMIN Nº1 está prevista cuando se deposite 1.305.000 toneladas faltantes para completar la capacidad, e independiente del proyecto de aumento, se estima esto para enero del 2009.

Al término de las operaciones del tranque COEMIN 1 se dará inicio a la operación del tranque COEMIN 3, las operación de cambio puede llegar a realizarse hasta en 30 días.

- Se solicita explicar cuanto será el flujo de relaves hacia tranque, si se proyecta procesar 240.000 ton/día de mineral fresco. Esto porque, de acuerdo al proyecto aprobado la depositación del relave en el tranque Nº 3, no debe superar lo 5.700 ton/ día. Por lo tanto debe existir concordancia entre este proyecto y lo ya aprobado.

- Si la Empresa desea aumentar el flujo, debería presentar un nuevo proyecto ya que las condiciones de estabilidad del tranque cambiarían. Este proyecto debería ser según D.S. N° 248 “Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves”, vigente a contar del 11.04.2007.

RESPUESTA:

Efectivamente se proyecta un ritmo de utilización del tranque de 8.000 ton/día, ó sea con un aumento de 2.300 ton/día.

Como se explica en la memoria técnica el aumento de ritmo de utilización no implica un a aumento en la capacidad total del tranque (el volumen no cambia), lo que conlleva solo una vida útil mas corta del tranque.

En cuanto a la estabilidad esta también se mantiene, por cuanto la seguridad del tranque no se ve comprometida.

Por lo tanto no existe cambios significantes en la estructura y capacidad del tranque que signifique presentar un nuevo proyecto.

En el Anexo 1-9 se presentan los antecedentes y cálculos pertinentes.

- Se solicita al Titular que indique si durante la etapa de construcción u operación se lavarán camiones o maquinarias dentro del área del proyecto, en cuyo caso se deberá señalar cuál será el manejo del agua residual.

RESPUESTA:

- El proyecto no contempla el lavado de la flota de camiones dentro de la Planta. El lavado que se producirá será para los vehículos menores y la maquinaria que entra a mantención dentro de la planta.

- El proceso de lavado contempla el manejo de las aguas con hidrocarburos los cuales serán retirados para ser tratado como residuo peligroso de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado y aprobado por la Autoridad Sanitaria. El agua residual será empleada en el  circuito de producción, ser estima un caudal aproximado a 300 m3/mes.

- Se solicita al Titular que describa y cuantifique el uso de agua en los procesos del proyecto, incorporando en esta información el uso y destino de las aguas claras que serán recirculadas. Al respecto, se estima recomendable que esta información se acompañe con un diagrama de flujos de la operación del proyecto, indicando las líneas de agua y sus evacuaciones.

RESPUESTA:

Se adjunta en Anexo 1-11 resumen de caudales de aguas empleadas en la planta y sus respectivos flujos.

- De acuerdo a los antecedentes presentados en la tabla 1.11, se solicita al Titular que aclare por qué no se incrementa la frecuencia de salida de camiones, desde y hacia el proyecto, si habrá un incremento en la cantidad de mineral y concentrado a transportar.

RESPUESTA:

Tal como se explicó en la reunión de presentación del EIA realizada el día 12 de febrero pasado en las oficinas de CONAMA, la frecuencias de salidas no se incrementan debido a holguras existentes en los respectivos turnos diarios. En la actualidad (150.000 ton / mes) no se ocupa todo el día para el transporte de mineral y concentrado.

- En relación a la tabla 1.11, se solicita al Titular que aclare si el cálculo se encuentra expresado en viajes de ida y vuelta o sólo en viajes en un solo sentido.

RESPUESTA:

La tabla 1.11 presenta los viajes de ida, pero se debe considerar que los viajes de transporte de concentrado corresponden en la práctica al regreso o viajes de vuelta del transporte de mineral.

- Se estima necesario que el titular considere suscribir un convenio con la Dirección Regional de Vialidad, para realizar aportes en la reparación del deterioro de la vía que será utilizada por su proyecto.

- En caso contrario, se solicita al Titular que considere la posibilidad de utilizar o construir un camino alternativo para disminuir el flujo de camiones por la Ruta C-35.

RESPUESTA:

La empresa considera aportar a la Vialidad de las rutas de desarrollo del proyecto con la incorporación de un mejoramiento permanente en el empalme de la ruta C-35 y C-401.

Además esta dispuesta a desarrollar en conjunto con los otros usuarios del camino de acceso a la mina Carola y a la Dirección de Vialidad las mejoras del empalme con la ruta C-35.

Se destaca que dentro de las medidas de mitigación del proyecto señaladas en el Estudio de Impacto Vial, la empresa contempla la mejora y mantenimiento de la señalética caminera e incorporación de semáforo de advertencia zona de escuela en Nantoco.

Todas estas medidas serán convenidas para su ejecución con la Dirección Regional de Vialidad.

- Se solicita al titular incorporar un proyecto de mejoramiento del empalme de la Ruta C-35 con el camino C-401, que considere pistas de viraje, iluminación, elementos de seguridad, etc. Asimismo se solicita evaluar y proponer un mejoramiento del empalme de la Ruta C-35 con el camino de acceso a Mina Carola.

RESPUESTA:

El titular incorporará un proyecto de mejoramiento del empalme de la ruta C-35 con el camino C-401, que considere pistas de viraje, iluminación, elementos de seguridad, etc. Coordinará este proyecto con la Dirección de Vialidad.

Respecto del empalme de la ruta C-35 con el camino de acceso a mina Carola, el titular esta dispuesto a sumarse a iniciativas de mejoramiento, en conjunto con las otras empresas mineras usuarias del mencionado empalme y la Dirección de Vialidad.

- En relación al Tranque de Relaves N° 1 que próximamente terminará su vida útil, se hace presente al Titular que se estima como pertinente que se presente su Plan de Cierre, a objeto que sea evaluado ambientalmente.

- RESPUESTA:

- Se adjunta el plan de cierre y abandono de tranque  Coemin Nº1. Ver Anexo 1-16

- Se solicita al Titular que indique los insumos que se utilizarán en la planta, con sus características de peligrosidad, los consumos actuales y futuros de cada uno de ellos, el manejo para su utilización, y las medidas a implementar en caso de derrames.

- RESPUESTA:

- Los insumos (reactivos) para una producción de 240.000 y 150.000 toneladas/mes son:

| REACTIVO | 240.000 ton/mes | 150.000 ton/mes(actual) |
| --- | --- | --- |
| - MIBC | 4,4 | 2,75 |
| AERO | 14,5 | 9,0 |
| XANTATO | 3,4 | 2,1 |
| CAL VIVA | 51 | 31,88 |
| FERROCIANURO DE POTASIO | 12 | 7,5 |

Su Manejo:

Con personal calificado se almacena en bodega. El consumo diario es retirado por el personal entrenado y calificado y llevado a la sala de reactivos (preparación) luego es enviado a distintos puntos vía inyección automática o manual según sea el caso.

Los derrames en bodega son contenidos por el pretil y cámara de acumulación, la solución es retirada de la cámara y es enviada al  circuito de flotación.

La cal es almacena en silos, desde los cuales se alimenta vía húmeda al circuito, no existiendo la posibilidad de derrames.

Con todo, si existiera un derrame este será controlado rápidamente y el producto será incorporado al circuito de flotación.

- En la página 1-25 en lo referente a Estabilidad de las obras, el texto se encuentra incompleto, por lo que su comprensión no es posible. Se solicita subsanar la situación.

- RESPUESTA:

- Debe decir:  No se considerarán condiciones saturadas dentro del relave ya que por las características ambientales de la región, dentro de un plazo estimado máximo de 10 años, se puede esperar que el tranque encuentre en condición de muy baja humedad (menor a 5%)

- Se solicita al Titular que explique el manejo del petróleo que se utilizará en los grupos electrógenos.

- RESPUESTA:

- Ver anexo 1-19.

- Se informa al Titular que el Diagrama y el plano adjuntado, no tienen viñeta, por lo que no son explicativos, razón por la cual se solicita que se subsane esta situación.

- RESPUESTA:

- Se adjuntan nuevamente los  planos en formato digital y papel. En digital se debe abrir la ventana Layout y se observará el plano con todas sus viñetas.

- En relación al área destinada a la flotación, se solicita al Titular que indique el manejo que se realizará ante rebalses, la capacidad de las canaletas, y destino final de estos flujos.

- RESPUESTA:

Cada línea de flotación tiene un pretil con pendiente hacia una canaleta colectora de derrame.

Cada canaleta tiene dos bombas vertical para recircuitar los rebalses a las respectivas líneas de flotación, en caso de rebalse por desperfecto de las  bombas de relave, toda la pulpa es conducida hacia la piscina de emergencia. La capacidad de la canaletas, pretiles y piscinas exceden la capacidad total de la celda.

| VOLUMEN DE CONTENCION DE CELDAS DE FLOTACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA | Nº DE | CAPACIDAD | CAPACIDAD | # CAPACIDAD |
| FLOTACION | CELDAS | pie³ | m³ | CONTENCION |
| 1 Y 2 | 17 | 177 | 85 | 52 |
| 3 | 13 | 300 | 110 | 15 |
| 4 | 9 | 1000 | 255 | 120 |
| 5 | 9 | 300 | 76 | 40 |
|  | SUB TOTAL | 1.777 | 527 | 227 |
|  | VOLUMEN TOTAL DE CELDAS |  | 527 | m³ |
|  | CONTENCION DE PRETILES CELDAS |  | 227 | m³ |
|  | CONTENCION MINITRANQUE DE REBALSE |  | 1.670 | m³ |
|  | TOTAL CONTENCION |  | 1.897 | m³ |
|  | VOLUMEN TOTAL DE CELDAS |  | 527 | m³ |
|  | VOLUMEN TOTAL CONTENCION |  | 1.897 | m³ |
|  | EXCEDENTE CONTENCION |  | 1.370 | m³ |

- Ver Anexo 1-21: Plano Capacidad de Contención Canaletas y MiniTranque (Piscina) Celda Flotación.

- En conformidad a lo comprometido en la RCA N° 62, de fecha 30 de marzo de 2000, del Proyecto “Disposición de Relaves COEMIN N° 3”, el titular deberá informar si continúa utilizando cianuro en su proceso de flotación.

RESPUESTA:

Actualmente NO se continúa utilizando cianuro y NO se utilizará en el proceso con la ampliación de planta.

- Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Normativa Ambiental

  - Las principales normativas de seguridad en el transporte de carga, que el E.I.A. debe considerar, son:

- En lo referente al vehículo:

- Ley 18.290 de Tránsito, D.S. Nº 100/79 (Tipos de vehículos); D.S. 156/90 (Revisión Técnica); D.S. 55/94 (Normas de Emisión para Vehículos Pesados); D.S. 4/94 (Normas de Emisión para Vehículos en Uso) , Resolución Nº 1/1995 que “Establece Dimensiones Máximas A Vehículos que Indica” ;Resolución Nº 1707/95 (Tacógrafo); Resolución Nº1533/99 (Parachoques Traseros antiempotramiento); Resolución Nº 1463/2000(Parachoques Traseros antiempotramiento); Resolución Nº 1464/2000 (luces laterales); Resolución Nº1465/2000 (Cintas retrorreflectivas); Resolución Nº1465/2000 (Cintas Retroreflectivas); D.S. Nº 300/94 (Antigudad Máxima de vehículos de carga) y Resolución Nº 333/70 (Botiquines en vehículos de carga), Resolución Nº 303/94 (Relación Peso-Potencia), todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT); Res.Nº 158/80 del M.O.P; y

- En lo referente al Transporte:

- Ley 18.290 de Tránsito (Título I licencias de Conducir); D.S 75/87 (Condiciones para el Transporte de Carga); D.S 298/94 todos del MTT, y la Res. Ex 427/2002 de la SEREMITT 3ª región).

- Por tanto, éstas deben ser indicadas en las normativas aplicables.

RESPUESTA:

El Titular incluirá estas normativas en la legislación aplicable al proyecto.

  - Se solicita al Titular que indique si el proyecto involucra la internación al país, de madera de embalaje, la cual pudiera constituirse en un riesgo de internación de plagas al país. En el caso que la respuesta sea afirmativa, se hace presente que existe Resolución N° 133 del SAG, del año 2005, que "Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera ", modificada por Res. N° 2.859 de 2007.

- RESPUESTA:

- En el caso que sea necesario internar algún equipo desde el extranjero, se seguirán las regulaciones establecidas en la Resolución Nº 133 del SAG y su modificación.

  - Se hace presente al Titular que, cuando corresponda realizar trabajos en la vía pública, deberá regirse por el Manual de Señalizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que establece las condiciones de seguridad y señalización para trabajos en vías públicas

RESPUESTA:

Los trabajos en la vía pública se regirán por el Manual de Señalizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y con la coordinación y supervisión de la Dirección de Vialidad.

  - Respecto de la aplicación de la norma Suiza por la cual dará cumplimiento a los niveles de MPS, se solicita al titular evaluar y comentar la pertinencia de considerar el cumplimiento a los estándares establecidos en la norma sobre MPS de la cuenca del Huasco establecida en el D.S. N° 4 de 1992 del Ministerio de Agricultura, que establece 150 milígramos por metro cuadrado por día (mg/ (m2 día)) como concentración media aritmética mensual.

- RESPUESTA:

- El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) señala en el Título II, Articulo 6 letra a) que para evaluar  si se genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales se deben ocupar normas secundarias de calidad ambiental y  en el caso de  no existir en el país, se deben usar como de referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el Artículo 7 del RSEIA.

- La norma secundaria sobre MPS de la cuenca del Huasco establecida en el D.S. Nº 4 de 1992 del Ministerio de Agricultura surgió para enfrentar una realidad ambiental específica y acotada geográfica e industrialmente y por lo tanto el valor de la norma es aplicable solamente a la cuenca del Río Huasco y no a todo el país.

- Finalmente, si la Planta Cerrillos hubiera estado ubicada en la cuenca del Río Huasco, esta norma (D.S. Nº 4 de 1992 del Ministerio de Agricultura) no le sería aplicable por que la planta emite menos de una tonelada al día de material particulado (Informe Estimación de Emisiones Atmosféricas y Modelación de Calidad del Aire Proyecto Aumento Capacidad de Tratamiento y Reducción de Emisiones en la Planta Cerrillos de COEMIN S.A.), mientras que la norma indica que es aplicable a fuentes que superen esa emisión (Artículo 1º del D.S. Nº 4 de 1992 del Ministerio de Agricultura).

- Por lo anteriormente expuesto es totalmente válido ocupar la norma Suiza como referencia para evaluar el cumplimiento de los niveles de MPS.

- Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Permisos Ambientales Sectoriales

    - De acuerdo al cumplimiento del PAS 96, se solicita al titular identificar fecha y numero de resolución con aprobación de Cambio de uso de suelo, especificando metros cuadrados del predio involucrado en dicho cambio de uso de suelo, el cual se menciona en el punto 29 de la página 2-24.

- RESPUESTA:

- En el Anexo E del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, se presentan las distinta resoluciones y autorizaciones de la Planta Cerrillos. La que dice relación con el cambio de uso de suelo es la Resolución Exenta Nº 019 del 23 de Marzo de 1998 y las superficies autorizadas corresponden a: Lote 1-A con 29,64 ha. y Lote 2-A con 18,78 ha.

- Efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley que dan origen a la necesidad de efectuar un EIA.

      - Se solicita al titular que presente un cronograma de actividades relacionadas con la implementación de barreras acústicas naturales (cierre perimetral de vegetación) especificando especies, las cuales se recomienda sean especies autóctonas, ya que dicha vegetación requiere de menor cantidad de agua para su desarrollo y mantención.

- RESPUESTA:

La implementación de las barreras acústicas comenzarán con la aprobación del Estudio de Impacto ambiental.

La especies a utilizar será autóctonas como por ejemplo especies del género propopis, acacia y atriple, las cuales permitirán diseñar y establecer cortinas mono o multiespecíficas, sin dejar de considerar algunas otras especies nativas que puedan servir para cumplir con estos objetivos.

Las etapas de las actividades de la implementación de la barrera natural son:

- Definición del área a ocupar.

- Diseño según objetivo técnico a cumplir.

- Selección de especies.

- Trazado y establecimiento de la cortina diseñada.

- Implementación de sistema de riego.

- Control de la plantación y manejo cultural (fertilización, poda, etc.).

- Medición y control del crecimiento de las cortinas establecidas.

    - Respecto al análisis de la letra b del artículo 11 de la ley; recursos naturales, se solicita al Titular cual es el radio en que se da cumplimiento al estándar comprometido de 200 mg/m2/día de MPS.

RESPUESTA:

El radio de cumplimiento del estándar de 200 mg/m2/día como promedio anual según la norma de referencia Suiza, corresponde a los predios agrícolas en producción, vecinos a las instalaciones de la Planta Cerrillos.

    - Se solicita al Titular que analice el impacto sobre la población ubicada en Nantoco, debido a las emisiones de material particulado respirable, con la implementación del proyecto y las medidas asociadas.

RESPUESTA:

Según de los resultados del inventario de emisiones, la operación de la Planta Cerrillos generaría actualmente de 62,8 ton/año de PTS y 13,9 ton/año de MP10. La fuente emisora principal de la Planta sería el proceso de chancado de mineral (37,6 ton/año de PTS y 3,1 ton/año de MP10). Lo anterior, considerando la aplicación de las medidas y sistemas de control de emisiones de MP con que cuenta actualmente esta instalación o que se pondrán en funcionamiento próximamente. Asimismo, en el corto plazo, la Minera contempla la instalación de sistemas de filtros en los escape de los grupos generadores (eficiencia superior al 85%), las emisiones totales de PTS de la Planta serían 61,2 ton/año (reducción en 2,6%) y las de MP10 alcanzarían a 12,3 ton/año (reducción en 11,5%).

Para el escenario futuro (con Proyecto), las emisiones totales se estiman en 99,7 ton/año de PTS y 19,7 ton/año de MP10. En incremento de emisiones (en comparación con situación actual) sólo tendría su origen en el incremento de los niveles de producción de la Planta (de 150.000 a 240.000 ton/mes). También si se considera la instalación de sistemas de filtros en los escape de los grupos generadores, las emisiones totales de PTS serían 96,8 ton/año (reducción en 2,9%) y las de MP10 alcanzarían a 16,8 ton/año (reducción en 14,7%).

En cuanto a la modelación de las emisiones, para condiciones meteorológicas y escenarios considerados, se prevé que para el escenario futuro (con Proyecto), las concentraciones máximas diarias de PTS, MP10 y MPS, a registrar en el entorno inmediato de la Planta Cerrillos, serán inferiores a los valores máximos que establecía la antigua norma de PTS (260 ug/m3-24 horas, según Resolución Nº 1.215/78 del Ministerio de Salud), la actual norma de MP10 (150 ug/m3-24 horas, según Decreto Supremo Nº 59/986 del Ministerio de Salud) o la actual norma de MPS que establece la Confederación Suiza (200 mg/m2-día como promedio anual).

Para el escenario futuro, las concentraciones anuales promedio de MP10 tampoco superarían el valor máximo que establece la norma vigente antes indicada (150ug/m3-año, según Decreto Supremo Nº 59/98 del Ministerio de Salud), en los alrededores de la Planta. Se estima que el efecto de las emisiones de MP (PTS y MP10) generadas en la Planta Cerrillos, no afectarán la calidad del aire de la casa habitada existente en las proximidades del camino de acceso (asfaltado) a la Planta (esta casa se ubica aproximadamente en el punto medio de este camino, a 100-120 metros al norte de la vía).

Por otro lado, las concentraciones acumuladas anuales de MPS en la zona más próxima a la zona de parronales del sector (200-300 metros del borde sur de la Planta), están muy por debajo de la norma para MPS establecida por la Confederación Suiza (norma anual de 200 mg/m2-día). Se estima que en dicho sector las concentraciones anuales serán aproximadamente 82 mg/m2-día.

También de los resultados de la modelación se desprende que el efecto de las emisiones de PTS y MP10, no se extenderá en un radio superior a 2-3 km, existiendo una muy baja probabilidad que pudieran alterar la calidad del aire de la localidad de Nantoco, que se ubica aproximadamente a 5 km al norte de la instalación industrial.

En las páginas 38 y 39 del Anexo C del Estudio de Impacto Ambiental se muestran las Figura 14: Curvas Isoconcentraciones de MP10 (valores diarios) y Figura 14: Curvas Isoconcentraciones de MP10 (valores promedio anuales) en la que claramente se observa que el efecto de la pluma de MP10 se diluye a los pocos metros de la planta y no afecta de modo alguno a la población de Nantoco.

  - Línea base

    - En la figura 4.40 en lo que respecta a la descripción de zonas no queda claro el área de influencia directa e indirecta del proyecto, en atención a esto se solicita al titular mejorar esta figura y relacionarla con la descripción de zonas.

- RESPUESTA:

- Se presenta la figura indicada con las áreas de influencia.

- Amarillo: Área de Influencia Directa del proyecto.

- Rojo: Área Influencia Indirecta del proyecto.

    - En la pág 4-20, tabla 4.8 los valores de MPS 7 están como S/I en el mes de mayo. Al respecto, se solicita al Titular una explicación ya que es el monitor que queda colindante con los parronales.

- RESPUESTA:

En la Tabla 4.8 aparece en el mes de mayo la concentración S/I = Sin Información debido a que no se contaba con el equipo colector debidamente instalado. Su instalación en ese punto fue precisamente por que representa el punto mas próximo a los parronales y la fuente de emisión, por lo tanto es el mejor indicador para evaluar las medidas de mitigación y compensación de las emisiones de particulado.

    - En pág 4-23, la tabla 4.21, en el mes de Noviembre tiene una cantidad de 430 mg/m2dia, se solicita explicar cuales serán las medidas que se implementarán para no sobrepasar la norma de referencia y cuando serán cumplida.

- RESPUESTA:

- Las medidas que se implementarán para no sobrepasar la norma de referencia están detalladas en los capítulos I y VI del Estudio de Impacto Ambiental.

- La tendencia presentada de los valores medidos corresponde al resultado en la calidad del aire con la implementación paulatina de las medidas y su marcha blanca.

- La empresa estima que con la implementación total de las medidas enunciadas se deberá cumplir con norma de referencia escogida. Esto se reafirma con los resultados obtenidos en la modelación de la calidad del aire (Anexo C del EIA).

- Adicionalmente, el Titular  construirá una segunda pantalla de retención de material particulado en el límite su de la planta, esta tendrá una altura de 16 metros, mas alta que el actual  biombo instalado en el área de chancado.

    - El titular menciona que existen dos tipos de formaciones vegetacionales zonal y azonal, en atención a esto, el titular debe indicar que especies componen cada una de esta formaciones.

- RESPUESTA:

- El área de emplazamiento de la Planta Cerrillos corresponde a un sector de contacto entre el valle del río Copiapó, las laderas que a éste lo conforman y el punto de empalme del valle con la quebrada de Cerrillos. Este sitio registra en su fisionomía (o cobertura superficial) la presencia de formaciones vegetacionales de diferentes magnitudes y expresiones florísticas, definiéndose ellas conceptualmente para este caso como zonal (o aquellas formaciones asociadas a biotopos donde las condiciones climáticas están expresadas a plenitud, Luebert y Pliscoff, 2006) y azonal (o aquella expresión de vegetación que presenta una distribución local independiente de los eventos climáticos) como ocurre con las especies asociadas a la agricultura (cultivos, malezas y especies forestales asociadas a esta).

- Las definiciones antes indicadas se deben entender tratando de describir y explicar el paisaje actual del área en general, de manera conceptual y en ningún caso deben ser interpretadas éstas como descriptores de vegetación asociadas al proyecto de ampliación de procesos a implementar dentro de la actual superficie de ocupación de terrenos actuales.

    - El titular describe la formación Zonal “Fondo de Valle” respecto de esto se solicita al titular que incorpore un catálogo florístico, el cual deberá contener las especies de vegetación nativa encontradas ahí y cual es su estado de conservación.

- RESPUESTA:

- En los antecedentes aportados por el titular se indica la formación azonal “Fondo de Valle” en el sector de la Planta Cerrillos, la cual corresponde al piso vegetacional conformado por Atriplex desertícola – Tessaria absinthioides (Gajardo, 1994), especies de flora asociadas a los lugares con aprovechamiento agrícola, es decir, formaciones que prosperan en aquellos sitios bajos del cauce del valle del río Copiapó conformando series de suelos situados vecinos al sitio de emplazamiento, los que permiten el desarrollo de especies vegetales nativas y/o exóticas asociados a ciclos de riego.

- Por tratarse el proyecto de una ampliación de procesos que no involucra expansión física hacia nuevas áreas de intervención, no se indicó el impacto en nuevas formaciones de vegetación.

  - Se solicita al titular de igual forma indicar la flora presente en la formación Zonal catalogada como “ladera de Cerros”, con su respectivo estado de conservación.

- RESPUESTA:

- La formación zonal “laderas de Cerros” corresponde a las diferentes especies de flora nativa asociadas a los lugares no agrícolas, es decir, en aquellos sitios fuera del valle con uso agrícola del río Copiapó, las que modelan su expresión asociados a la disponibilidad de lluvias o precipitaciones estacionales en su lugar de desarrollo.

- Al igual que en el punto anterior, no se considera la ocupación de nuevas áreas de   terrenos por el proyecto de ampliación de procesos.

  - El titular menciona en el punto 4.8.2.2 Antecedentes de la Flora, y solo habla de vegetación, se solicita al titular definir claramente a que formación vegetal corresponde el sector, levantando la información georeferenciada y contrastándola, con la existente, generar una cartografía que muestre el traslape, frente a la manifestación del fenómeno desierto florido, se solicita al titular comprometer el rescate de bulbos, rizomas o semillas de especies efímeras que pudieran ser encontrados en la ampliación del proyecto, por otro lado se solicita entregar un catálogo de la flora potencial a encontrar en el lugar según bibliografía.

- RESPUESTA:

- Como se indica en el punto mencionado, dichas formaciones corresponden a las formaciones vegetacionales Región del Desierto, Sub - Región del Desierto Florido, Desierto Florido de las Serranías (1.D.17, Gajardo 1994) y Desierto Florido de las Llanos (1.D.16, Gajardo 1994). Dicha información se encuentra detallada en la publicación La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, 1994. No obstante lo anterior, dicha clasificación de tipo más general no es considerada como área prioritaria para actividades de conservación asociadas al fenómeno del Desierto Florido, como si ocurre con sectores de la depresión intermedia y áreas cercanas a las planicies costeras de nuestra región.

- Por otra parte, según lo indicado por Luebert y Pliscoff en su Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Ed. Universitaria, 2006), se puede asimilar la clasificación anterior a la formación de tipo Matorral Desértico Mediterráneo Interior de Adesmia argentea y Bulnesia chilensis. Se debe hacer notar que esta clasificación corresponde a la descripción general, encontrándose ella expresada principalmente en otros lugares del sector que no registra alteraciones de tipo antrópica, como ocurre principalmente con el fondo de la quebrada Cerrillos y laderas de cerros vecinos a ésta.

- No existen o se registran formaciones naturales de dichas especies dentro del área de ocupación del Proyecto Cerrillos, las que apliquen para programas de conservación y rescate de vegetación, pues el área de ampliación del proyecto se sitúa dentro de la actual superficie ocupada por la Planta Cerrillos.

  - Se hace presente al Titular que no aparece el anexo 1, al cual se hace alusión en el punto 4.8.3.3

- RESPUESTA:

- El mencionado Anexo corresponde a la Figura Nº 4.42 páginas 4-64 y 4-65.

  - Se estima que las aseveraciones del párrafo 1 relacionadas con especies nativas (que no son mencionadas y que se desconoce por lo tanto su estado de conservación ) son inconsistentes, por lo que se solicita incorporar un catálogo con las especies, su estado de conservación y su distribución en la totalidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto. En el segundo párrafo habla de que existen especies animales asociadas, lo que se contrapone claramente con el último párrafo del punto 4.8.2.2

- RESPUESTA:

- En rigor, las especies nativas posibles de apreciar en el sector – como se indica en los puntos anteriores – se registran en sitios vecinos al área de uso industrial actual. Es en estos lugares donde se asocian la actividad de fauna y el recurso vegetacional disponible, no así en el área de uso industrial ocupado por la Planta Cerrillos.

  - Se solicita al Titular que presente una tabla resumen de las emisiones de material particulado sedimentable, de acuerdo a los antecedentes presentados en la página 4-23 del EIA.

- RESPUESTA:

- Tabla 5-10: Valores de MPS actualizados en el área del proyecto.

| Mes | MPS 1 | MPS 2 | MPS 3 | MPS 4 | MPS 5 | MPS 6 | MPS 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayo | 352,3 | 161,9 | 350,5 | 153,0 | 146,6 | 157,3 | S/I |
| Junio | 387,7 | 124,7 | 261,2 | 127,9 | S/I | S/I | 2109,5 |
| Julio | 295,3 | 168,6 | 211,1 | 146,7 | S/I | 123,1 | 1719,3 |
| Agosto | 251,8 | Invalidado | 299,9 | 132,1 | 146,8 | 132,6 | 2394,2 |
| Septiembre | 244,1 | 149,1 | 256,4 | 218,2 | 159,2 | 132,9 | 2316,4 |
| Octubre | 226,6 | 170,0 | 240,7 | 236,2 | 172,5 | 118,5 | 1461,8 |
| Noviembre | 232,7 | 182,9 | Invalidado | 256,1 | 224,9 | 131,9 | 430,0 |
| Diciembre | 59,6 | 310,2 | S/I | 223,3 | S/I | S/I | S/I |
| Enero | Invalidado | 242,7 | Invalidado | 146,9 | 182,4 | 122,8 | 112,3 |
| Febrero | Invalidado | 280,7 | 356,0 | 207,3 | 265,5 | 152,8 | Invalidado |
| Marzo | 69,9 | 213,2 | 123,5 | 208,3 | 226,8 | 132,0 | 406,0 |

- Nota: S/I sin información, debido a no instalación de colector, daño del colector por terceros, accesos cerrados al momento de la cosecha del MPS.

- Invalidado corresponde a muestras que contienen fecas de aves.

- Predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo

    - Según lo observado en Tablas 4.8 a 4.14 (Valores de MPS obtenidos entre mayo y noviembre 2007), se deduce que actualmente, previo al aumento de capacidad de la Planta Minera, las concentraciones de Material Particulado Sedimentable en el monitor N° 7, ubicado cerca del área de parronales, tiene un valor máximo de 2394 mg/m2 *dia, en agosto de 2007 y un valor mínimo de 430 mg/m2 *dia, en noviembre de 2007. Según lo expresado en el Estudio de Impacto Ambiental, la norma aplicable al proyecto, en relación al Material Particulado Sedimentable, es la Norma Suiza, que establece un valor límite de 200 mg/m2*día como promedio anual. Por lo anterior, según los valores de línea base, es decir, sin el aumento de capacidad de la planta minera, no se cumple la norma de referencia. Además, en el ANEXO C "Estimación de Emisiones y Modelo de Calidad del Aire", se indica que el proyecto contempla aumentar la capacidad de tratamiento de 150.000 a 240.000 toneladas por mes; lo cual, estaría asociado a incrementos de emisiones de 61,2 ton/año de PTS a 96,8 ton/año de PTS; lo cual, muestra que el desarrollo del proyecto está asociado a un incremento de las emisiones de aproximadamente un 60%. Por lo anteriormente mencionado, se solicita clarificar de que manera el proyecto cumplirá con la norma de referencia indicada, respecto al material particulado sedimentable, para asegurar que el proyecto no causará impactos negativos sobre el medio ambiente.

- RESPUESTA:

- Los valores de concentración de material particulado sedimentable que se muestran en las tablas 4.8 a 4.14, resultaron de la operación del proyecto sin medidas de control de emisiones, ya que estas se han ido incorporando paulatinamente; lo que explica la diferencia entre los 2394 mg/m2 *día, en agosto de 2007 y los 430 mg/m2 *día, en noviembre de 2007 y por lo tanto una evidencia de que estas medidas de control están surtiendo efecto.

- Como se indica en el nombre del proyecto “Aumento Capacidad de Tratamiento y Reducción de Emisiones en Planta Cerrillos de Coemin S.A”, junto con aumentar la producción, y con ello incrementar emisiones totales, se incorporan medidas de control de emisiones en equipos nuevos y también en equipos existentes, de modo que la diferencia entre las tasas de emisiones de la operación con proyecto resultan menores a la operación sin proyecto. En otras palabras la incorporación de medidas de control de emisiones en los equipos existentes actúa como un mecanismo de compensación de las tasas de emisiones.

- Con el objetivo de demostrar el cumplimiento de la norma de referencia en la situación con proyecto, se muestra un cuadro confeccionado a partir de las mediciones empíricas y la aplicación del modelo, en que se señala las emisiones estimadas por factores de emisión y la calidad del aire obtenida por monitoreo o  por aplicación del modelo en la estación Nº 7, que representa el área de máximo impacto, donde es aplicable la norma de referencia.

- Tabla de emisiones y su influencia en la calidad del aire

| - Escenario | - Emisiones estimadas (PTS ton/año) | - Calidad mg/m2 * día |
| --- | --- | --- |
| - Operación sin medidas de control de emisiones | - 419 | - > 2394 |
| - Operación con algunas medidas de mitigación (Enero 2008) | - 61,2 | - 430-112* |
| - Operación con proyecto. | - 96,8 | - 180-140** |

- *Valores corresponden a mediciones reales en el área máximo impacto para los meses de Noviembre 2007 y Enero 2008.

- **Según figura 16: curva de isoconcentraciones de MPS, Anexo C “estimación de emisiones y modelo Calidad de Aire”

    - El titular indica que la evaluación ambiental asociada al aumento en el consumo de agua en la etapa de operación de ésta ampliación de proyecto es valorizada con un nivel de relevancia de carácter medio, en vista de ello, se le solicita al titular que justifique detallada y claramente tal evaluación, puesto que, dada la situación actual del acuífero del Copiapó es de suma importancia evaluar en detalle el impacto ambiental que significaría la extracción de este volumen de agua adicional durante toda la vida útil del proyecto.

- RESPUESTA:

- Como se señala en el estudio de impacto ambiental, el impacto del proyecto en la variable consumo de agua se evaluó como medio sin considerar medidas de mitigación (capitulo V, tabla 5.13) y como bajo aplicando las medidas de mitigación (capitulo VI, tabla 6.9), lo anterior con información disponible a la fecha de presentación del estudio.

- Posteriormente los balances estimados de la situación con proyecto mejoran la evaluación ambiental de esta variable, tal como se señala en la respuesta 3 de descripción del proyecto donde el consumo estimado es inferior a la situación actual de la planta, es decir, sin proyecto.

- En definitiva el impacto del proyecto se puede calificar como positivo.

- Ver Anexo 1-11 Balance de Aguas.

    - Se solicita al Titular que analice los impactos del proyecto, en cuanto a la generación de material particulado sedimentable y material particulado respirable, en tres escenarios:

- sin la implementación de las medidas de mitigación y operando sin el incremento en la producción, estimada como situación de línea base.

- con algunas de las medidas implementadas, tal como se encontraría la planta hoy funcionando

- con todas las medidas de mitigación propuestas en el EIA implementadas, es decir, plena operación en cuanto a la producción y funcionamiento de las medidas.

- Este análisis deberá ser apoyado con los datos presentados en una tabla resumen, además de un gráfico que apoye la comprensión de los datos.

- RESPUESTA:

- El análisis de los impactos del proyecto en cuanto a la generación de material particulado sedimentable, en términos de calidad de aire, se realizará en la estación Nº 7, que representa el área de máximo impacto, donde es aplicable la norma de referencia, así mismo el análisis para material particulado respirable se realizara en la estación de monitoreo ubicado en el punto habitado mas cercano a la planta.

- Este análisis se realiza considerando los tres escenarios solicitados:

- Escenario Nº1: sin la implementación de las medidas de mitigación y operando sin el incremento en la producción, estimada como situación de línea base.

- Escenario Nº2: con algunas de las medidas implementadas, tal como se encuentra la planta hoy funcionando.

- Escenario Nº3: con todas las medidas de mitigación propuestas en el EIA implementadas, es decir, plena operación en cuanto a la producción y funcionamiento de las medidas.

- En el caso del MPS, el impacto del proyecto se analiza mediante las tendencias de las mediciones en la estación Nº7 y el resultado de la aplicación del modelo para su proyección futura.

- Los resultados muestran una concordancia entre la aplicación de medidas de mitigación y compensación y la tendencia a la baja en la concentración de material particulado sedimentable.

- La tabla siguiente muestra los resultados reales medidos y modelados para el área de máximo impacto.

- Tabla 6-3a:Valores de MPS punto Nº7 según escenarios.

| Escenario | Mes | MPS 7 |
| --- | --- | --- |
| Escenario Nº1 | Junio | 2109,5 |
|  | Julio | 1719,3 |
|  | Agosto | 2394,2 |
|  | Septiembre | 2316,4 |
|  | Octubre | 1461,8 |
| Escenario Nº2 | Noviembre | 430,0 |
|  | Diciembre | S/I* |
|  | Enero | 112,3 |
|  | Marzo | 406,0 |
| Escenario Nº3 | Futuro | 180-140** |

- *Sin información, muestra invalidada

- **Según figura 16: curva de isoconcentraciones de MPS, Anexo C “estimación de emisiones y modelo Calidad de Aire”

- El análisis para material particulado respirable se realizara en la estación de monitoreo ubicado en el punto habitado mas cercano a la planta.

- Los resultados medidos muestran una concordancia entre la aplicación de medidas de mitigación y el resultado de la modelación, no encontrándose evidencias de que se afecte la calidad del aire por MP10.

- También queda demostrado claramente que no se afectará la calidad de aire en la localidad de Nantoco ubicada a 5 Km. de la Planta Cerrillos ya que se cumple la norma a pocos metros de ella.

- .

- Tabla 6-3b:Valores de MP10 en sector habitado mas cercano (Agrícola Uvas del Norte) según escenarios.

| Concentraciones de MP10 COEMIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escenario | Mes | Promedio | Maximo |
| Escenario Nº1 | Jun-06 | 83 | 123 |
|  | Sep-06 | 96 | 135 |
|  | Jun-07 | 103 | 158 |
|  | Jul-07 | 60 | 109 |
|  | Ago-07 | 47 | 80 |
|  | Sep-07 | 54 | 90 |
|  | Oct-07 | 58 | 87 |
| Escenario Nº2 | Nov-07 | 59 | 77 |
|  | Feb-08 | 68 | 132 |
|  | Mar-08 | 60 | 86 |
| Escenario Nº3 | Futuro | 50 |  |

- Plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación

      - En relación a las medidas indicadas en el punto 6.5, de Capitulo 6, Plan de Medidas de Mitigación y/o Compensación, se solicita al Titular que adjunte un cronograma de implementación de dichas actividades de mitigación.

- RESPUESTA:

- Ver Anexo 7-1 Cronograma implementación medidas de mitigación.

      - Se solicita al Titular que indique las medidas a implementar, para el ducto de relaves que va desde la Planta Cerrillos al Tranque de Relaves, para sistema de prevención, detección y manejo de las fugas en los ductos, manejo de emergencias.

RESPUESTA:

El transporte de relaves que van desde Planta Cerrillos hacia el Tranque N º 3, consta de 2 líneas o ductos de relave, una de las cuales funciona como respaldo, estas cuentan con manómetros a la entrada y salida, por lo que cualquier diferencia de presión en los puntos de mediciones indica una pérdida de material.

Al tener fuga en una línea se realiza el cambio de inmediato a la otra línea La operación dura 30 segundos y se procede a vaciar  en la piscina de relave el material remanente de la línea con problemas.

Ante cualquier derrame se procede a limpiar la zona afectada manualmente o con los camiones aspiradores, el material remanente se llevará al mismo tranque o a la piscina de relave (emergencia), además estas líneas se encuentran en terreno de propiedad de la empresa sin afectar a ninguna otra instalación vecina.

      - En atención al deterioro de las barreras de malla raschel presentes en los cierres perimetrales del predio y que contendrían el material particulado, se solicita al titular señalar la real vida útil de dicha malla y proponer la utilización de un material alternativo de mayor vida útil para aquellos sectores con mayor accesibilidad visual, tales como los deslindes expuestos a las rutas C-35 y 33 Ch.

- RESPUESTA:

- La vida útil  de las mallas es de un año.

- Estas mallas han demostrado una gran capacidad de retención del particulado y comparativamente asequible económicamente.

- Para mejorar su eficiencia, serán revisadas mensualmente para descarta alguna rotura o desprendimiento y así proceder a su reemplazo inmediato.

    - Se solicita al titular indicar la periodicidad de recambio de los “biombos” utilizados para retención de polvo, ubicados en el límite sur de planta.

- RESPUESTA:

- La vida útil  de las mallas es de un año.

- Para mejorar su eficiencia, serán revisadas mensualmente para descarta alguna rotura o desprendimiento y así proceder a su reemplazo inmediato.

- Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al EIA

      - En relación al punto A1, se consulta al Titular cuál es el plan de monitoreo y la metodología propuesta para llevar a cabo este seguimiento

- RESPUESTA:

- Como se ha indicado anteriormente, el sector registra actualmente una marcada intervención de tipo antrópico, la cual originada por las diversas actividades productivas allí desarrolladas han generado el reemplazo y/o eliminación de grandes extensiones de vegetación nativa. Se propone desarrollar actividades de monitoreo regular en el tiempo en sitios propiedad de COEMIN, lugares los cuales permitirían recoger información sistemática en el tiempo para generar los datos relacionados con el área y sus componentes biológicos.

- La oportunidad de generación de esta información servirá no solo para los propósitos ambientales de la empresa, sino que por el contrario permitiría contar con antecedentes del biotopo que ayudarían a definir actividades de restauración o mitigación ambiental de ser ello necesario, no sólo para la actividad minera sino también agrícola.

      - En relación a la letra B, se solicita al titular que indique si las especies nativas ahí presentes presentan problemas de conservación, y si estas constituyen bosque. En caso de ser así, se solicita presentar los antecedentes correspondientes a este Servicio, para intervenir a través de un Plan de Manejo.

- RESPUESTA:

- Como ya se indicó, no existen dentro del área de ocupación del actual proyecto industrial Planta Cerrillos formaciones vegetacionales en estado natural, es decir, inalteradas por ser esta un área ocupada por más de treinta años. En cuanto a especies exóticas en el sector, con ello se hace alusión a las plantaciones de cultivos agrícolas y algunas forestales para conformar cortinas cortavientos (eucaliptos de diferentes especies, cipreses y pimientos).

      - En relación a la letra D, cuál es el plan de monitoreo y la metodología propuesta para llevar a cabo este seguimiento.

- RESPUESTA:

- Se reitera lo indicado en el punto 8.1 anterior, actividad la cual se incluye dentro de las medidas de monitoreo propuestos por la empresa.