ADENDA N° 2

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  "EXPLOTACIÓN MINERA PROYECTO PURÉN”

- Respecto al Capitulo III “Descripción del Proyecto”

  - Con respecto a la profundidad del agua subterránea, en Adenda Nº 1 se entrega solamente el nivel freático en el sondaje PU 164, lo cual no permite apreciar eventuales impactos ambientales. Esto sobre todo dada la importante extensión que poseen las unidades coluvio-aluviales. Al respecto se solicita la descripción litológica y profundidad de todos los sondajes realizados relacionados con el presente estudio, acompañada del nivel freático observado.

RESPUESTA:

A continuación se entrega la información de los sondajes utilizados para el presente estudio del proyecto Purén:

| POZO | UTM ESTE | UTM NORTE | PROFUNDIDAD TOTAL POZO [m] | NIVEL FREÁTICO [m] | DESCRIPCIÓN LITOLOGICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU – 161 | 477.745,97 | 7.039.638,02 | 230 | 86 | Areniscas |
| PU – 163 | 477.393,53 | 7.039.606,62 | 210 | 204 | Areniscas |
| PU – 164 | 477.805,08 | 7.038.794,20 | 300 | 36 | Relleno |
| PU – 165 | 478.029,92 | 7.038.794,20 | 236 | 42 | Areniscas |
| PU – 167 | 477.532,21 | 7.038.482,05 | 300 | 100 | Tobas |

  - Respecto a los sondajes estratégicos de monitoreo, en los sectores de explotación y botaderos, deberán materializarse antes de la etapa de operación, lo cual permitirá tener una línea base de la composición de las aguas subterráneas.

RESPUESTA:

El titular del proyecto considera pertinente la observación, y tiene contemplado la realización de  sondajes estratégicos de control, con la finalidad de cautelar el medio ambiente del área del proyecto.

Dichos sondajes se realizarán antes de la etapa de operación del proyecto y se controlarán de acuerdo a lo estipulado en el E.I.A. y Adenda N° 1 del proyecto.

  - Respecto a la ubicación del botadero Sur y observando el drenaje superficial que éste intercepta, se sugiere visualizar la posibilidad de localizarlo en la quebrada al noroeste de la quebrada Los Terneros (coordenadas 476500, 7039250). En caso contrario se deberá justificar ambientalmente la ubicación del proyecto, desde el punto de vista de la obstrucción de los cursos de aguas y  potencial generación de Drenaje Acido de Roca.

RESPUESTA:

El proyecto Purén considera que la ubicación del Botadero Sur es la que causa un menor impacto ambiental y económico al proyecto. Con respecto a la posibilidad de ubicar el botadero al noroeste de la quebrada Los Terneros, no existe factibilidad de realizar lo solicitado, dado que, dicha pertenencia minera no es de propiedad de Sociedad Contractual Minera Purén (ver plano en anexo N° 1)

Para evitar la generación de drenajes ácidos producto de los deshielos de nieve acumulada, se canalizarán las aguas de la quebrada Los Terneros en el sector del deposito de estériles, por medio de la instalación de un sistema de tuberías corrugadas. Con esta acción, se evitará el contacto entre el botadero y las aguas efímeras de la Quebrada Los Terneros.

Por otro lado, es importante señalar que las primeras capas de material estéril depositados en el botadero Sur y NorEste, corresponden a material no mineralizado por lo que la posibilidad de generación de aguas ácidas es nula.

Esto se verá potenciado además, por el desarrollo de un programa de monitoreo de material mineralizado, con el objeto de verificar su potencial ácido antes de ubicarlo en los respectivos botaderos de estériles.

Por último, cabe mencionar, que cada vez que exista caída de nieve en el sector de botadero de estériles, se realizará con maquinaria pesada, el retiro inmediato de la nieve tanto en los pisos del botadero como en las bermas de contención, asegurando así la imposibilidad de generación de aguas ácidas.

  - En el Anexo 1 se adjunta un plano que, según la Adenda, indica la ubicación de los bofedales y las instalaciones y obras contempladas en el proyecto, sin embargo, en dicho plano no se encuentran los bofedales y considerando que el proyecto tuvo una modificación que incluye una obra adicional, que contempla la construcción de una línea eléctrica, ésta también debe ser reflejada en el plano. Adicionalmente,  con respecto a las coordenadas de inicio y término del camino, estas no corresponden a lo graficado en el plano, según este último el camino llegaría hasta la zona de servicio y oficinas del proyecto.

RESPUESTA:

De acuerdo a lo solicitado, en anexo N° 1, se adjunta plano denominado “Ubicación Proyecto Purén” en donde se presentan las ubicaciones de todo lo solicitado en la pregunta 1.4, tales como los bofedales, ubicación del camino (mina Brecha Norte a mina Purén), zona de servicios, talleres y oficinas. A su vez, en este plano se establecen las pertenencias mineras que corroboran lo establecido en observación señalada en 1.3.

Con respecto a la construcción de la línea de tendido eléctrico informada en la Adenda N°1, se informa que después de evaluar el impacto ambiental que podría ocasionar dicha instalación, SCM Purén y en base a sus políticas de conservación del medio ambiente, ha decidido no ocupar este tipo de generación de energía eléctrica. El proyecto considera un sistema de generación de energía a través de grupos electrógenos, tal como estaba inicialmente contemplado.

  - En las observaciones realizadas anteriormente, se señala la importancia de corregir el mapa que se denomina “geomorfológico”, debido a que la información que éste otorga, es de relevante importancia para la determinación de aspectos ecosistémicos presentes en el sitio del proyecto. Dado que el mapa entregado tanto en el EIA, como en la Adenda 1, no corresponde a un mapa geomorfológico, se indican los contenidos mínimos de los procesos y las unidades correspondientes, en el siguiente cuadro (esto corresponde a los contenidos generales), por lo que para la zona del proyecto, se debe establecer la descripción correspondiente.

| # PROCESOS | UNIDAD |
| --- | --- |
| #### Elementales de Descamación | Gelifracción; Descamación |
| Formas Ligadas a la Gravedad | Laderas convexo – cóncava; Cono de detritos; Deslizamiento rotacional; Deslizamiento |
| Red Hidrográfica | Drenaje elemental; Drenaje paralelo; Drenaje dendrítico |
| Formas Fluviales | Brazos anastomosados; Valle epigenético; Valle antecedente; Rampa aluvial; Terrazas fluviales |
| Formas de Denudación | Topografía madura |
| Formas Graníticas | Bolones; Domo liso; Dolina |
| Formas Estructurales | Escarpe de falla (I, II, III, IV, V); Relieve plegado (I, II); Sinclinal colgado |
| Formas Volcánicas | Conos, cráteres (I, II); Estrato – Volcán (I, II); Anfiteatro de colapso; Caldera (I, II, III); Meseta ignimbrítica (I, II); Coladas dacíticas; Extrusión de lava; Lahar; Cono de escorias, colada andesítica; Lava de bloques; Maar; Concreciones silíceas de los geisers; Poza de agua hirviente |
| Formas Seudovolcánicas | Cráter meteórico |
| Formas Eólicas | Anteduna; Nebka; Barján; Seis; Campo de barjanes; Campo de dunas litorales; Dunas transversales (I, II); Duna parabólica; Frente transgresivo |
| Formas Áridas | Piedemonte andino (I, II); Salar (I, II, III); Depósitos evaporíticos (I, II); Figuras de desecación (I, II); Pedimento; Cono de deyección (I, II); Laderas lisas; Cubeta de deflación; Bloques helicoidales; Roca hongo; Taffoni) |
| Formas Glaciares | Corrientes de hielo, plataforma de hielo; Campo de hielo (I, II); Casquete de hielo (I, II); Circos, artesas, aristas; Morrenas centrales; Laguna glacial, morrenas laterales, morrenas centrales; Frente glacial; Depósito fluvio – glaciales; Artesas, cerrojos, ombligos, gradas de confluencia; Artesa, circos; Topografía abollada; Rocas aborregadas; Fiordos; Arcos morrénicos terminales; Drumlins; Varvas; Laguna glacial (I, II); Lagos de sobreprofundización terminal; Llanuras fluvio – glaciares; Morrenas; Circos, artesas, glaciar rocoso; Artesa; Glaciares rocosos |
| Formas Litorales | Playa; Acantilado marino; Costa rocosa; Arca natural; Ria, marismas; Estuario; Tombolo (I, II); Plataforma de abrasión, tombolo; Costa con estructura oblicua; Gran acantilado costero (I, II, III, IV, V, VI, VII); Plataforma de abrasión; Terrazas de abrasión; Antiguos escollos; Terrazas marinas |
| Formas Submarinas | Cañón submarino |
| Formas Antrópicas | Reguera; Cárcava; Playa artificial |

RESPUESTA:

El presente proyecto minero no ha  originado en la actualidad un mapa geomorfológico del sector en donde se emplazará el proyecto. Solo existen antecedentes geológicos, tanto regionales como locales los cuales fueron presentados en su oportunidad.

Consientes de lo importante que puede significar para el proyecto el conocimiento de las características geomorfológicas para el análisis de los aspectos ecosistémicos, el titular ha considerado pertinente vaciar en un sistema cartográfico aspectos geomorfológicos relevantes, una vez que el proyecto comience con su etapa de operación.

Es importante señalar que Sociedad Contractual Minera Purén, tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, y ha considerado todos los aspectos necesarios para protegerlo.

  - Es necesario realizar la siguiente aclaración a modo de aporte a la información estudiada: El Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, realiza una evaluación general del país acerca del estado de conservación de las especies según su Clase, sin embargo, también menciona especies regionales con problemas de conservación, no incluidas en los listados nacionales; y mediante tablas se entrega la evaluación por región de las especies.

RESPUESTA:

### El titular del proyecto toma conocimiento y considera valida la aclaración realizada al respecto por parte de CONAMA III Región.

  - Es necesario realizar precisiones frente al lenguaje utilizado, debiendo realizar la distinción y precisión acerca de las formaciones vegetacionales en cuestión. Los “humedales” involucran varios tipos de formaciones inclusive marítimas, añadiendo a su definición a las vegas y a los bofedales, los cuales poseen entre sí diferencias determinantes para su clasificación y nombramiento. Para efectos de la Quebrada Los Terneros, las formaciones corresponden a la denominación de “Bofedal”. Como no se pudo constatar en terreno en qué consistían las otras formaciones mencionadas en el EIA y en las cartografías, la Corporación no se puede pronunciar ante su clasificación, pero se puede deducir que también corresponden a estas formaciones.

RESPUESTA:

Efectivamente, tal como lo señala la presente observación, las formaciones vegetacionales existentes en la quebrada Los Terneros, corresponden a la denominación de “Bofedales”.

  - Señalar el destino final de las aguas ácidas provenientes de los botaderos de estériles, su punto de descarga final con datum, huso de referencia. Respecto de la o las descargas, en la tabla que se presenta mas abajo con algunos ejemplos de tipos de cuerpo receptor, se deberá identificar el que corresponda, sus usos aguas debajo de la descarga y la cuenca afectada.

| Tipo de receptor | Usos agua abajo | Cuenca afectada | Caudal Medio (l/s) | Caudal Máximo (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quebrada |  |  |  |  |
| Canal de Derrames |  |  |  |  |
| Canal de Riego |  |  |  |  |
| Lago |  |  |  |  |

RESPUESTA:1.3

Como se ha señalado en respuestas 1.3, el proyecto no  generará escurrimiento de aguas ácidas de los botaderos de estériles, por lo que no se espera que tengan un punto de destino o recepción de las aguas ácidas.

Sin perjuicio de ello, el sector que se encuentra influenciado por el depósito de estériles corresponde a una quebrada que presenta aguas efímeras (Quebrada Los Terneros, coordenadas 7038650 N, 477250 E), la cual presenta dos afloramientos (bofedales), aguas abajo del deposito de estériles. Esta quebrada se encuentra inserta en la cabecera de la cuenca La Coipa, presentando altitudes de hasta 4.800 msnm, y define una cuenca de aproximadamente 40 km2.

  - Para mejor resolver, se deberá presentar una caracterización físico, química y bacteriologica de los Riles generados, considerando todos los parámetros establecido en la normativa de emisión, antes de su tratamiento de acuerdo al formato disponible en la página web de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). En caso que el proyecto no esté construido, y por lo tanto aún no se generen riles, esta caracterización se puede obtener de proyectos similares o de un balance de materia del proceso productivo.

RESPUESTA:

El proyecto dada sus características y su cercanía a Faena La Coipa, no tiene contemplado el tratamiento de residuos líquidos industriales dentro de sus instalaciones, dado que restos de aceites generados por uso de maquinarias, serán llevados a faena la Coipa y manejados en patios transitorios habilitados para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión ambiental existente para tal efecto.

El proyecto solo contempla la generación de residuos líquidos asociados a lo domestico, para lo cual se ha establecido un sistema de tratamiento particular, el cual fue descrito en el Estudio de Impacto Ambiental

  - En el caso que las aguas ácidas generadas en el proyecto deban cumplir con la norma de emisión, calificando la minera como fuente emisora, deberá describir el sistema de tratamiento a adoptar, su diagrama de flujo, indicando los procesos considerados y sus respectivas eficiencias, instalaciones y tipos de instrumentos que utilizará el titular para registrar la información del monitoreo de control del sistema de tratamiento cuando corresponda, descripción del plan de contingencia e instalaciones de seguridad o respaldo ante situaciones de emergencias asociadas a la generación de riles.

RESPUESTA:

De acuerdo a la respuesta dada en observación 1.3 y 1.9, el proyecto no tiene contemplado la realización de tratamiento de residuos industriales líquidos. En cuanto a las aguas ácidas, y de acuerdo a los resultados del estudio de Aguas Acidad de Roca elaborado por  Water Management Consultants, y lo establecido en respuesta 1.3 no se generarán aguas ácidas que deban ser tratadas por un sistema de tratamiento.

  - Con respecto a los Riles correspondientes a aceites usados de motores e hidráulicos, informar la capacidad de almacenamiento en términos de volumen y de días de contención y medidas de resguardo en caso de falla del sistema de retiro de riles. Informar además la forma de transporte de riles desde el establecimiento generador de riles  hasta el establecimiento del tercero que los tratará. Finalmente se deberá identificar el o los probable (s) establecimientos(s) de terceros (s) que recibirá sus riles para tratarlos e informar a la SISS y al Ministerio de Salud cada vez que cambie de empresas que tratará sus Riles (ello con el objeto de facilitar la función fiscalizadora). Al respecto, el establecimiento que recibirá los riles deberá contar con una Resolución de Calificación Ambiental, la cual incluye la aprobación sanitaria del proyecto de tratamiento de Riles (permiso ambiental sectorial Nº 90 del D.S. 95/01) y posterior Autorización Sanitaria de Funcionamiento y/o deberá tener un programa de monitoreo de control sancionado mediante Resolución de la SISS, según corresponda.

RESPUESTA:

Los aceites usados serán almacenados en tambores de 200 Lts, los cuales serán dispuestos temporalmente en un patio de residuos acondicionados para tal efecto, cumpliendo con lo especificado en el reglamento 148 sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Una vez por semana serán llevados a las instalaciones de La Coipa en donde se depositarán en los estanques de aceites usados, los que corresponden al sistema de manejo de aceites de MDO y el cual se encuentra  con autorización del SSA. Cada 15 días se bombea a camiones de la empresa ESSO, trasladándolos a la planta de Bravo Energy en Santiago donde son reprocesados. Cabe mencionar que, tanto los camiones de ESSO como la empresa Bravo Energy cuentan con las resoluciones sanitarias para el transporte, almacenamiento y tratamiento, respectivamente. Regularmente MDO recibe certificado de tratamiento y/o destrucción de los residuos por parte de Bravo Energy.

  - En la información entregada en la Adenda 1, se mencionan las variables de información del viento encontrado en la zona, sin embargo, no se indica de qué modo fue realizada la extrapolación.

RESPUESTA:

La manera de determinar la información de vientos, tanto dirección como velocidad, se realizó considerando la información registrada en las estaciones Coipamet I y Coipamet II, distantes 8 kilómetros aguas abajo del sitio Purén. Los datos de viento utilizados para este proyecto, fueron considerados bajo el supuesto que el comportamiento de los vientos existentes en el área del proyecto es similar al que existe en los sectores cercanos y cuentan con un registro de vientos.

A su vez, es importante señalar que el titular se ha comprometido a realizar monitoreo de material particulado respirable y sedimentable, en el cual, se incluirán mediciones sobre dirección y velocidad del viento.

Esta información permitirá conocer con exactitud los datos de vientos en áreas específicas como los bofedales, siendo importante para el monitoreo de calidad de aire e identificar la incidencia del material particulado en los componente flora y fauna.

  - El cambio del sistema de suministro eléctrico en el proyecto es una modificación no menor del E.I.A y por lo tanto se le solicita que desarrolle en forma más detallada las características del tendido eléctrico que se proyecta instalar para el abastecimiento de energía del proyecto, detallando el trazado de la línea de postación, la potencia del tendido, la existencia de subestaciones, la emisión de campos electromagnéticos, nuevos volúmenes de material excavado, aumentos en los flujos de maquinaria pesada y de la presión sonora, entre otros, de tal forma de poder evaluar con mayor certeza la generación de nuevos impactos ambientales y la necesidad de incluir permisos sectoriales.

RESPUESTA:

Tal como se señaló en respuesta a observación N° 1.4, después de evaluar el impacto ambiental que podría ocasionar dicha instalación SCM Purén y en base a sus políticas de conservación del medio ambiente, ha decidido no ocupar este tipo de generación de energía eléctrica. El proyecto considera como inicialmente tenía contemplado, un sistema de generación de energía a través de grupos electrógenos.

1.14	No se cuenta con los antecedentes para saber si la prospección arqueológica del polígono de aproximadamente 30 km2 detallada en el informe del Sr. Daniel Pavlovic, realizada para la DIA Exploraciones Sector Purén y presentada para el actual EIA, abarca la totalidad del área de este EIA, incluido el rajo de explotación, los dos depósitos de estériles, las instalaciones complementarias, el sistema de aducción de agua, el nuevo tendido eléctrico y el camino Purén La Coipa. Además la Línea de Base señalada se realizó para un proyecto cuyas obras y actividades son distintas a las  del presente EIA, y no incluye un detalle de la metodología de prospección arqueológica utilizada, que permita evaluar su pertinencia para el presente proyecto.

Por lo tanto, no se cuentan con los antecedentes necesarios y suficientes para evaluar si hay recursos arqueológicos susceptibles de ser impactados ambientalmente en el área del actual EIA.

Por ello se deberá incluir una Línea de Base Arqueológica del área involucrada en el actual proyecto, la cual se debe definir claramente. Además debe especificar la metodología de prospección utilizada, incluyendo el detalle de las áreas prospectadas, intensidad de la prospección y el tipo de subdivisión usada para realizarla  (transectas, cuadrantes, etc.), cantidad de personas utilizadas en la prospección y la respectiva calificación de cada una de ellas, tiempo utilizado en la prospección, fecha en que se realizó la prospección, nombre y firma del profesional arqueólogo que la realizó.

Se deben indicar clara y detalladamente las medidas de protección, mitigación o compensación que correspondan.

RESPUESTA:

En anexo N° 2, se entrega nueva línea de base realizada por profesionales arqueólogos, en el área en que se emplazaran todas las actividades asociadas al proyecto.

Es importante señalar, que Sociedad Contractual Minera Purén (titular del proyecto), incorporará dentro de su plan de manejo ambiental las medidas de mitigación de impacto de los sitios arqueológicos ubicados en áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, como también, lo propuesto por los profesionales arqueólogos sobre plan de manejo de los sitios arqueológicos.

## Plan de Seguimiento Ambiental

2.1	El Plan de Seguimiento de Flora y Fauna, junto con las campañas de monitoreo, debe estar bien definido y explicado con todo detalle, dado que los datos hasta la primera Adenda entregada, aún no son suficientes para determinar si el sistema propuesto permitirá hacer un seguimiento efectivo de estos componentes. Al respecto, un plan de seguimiento debe necesariamente contener, además de un análisis  cualitativo, uno cuantitativo con indicadores que permitan realizar un análisis y comparaciones entre diferentes periodos.(Conaf)

En la elaboración y ejecución de planes y monitoreos de flora y fauna, generalmente se definen como formalidad la entrega de un documento, en donde se incluyen los contenidos básicos que se señalan a continuación:

- Area de estudio: ubicación detallada con coordenadas georeferenciadas  donde se realiza el monitoreo de flora y fauna.

- Objetivos Generales y Específicos.

    - Métodos: Diferenciados para Flora y para Fauna. A su vez, para Fauna, se diferencian los métodos de acuerdo con la Clase de fauna. Se definen los transectos si se realizan, ubicándolos geográficamente de modo preciso (con la finalidad de reaplicarlos si es necesario), graficándolos en las cartografías. Se determinan fechas exactas de monitoreo, período de tiempo en que se realizaron, ubicación de los puntos de muestreo, en base a un método estadístico o bien por otros tipos de metodologías. Se debe detallar el cómo se realizó la captura, con qué tipo de trampas, con qué tipo de cebos, etc., al igual del sistema de recolección con respecto a la Flora y el procedimiento posterior de la muestra (si hubo que analizar en laboratorio, por ejemplo). Fórmulas para la estimación de la población, diferenciadas para los casos de flora y fauna (como ya se mencionó, diferenciada para cada clase).Se debe incluir además, la base bibliográfica o las referencias utilizadas para la clasificación taxonómica de las especies.

- Materiales utilizados para el estudio de Flora y Fauna: Descripción detallada de las herramientas, materiales e instrumentos utilizados para el estudio (por ejemplo, tipo, modelo y marca de las trampas utilizadas para roedores; GPS con marca y modelo, etc.)

- Resultado de las muestras.

- Conclusiones y Sugerencias (incluyendo si es pertinente, proyecciones).

- Bibliografía y,

- Anexos con gráficos, fotos y estadísticas.

Se recomienda, para efectos del punto anterior, revisar documentos entregados por otros proyectos que han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Un buen ejemplo es el realizado por la Empresa CODELCO División El Salvador (asociado a este proyecto, según lo indicado por el Titular en el documento del EIA), con su “Programa de Monitoreo de Flora y Fauna, Sector Quebrada el Jardín”.

RESPUESTA:

El Plan de Seguimiento de Flora y Fauna que se presenta a continuación, se basa en los antecedentes entregados en la Línea de Base y en la solicitud y recomendaciones establecidas en la presente observación de CONAMA III Región.

Como se ha señalado en el EIA y Adenda N° 1, Sociedad Contractual Minera Purén se ha comprometido a realizar un Plan de Seguimiento de Flora y Fauna que tiene como objetivo verificar que los componentes flora y fauna evolucionan tal como se estableció en el Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto.

Para ello, se ha definido realizar un seguimiento de flora y fauna de manera separada en los sectores identificados como relevantes desde el punto de vista ambiental. Estos corresponden a los tres bofedales existentes en la quebrada Los Terneros, como también, se estudiará el desplazamiento de mamíferos superiores en el área del proyecto, particularmente en el sector del camino que une Purén con Faena La Coipa.

OBJETIVO GENERAL:

- Determinación del impacto que generarán las actividades del proyecto en la biodiversidad biológica tanto de flora como fauna de los sectores estudiados, por medio de análisis y comparación de los resultados del estudio de Línea de Base y el Monitoreo de ambiental realizado para las cuatro campañas contempladas (periodos otoño, invierno, primavera y verano).

AREA DE ESTUDIO:

El área que será incorporada dentro del Plan de Seguimiento de Flora y Fauna, tal como se señaló en párrafos anteriores, corresponde al sector de bofedales y camino que une Purén con Faena La Coipa.

En los respectivos informes que se realizarán para cada campaña, se establecerán las coordenadas de los sectores estudiados, incorporando a su vez la cartografía pertinente.

Sin perjuicio de ello, en anexo N° 1, se encuentra identificada la ubicación de los bofedales que serán parte del seguimiento de flora y fauna, como también, el sector del camino que será incorporado en el análisis como  parte del plan de seguimiento de flora y fauna.

Si los resultados de la primera campaña  de monitoreo de flora y fauna indican la necesidad de incorporar nuevas áreas de análisis, estas serán incluidas en los posteriores monitoreos que se realizarán, y serán parte integral del Plan de Monitoreo establecido para el presente proyecto.

ASPECTOS METODOLOGICO:

Para lograr realizar un adecuado análisis de los sectores seleccionados para el seguimiento de flora y fauna, se ha considerado la realización de muestreos cualitativo – cuantitativo en todos los sectores estudiados (área de camino y bofedales existentes).

Lo anterior, permitirá abarcar las áreas de estudio, recopilar la información pertinente y establecer tendencias y/o patrones de riqueza y abundancia especifica a escala espacial y/o temporal.

Para realizar el seguimiento de Fauna en el Sector Purén, se han considerado las siguientes actividades:

- Determinar y contrastar la fauna de vertebrados terrestres que habitan en el área de estudio.

- Determinar la abundancia de aves existentes en el área y realizar comparaciones entre cada campaña de monitoreo que será realizada.

- Analizar el estado de conservación de las especies presentes en el área de Purén.

- Analizar y comparar los resultados de los diversos monitoreos con el estudio de línea de base realizado.

Para realizar el seguimiento de Flora en el Sector Purén, se han considerado las siguientes actividades:

- Determinar la riqueza florística del área de estudio.

- Determinar la cobertura de las especies existentes.

- Analizar el estado de conservación de las especies presentes y su evolución a lo largo del tiempo. Para ello se realizarán comparaciones entre las diversas campañas que se llevarán a cabo.

- Analizar y comparar los resultados de los diversos monitoreos con el estudio de línea de base realizado.

MUESTREOS:

Los muestreos de flora y fauna se realizarán de acuerdo a metodologías utilizadas en otros estudios de impacto ambiental, los que consisten en lo siguiente:

Fauna: Se realizará una cuantificación directa, es decir verificación en terreno de la presencia y abundancia de fauna en el sector, ya sea por avistamiento, trampeo o audiciones. A su vez, se aplicará análisis indirectos, por medio de la búsqueda de fecas, huellas, huesos y nidos.

Para ello se establecerán una serie de estaciones de muestreo las cuales se ubicarán en los puntos relevantes a ser estudiados, es decir, los tres bofedales y el camino que une La Coipa con Purén.

Para el caso de reptiles, se realizará por medio de la observación directa de los individuos en cada estación de muestreo determinada.

Para el caso de aves, se realizará observación directa por medios visuales (binoculares), e indirecta por la existencia de nidos o restos de aves)

Para realizar el muestreo de mamíferos, se realizará observación directa e indirecta de la presencia de fecas y análisis de huellas. En caso que la situación lo amerite, se realizará la instalación de trampas para micromamiferos.

Flora: Para el muestreo se utilizaran transectos lineales en cada sector estudiado, lo cual permitirá estimar la cobertura de las especies presentes en el lugar. Para ello se utilizará el “método del intercepto de puntos”.

CAMPAÑAS:

Se ha establecido como relevante realizar un seguimiento de flora y fauna en distintos periodos estacionales, realizando lo siguiente:

- Cuatro campañas de monitoreo de flora y fauna para cada estación,  (verano, otoño, invierno y primavera)

- Dependiendo de la época del año en que comenzarán las actividades del proyecto, se aplicará el monitoreo concordante a la estación.

- Se realizarán dos campañas adicionales a las cuatro señaladas anteriormente, y dependiendo de los resultados del Plan de Seguimiento se establecerá en conjunto con CONAMA III Región y CONAF la realización de otras campañas adicionales.

PRODUCTOS

El producto y los resultados del Plan de Monitoreo de Flora y Fauna se vaciarán en informes para cada monitoreo realizado, el cual contendrá un informe especifico para flora y fauna. Finalmente, se elaborará un informe final que contendrá los informes de cada monitoreo realizado.

Estos informes contendrán a los menos la siguiente información:

- Introducción

- Áreas de estudio, con información cartográfica y localización clara de los sectores estudiados.

- Objetivos generales y específicos para flora y fauna.

- Periodo de tiempo en que se realizó el monitoreo de flora y fauna

- Metodologías utilizadas para el monitoreo de flora y fauna de manera separada.

- Equipamiento y herramientas utilizadas para los muestreos

- Análisis de  información generada

- Set fotográfico de flora y fauna

- Conclusiones y recomendaciones sobre el estudio realizado.

- Proposición de actividades adicionales a realizar en las campañas sucesivas del Plan de Seguimiento.

- Antecedentes bibliográficos utilizados para la realización de los respectivos informes.

- Información anexa, si es pertinente.

  - Se solicita aclarar paso a paso, el procedimiento de emergencia (y/o acciones) a realizar en caso de un derrame de residuos peligrosos durante la operación del camino y de las faenas en el sector proyectado.(Conaf)

RESPUESTA

Sociedad Contractual Minera Purén, aplicarán los procedimientos aprobados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental para faena La Coipa, por lo que este procedimiento se hará extensivo para el proyecto Purén.

A partir de lo anterior, se entrega una descripción de los procedimientos que serán aplicados en el caso de una situación de emergencia, dentro de la cual esta incluido el derrame de residuos peligrosos.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE DERRAMES Y OTRAS EMERGENCIAS PARA PROYECTO PUREN

OBJETIVO

El presente procedimiento describe las acciones y pasos a seguir en Faena Purén, frente a la detección de una situación de emergencia, de manera de proteger la vida y salud de las personas, y el medio ambiente.

ALCANCE

Este procedimiento es válido para toda las actividades asociadas al proyecto Purén, tanto en el sitio de sus operaciones como fuera de él y es aplicable para todas las situaciones de emergencias que se generen en la organización.

DEFINICIONES

| GG: Gerente General | SGO: SubGerente de Operaciones | SI: Superintendentes |
| --- | --- | --- |
| JMA: Jefe Medio Ambiente | CSG: Coordinador Sistema Gestión | RP: Relaciones públicas |
| RRHH: Recursos Humanos | PR: Prevención de riesgos | BI: Brigada Integral de Emergencia |
| PI: Protección Industrial | JT: Jefe de turno | SGA: Sistema de Gestión Ambiental |
| E: Responsable de ejecución | C: Responsable de cooperar | I: Derecho a estar informado |
| Var: Varios Involucrados | Letras minúsculas: Responsabi- lidad de las áreas |  |

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Responsabilidades

| Acciones a realizar | GG | ### SGO | SI | PI | RP | RH | JT | PR | JMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar Manual de Emergencias MDO |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Determinar necesidad de extintores, señaléticas y otros elementos de respuestas a emergencias |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Destinar recursos económicos para proveer los elementos de respuesta a emergencias. | E | I | I |  |  |  |  | I | I |
| Comunicar al personal de MDO ubicación y uso adecuado de extintores y otros elementos de respuestas a emergencias. | I | I | I | I | I | I | I | E | I |
| Capacitar en respuestas frente a emergencias al personal de la organización | I | I | I | I | I | I | I | E | I |
| Programar, efectuar y evaluar simulacros de emergencias. |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Mantener operativos los equipos de respuesta frente a emergencias. |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Detectar y avisar situación de emergencia |  | e | e | e |  |  | e | e | e |
| Verificar situaciones de emergencia detectadas |  |  |  |  |  |  | E |  |  |
| Activar la respuesta frente a emergencia |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Responder frente a la situación de emergencia |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Evaluar la factibilidad de controlar la emergencia con equipos propios o solicitar ayuda externa |  |  |  |  |  |  |  | E |  |
| Manejar comunicaciones de emergencias, frente a Placer Dome, Directorio y autoridades | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantener informado a G.General en las situaciones de emergencia. | I | E | c |  |  |  |  |  |  |
| Proveer información para la realización de la investigación del Incidente / Accidente ambiental | I | e | e | e |  |  | e | I | I |
| Comunicar a familiares desgracias personales ocurridas en situaciones de emergencias |  |  |  |  |  | E |  |  |  |
| Realizar la Investigación del incidente /accidente ambiental producido | I | I | I |  |  |  |  | C | E |
| Definir la disposición final de los residuos que se generen en la emergencia. |  |  |  |  |  |  |  |  | E |
| Coordinar las comunicaciones en todo momento |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Analizar la respuesta frente a la situación de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificar los procedimientos que resulten de la investigación correspondiente | I | c | c | c | c | c | c | E | c |

Flujograma

| Flujograma | Nº | Descripción | <Entrada >Salida | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 | Hallazgo de una situación de emergencia, del tipo incendio, accidente, derrame, explosión, etc. Detección por cualquier persona de la organización. Informado por cualquier vía. Informar área, hora de inicio de la emergencia. El aviso de la emergencia es recepcionado por Protección iIdustrial, Debe verificarse en terreno la ocurrencia del evento. Jefe de turno o quién él designe, verifica en terreno la ocurrencia y magnitud del evento Se evalúa si existe peligro para vidas humanas, infraestructura, equipos, qué tipos de combustibles existen. Se activa la situación de emergencia, aviso a PR, concurrencia de Brigada Integral de Emergencia. Se activa sistema de comunicaciones. Dependiendo de las condiciones de la emergencia, los colaboradores del área entrenados, efectúan un ataque inicial hasta la llegada de la Brigada Integral de emergencias. Personal de emergencias concurre al sitio de la emergencia para efectuar su control y liquidación. Constantemente se realiza una evaluación de la situación de la emergencia. El Coordinador en Terreno de la Emergencia informado al SGO y al G.General. | < Detección > Aviso a PI ; JT o PR <Comunicación >registro de la comunicación recibida <Concurrencia a sector >Evaluación de la situación >Comunicación a Prevención de riesgos >Activa Sistema de comunicaciones >Ataque inicial colaboradores a la espera de Brigada. <Concurrencia >Inicio Control de la emergencia >Evaluación >registro antecedentes de la emergencia | Var PI JT JT PI RP/Var Var B JT/SI/ SGO/PR |

Continuación

| Flujograma | Nº | Descripción | <Entrada >Salida | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 9 10 11 | De acuerdo al desarrollo de la emergencia, el Coordinador General de la Emergencia CGE evalúa en conjunto con quién él estime conveniente, la capacidad para controlar con recursos propios la emergencia. Se solicita apoyo externo para controlar la emergencia, tales como bomberos, Servicios de Salud Pública, transporte, etc. Se continúa en el control de la emergencia, en la eventualidad de ser requeridos más recursos, el CGE solicita a las autoridades el envío de más recursos. De no ser requeridos recursos adicionales, se da por controlada la situación de emergencia, y se realiza la liquidación de la situación de emergencia Se realiza una evaluación final de la situación de emergencia, recuento de personal, daños materiales, ambientales. Se analizan los datos obtenidos y se evalúa la respuesta de las acciones frente a la emergencia. Se modifican procedimientos en caso de ser necesario. | <Desarrollo de la emergencia, evaluación >Decisión >Contacto con organismos externos >solicitud apoyo >Contacto con organismos externos >solicitud apoyo <Análisis >Evaluación | PR PR PR PR/Var PR/Var PR/SGO SI/A JMA |

Organización y Responsabilidades

| Organización | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente General | Debe ser informado, tan pronto como sea posible, cuando ocurra un incidente dentro de la faena o fuera de ella. |
| Relaciones Públicas | Junto con la Gerencia General serán la voz autorizada para emitir comunicados externos. |
| Subgerente Operaciones | Coordinador General de la Emergencia CGE. |
| Superintendente Mina Coordinador Emergencia en Invierno | Tendrá la responsabilidad de disponer de los equipos, recursos humanos y materiales que le sean solicitados por el coordinador, para apoyar las labores manuales en el lugar del siniestro, los que se pondrán al servicio del coordinador de la emergencia. Durante las alertas 2 y 3 de Operación Invierno, será él el Coordinador en Terreno de la Emergencia CTE. |
| Superintendente Planta | Asumirá la coordinación del siniestro en ausencia del Subgerente de Operaciones. Dispondrá de recursos técnicos (equipos) y de RR.HH. (químicos u otros) que puedan ser solicitados por el Coordinador de la Emergencia. |
| Superintendente RRHH | A través de Protección Industrial (PPII), actuará como apoyo para cortar y vigilar los accesos al lugar siniestrado, si la situación lo amerita. Los caminos de acceso al lugar del siniestro deben cortarse inicialmente a una distancia mínima de 50 metros. |
| Jefe Prevención de Riesgos | Coordinador de Terreno de la Emergencia CTE. Coordinará las tareas en terreno durante la emergencia. Comunicará al Coordinador General de la Emergencia de todas las actividades realizadas. Emitirá un comunicado interno una vez controlada la emergencia. |
| Coordinador Fin de Semana | Reemplazará al Coordinador de Emergencia durante el fin de semana, si se presenta una emergencia. |
| Jefe Medio Ambiente | Asesorará técnicamente al Coordinador de la Emergencia. Hará una evaluación de la situación, monitoreará el área, y establecerá el programa de remediación y monitoreo post emergencia. |
| Brigada de Emergencia | Evaluará la emergencia a través del monitoreo. Evacuará, de ser necesario, al personal comprometido. Realizará el rescate de heridos y lesionados si los hubiere. Realizará el control operacional de la emergencia. |
| Sala Control PPII Refinería | Será quien recibe el llamado de emergencia, a través del anexo 200. Se comunicará con el coordinador de la emergencia y con los brigadistas (Listado de brigadistas), para que concurran al centro logístico. |

Gerente General

Debe ser informado, tan pronto como sea posible, cuando ocurra un incidente la faena, o en el camino entre Purén y La Coipa.

Subgerente de Operaciones (Coordinador General de la Emergencia CGE)

El Subgerente de Operaciones tendrá como primera responsabilidad actuar como coordinador y dirigir los esfuerzos en el lugar de ocurrencia del incidente. EL CGE delegará en el jefe de Prevención de Riesgos quien será el Coordinador en terreno de la Emergencia (CTE). En  ausencia del Subgerente de Operaciones lo reemplazará el Superintendente de Planta, y los fines de semana asumirá  el coordinador general de turno.

En caso de un siniestro mayor, el primer supervisor que llegue al lugar del hecho asumirá la coordinación de actividades del plan, hasta que el coordinador esté disponible para hacerse cargo de la situación.

El Coordinador General de la Emergencia CGE, a través del Coordinador en Terreno de la Emergencia  CTE deberá determinar los factores pertinentes sobre la emergencia, incluyendo la cantidad del material derramado, probable dirección y velocidad de desplazamiento del material, los recursos requeridos en el lugar del siniestro y la propiedad que podría ser afectada, además de la prioridad en las acciones que deba darse a la emergencia.

Dirigirá el despliegue de los recursos humanos y materiales disponibles para iniciar y continuar la contención, efectuará las medidas preventivas y dirigirá la limpieza y arreglos de funciones.  Apurar y actualizar el flujo de información al equipo de acción es esencial para asegurar el máximo de efectividad del esfuerzo.

Cada Superintendente de área estará alerta para disponer de los recursos humanos y materiales que le sean solicitados por el coordinador.

Superintendente de Planta

Asumirá la coordinación del siniestro en ausencia del Subgerente de Operaciones.

Dispondrá de recursos técnicos (equipos) y de RR.HH. (químicos u otros) que puedan ser solicitados por el

Coordinador de la Emergencia.

Superintendente de Mina

Tendrá la responsabilidad de disponer de los equipos, recursos humanos y materiales que le sean solicitados

por el coordinador, para apoyar las labores manuales en el lugar del siniestro, los que se pondrán al servicio

del coordinador del siniestro. Durante las alertas 2 y 3 de Operación Invierno, será él el coordinador de la emergencia.

Superintendente de Recursos Humanos

Esta Superintendencia actuará a través de Protección Industrial, llevando un registro en Garita Copiapó del tipo de material o sustancia que está siendo transportada.

Actuará como apoyo para cortar y vigilar los accesos al lugar siniestrado, si la situación la amerita.

Los caminos de acceso al lugar del siniestro deben cortarse inicialmente a una distancia mínima de 50

metros.

Superintendente de Administración y Finanzas

El Superintendente de Administración y Finanzas o su reemplazante será responsable de notificar las empresas contratistas involucradas en el siniestro de la situación ocurrida, de las acciones emprendidas, del procedimiento para hacer efectivo el pago de los gastos que las acciones demanden, y pondrá a disposición del coordinador cualquier otra información recibida de parte del contratista.

Jefe Prevención de Riesgos (Coordinador en Terreno de la Emergencia CTE)

El Jefe de Prevención de Riesgos apoyará y coordinará los requerimientos efectuados por el Coordinador General de la Emergencia.  El se asegurará que los trabajadores que estén laborando en el lugar del siniestro se  encuentren equipados con el equipo de protección personal adecuado y que los trabajos se desarrollen en forma segura.

Coordinará los trabajos de la brigada de emergencia de acuerdo a su especialidad.

Además alertará a los centros médicos y los mantendrá informados de cualquier emergencia médica que ocurra.

También será su responsabilidad informar al o los organismos externos competentes, de acuerdo al tipo de accidente, previa coordinación con el  Coordinador General de la Emergencia.

Derrame Lubricantes Petróleo y Gasolinas

Fase Preliminar

- Antes de proceder a controlar el derrame de esta sustancia, el Jefe de la emergencia se preocupará que el personal que intervendrá esté con el nivel  de protección adecuado.

- Considerar un perímetro de seguridad de 50 a 100 metros para alejar a toda persona ajena a la operación, no olvide que debe prestar atención a la dirección del viento y estar de espaldas a él. Si el derrame es grande, considere evacuar a 200-300 mts. en dirección del viento.

- Proceder con precaución.

- Restringir el acceso al área. Use herramientas antichispas.

- Mantener al personal sin protección en posición contraria a la dirección del viento.

- Evitar todo contacto corporal  con el líquido derramado. No tocar ni pisar el material derramado.

- Tener en cuenta la volatilidad e inflamabilidad del producto mientras se planifica la respuesta.

- Elimine todas las fuentes de ignición (chispas o llamas en el área inmediata).  Todo el equipo a usar tiene que estar conectado a tierra.

- Ventile el área del derrame o escape.

- Detener la filtración siempre que pueda hacerse sin riesgo.

- Prevenga o evite la entrada en tranques, alcantarillados, subterráneos utilizando planchas de caucho u otro material similar, para impedir la acumulación de concentraciones explosivas.

- Proteger la entrada a cursos de agua, puede ayudarse por medio de zanjas para desviar el derrame o con el uso de mangas de direccionamiento.

- Cualquier vapor o gas inflamable presente en el área puede prenderse por el equipo de desplazamiento motorizado.

- Usar espuma para reducir los vapores. El rocío de agua puede reducirlos, pero no previene la ignición en espacios confinados.

- No operar con equipo motorizado en atmósferas potencialmente inflamables.

Fase Confinamiento

- El producto puede contenerse construyendo diques o barreras usando tierra, arena u otras materias. Considerar que el producto contenido de esta forma puede filtrase en el suelo o infiltrarse a través del material del dique. Esto puede tener como resultado la pérdida del producto contenido y provocar la extensión de la contaminación.

- Donde sea posible la contaminación del alcantarillado, emplear cubiertas  de superficie y tapar las entradas al alcantarillado con planchas de caucho de alta resistencia y 4cm. de espesor.

- Se puede excavar una zanja o foso para contener el producto derramado. Considere que puede haber un aumento potencial de contaminación de aguas subterráneas en algunos casos. Cubrir la zanja o foso con material impermeable compatible, tal como: carpetas de neopreno, polietileno  u otro.

- Usar barreras terrestre y mangas absorbentes,  para confinamiento temporal del derrame.  Rodee el perímetro del derrame con este mangas absorbentes para detenerlo apoyando el trabajo con barreras de direccionamiento terrestre si quiere reforzar puntos débiles de la manga.

Fase Recuperación

- Los restos de líquido acumulado pueden recuperarse usando mangueras apropiadas. Recuperar  los restos de líquido acumulado con bombas o mangueras al vacío puede ser posible antes de aplicar absorbentes. Usar equipo compatible.

- Se pueden realizar transferencias empleando bombas de trasvasije.

Fase Absorción

- Absorba los líquidos mediante el uso de absorbentes orgánicos biodegradables que además de su descomposición biológica suprimen de manera importante los vapores.

- Si inicialmente no tiene absorbente orgánico, use arena o cualquier otro material absorbente incombustible y recójalo para vaciarlo en envases adecuados y etiquetados para su posterior tratamiento y eliminación.

- A veces, la tierra contaminada y cualquier residuo que quede del producto derramado pueden retirarse mediante palas mecánicas y tractores. Es decir, la técnica del desplazamiento mecánico también resulta una opción válida. El punto es que esa tierra debe ser tratada posteriormente en un lugar posible mediante absorbentes orgánicos idealmente. Recuerde no operar con equipo motorizado en atmósferas potencialmente inflamables.

Manejo Final

- Cuando  absorba todo el material derramado, recogerlo con palas antichispas y vaciar a un tambor para su disposición en el vertero de residuos domésticos. El material absorbente completará la degradación del hidrocarburo en ambiente anaeróbico.

- El almacenamiento incorrecto de los materiales desplazados puede tener como resultado la futura extensión de la contaminación. Por lo tanto, se debe descontaminar todo el equipo después del uso.

Jefe de Medio Ambiente

El Jefe de Medio Ambiente o su reemplazante hará una evaluación de la situación, definirá un programa de muestreo ambiental y emitirá un informe preliminar indicando la probable consecuencia del hecho. El se asegurará que los resultados del muestreo sean registrados y puestos a disposición del Subgerente de Operaciones, manteniendo un programa de monitoreo del lugar, ya sea en el agua, suelo u otro, para evaluar su calidad, hasta tener la certeza absoluta de que el peligro ha cesado.

Brigada de Emergencia

La brigada de emergencia de Mantos de Oro, y que actuará para el proyecto Purén, es la entidad ejecutora en el siniestro registrado. Para lo cual se han definido las siguientes especialidades:

- Primeros Auxilios

- Incendio

- Materiales Peligrosos (Hazmat)

- Rescate en Altura

- Rescate en Espacios Confinados

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La organización, dispone de un procedimiento documentado para dar respuesta frente a la detección de situaciones de emergencias. Este documento preparado por el Departamento de Prevención de Riesgos, se relaciona con los instructivos de respuestas de emergencia los cuales  contienen las acciones a seguir tanto por los funcionarios de la compañía, como por  los integrantes de la Brigada de Emergencias, para que en forma rápida, efectiva y segura sean controladas aquellas situaciones de eventos no planeados y que pudieran significar detrimento para la salud de las personas, pérdidas económicas para la organización y los consecuentes impactos ambientales.

Para enfrentar situaciones de emergencia la organización dispone de una Brigada de Emergencia, dependiente de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, en el Procedimiento P-PR-003 (Brigada de Emergencia Mantos de Oro) se encuentra definido las especialidades, la capacitación recibida y las responsabilidades ante cada emergencia. La Brigada tiene las siguientes especializaciones:

- Primeros Auxilios

- Incendio

- Materiales Peligrosos (Hazmat)

- Rescate en Altura

- Rescate en Espacios Confinados

Con la formación de ellas, es posible enfrentar, controlar y liquidar adecuadamente todas las posibles situaciones de emergencias a ocurrir en las actividades asociadas a la explotación minera.

PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS Y DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Detección de la Situación de Emergencia

Cualquier persona de la organización puede detectar una situación de emergencia y es su deber el informarla. Para ello debe tomar contacto inmediato con el Operador de Sala de Protección Industrial quién da aviso a Prevención de Riesgos a través de radio (Canal 5) o mediante el marcado del anexo 247 o 249. Es necesario que la información proporcionada sea lo más completa posible, indicando el tipo de emergencia, área afectada, personas involucradas, hora de ocurrencia, etc. La información proporcionada es registrada por el responsable de Protección industrial en el Libro de Novedades.

Recepción del Aviso / Verificación de la Emergencia / Activación Emergencia

El aviso de la situación de emergencia es registrado por Protección Industrial quién toma contacto inmediato con el Jefe de Prevención de Riesgos (CTE) quién concurre al lugar del evento, verificando en terreno la ocurrencia y magnitud del evento. Se evalúa si existe peligro para vidas humanas, infraestructura, equipos, qué tipos de sustancias o combustibles existen, etc.

En forma inmediata se activan los canales de comunicación preestablecidos.

La magnitud del evento está dada por las características de la emergencia y por los valores comprometidos. La categorización de la gravedad del evento es confirmada una vez que se realiza la evaluación final de la emergencia y es responsabilidad del Jefe de Prevención de Riesgos, Jefe de Medio Ambiente y Superintendente del área.

Las categorías de gravedad posibles de ocurrir se indican a continuación.

Emergencia de Extrema Gravedad (Grado 4)

Las características que definen a este evento corresponden a:

- Incendio fuera de control.

- Lesiones con resultado de muerte.

- Derrames con emanación de vapores altamente tóxicos.

- Explosiones

- Atentados terroristas.

Acciones inmediatas a realizar

- Evacuación del perímetro de seguridad.

- Activa Brigada Integral de Emergencia.

- Se activa plan de Emergencia Específico.

Comunicaciones en emergencia de gravedad (Grado 4)

- El Subgerente de Operaciones entrega antecedentes al Gerente General quién informa a Placer Dome y al Directorio.

- Relaciones Públicas informa a las autoridades de la zona, en tanto que RRHH informa a familiares.

- Relaciones Públicas coordina las acciones comunicacionales

Emergencia Grave (3)

Las características que definen a este evento corresponden a:

- Incendios declarados.

- Lesionados graves con compromiso de vida.

- Derrame con emanaciones de vapores tóxicos.

Acciones inmediatas a realizar

- Evaluación total del área.

- Activa brigada integral de emergencia.

- Se activa plan específico de emergencia

Comunicaciones en emergencia de gravedad 3

- Subgerente de Operaciones entrega antecedentes al Gerente General, informando éste último a Placer Dome y al Directorio.

- Relaciones Públicas informa a autoridades de la zona.

- Relaciones Públicas coordina acciones comunicacionales

Emergencia Notable (2)

Las características que definen a este evento corresponden a:

- Amagos de incendio sin riesgo de propagación.

- Lesiones de mediana gravedad.

- Derrames de líquidos inflamables sin peligro de inflamación.

- Robo.

- Sismos.

Acciones inmediatas a realizar

- Evaluación parcial del área.

- Se activa plan específico de emergencia.

- Activa brigada integral de emergencia.

Comunicaciones en emergencia de gravedad 2

- El Jefe de Prevención de Riesgos y/o el Jefe Medio Ambiente informa al Superintendente Area y Subgerente Operaciones.

- Relaciones Públicas evalúa acciones comunicacionales

Emergencia leve (1)

Las características que definen a este evento corresponden a:

- Incendios incipientes.

- Lesiones leves.

- Simulacros.

Acciones inmediatas a realizar

- Evaluación no necesaria.

- Se activa plan de emergencia específico.

- Activa brigada integral de emergencia

Comunicaciones en emergencia de gravedad 1

- El Jefe de Prevención de Riesgos y/o el Jefe Medio Ambiente informa al Superintendente Area y Subgerente Operaciones.

- Relaciones Públicas evalúa acciones comunicacionales

Ataque Inicial/ Llegada Personal Especializado

Dependiendo de las condiciones y gravedad de la situación de emergencia, la Brigada Integral de Emergencia, efectúan la respuesta inicial al evento declarado.

Evaluación de la Situación de Emergencia

Constantemente se realiza una evaluación de la situación de la emergencia. El Coordinador en Terreno de la Emergencia CTE, mantiene informado al Subgerente Operaciones (Coordinador General de la Emergencia CGE) y este último al Gerente General.

De acuerdo al desarrollo de la emergencia, el Coordinador General de la Emergencia CGE evalúa en conjunto con quién él estime conveniente, la capacidad para controlar con recursos propios la emergencia. En casos requeridos se solicita apoyo externo para controlar la emergencia, tales como Carabineros, bomberos, Servicios de Salud Pública, transporte, maquinaria pesada, etc.

Término de la Emergencia / Evaluación

De no ser requeridos recursos adicionales, se da por controlada la situación de emergencia y se realiza la liquidación con los recursos propios.

Se realiza una evaluación final de la situación de emergencia, recuento de personal, personal afectado, daños materiales y ambientales. Se analizan los datos obtenidos y se evalúa la respuesta de las acciones frente a la emergencia. De ser necesario se modifican los procedimientos.

Comunicaciones Ambientales

Las comunicaciones de la emergencia, incluidas las ambientales a partir del momento de declarada la situación de emergencia son manejadas por el Gerente General  y / o por quién él designe.

  - Es necesario que el Titular, se pronuncie ante la incorporación de señalética de prevención para los sitios de influencia de Flora y de Fauna. Esto no quedó claro en la adenda 1.(Conaf)

RESPUESTA:

Efectivamente, el titular implementará un sistema de señalética de prevención para los sitios de influencia de flora y fauna, las cuales serán ubicadas en los puntos extremos del camino que une Purén con La Coipa y el sector del camino en el punto más cercano a los bofedales existentes en la Quebrada Los Terneros. Estos letreros serán diseñados usando como criterio, el manual del Ministerio de Obras Públicas para carreteras.

Sin perjuicio de lo anterior, se realizarán charlas a los trabajadores sobre la protección de la flora y fauna  existente en el área del proyecto Purén, las cuales estarán asociadas a charlas sobre patrimonio arqueológico que también están contempladas para este proyecto. .

  - Se insiste en el punto de mencionar las descripción de las normas (Actividades, tareas, acciones) que se harán extensivas al proyecto Purén de las ISO 14.001 certificadas por La Coipa.(Conaf-Conama)

RESPUESTA:

Tal como se ha señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto Purén incorporará dentro de sus actividades todos los compromisos adquiridos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de Faena  La Coipa.

Esta última, cuenta con certificación ISO 14.001 con una antigüedad de 3 años, y fue realizada por Det Norske Veritas, empresa de alto prestigio en esta temática.

En anexo N° 3, se entrega el listado de manuales, procedimientos, actividades, que actualmente se aplican en Faena La Coipa.

A su vez, se adjuntan copias de procedimientos más relevantes relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, y que formarán parte integral de los procedimientos aplicados en Purén.

Es importante señalar que, las actividades descritas en los diversos documentos, serán aplicados para el proyecto Purén, incorporando en ello los compromisos y medidas especificas adicionales establecidas para el presente proyecto y que sean producto de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Purén.

Por último, Sociedad Contractual Minera Purén, adquiere el compromiso con los organismos que han participado en el proceso de evaluación de impacto ambiental para este proyecto, en hacer extensiva una invitación para que en el futuro puedan visitar las instalaciones tanto de Coipa como Purén, y conocer en terreno la aplicación de la ISO 14.001.

- Respecto a la Normativa Aplicable

  - En cuanto a la normativa de carácter ambiental aplicable, el titular deberá avisar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios con 90 días de anticipación el inicio de la operación de su sistema de tratamiento de Riles, de acuerdo al formato que se puede encontrar en la página web www.siss.cl de modo de que dicho organismo dicte una Resolución de Monitoreo del o de los efluentes del proyecto. (SISS)

RESPUESTA:

Tal como se ha señalado en respuestas anteriores, el proyecto no contempla la realización de tratamiento de RILES dentro de las actividades e instalaciones del proyecto Purén. Los residuos líquidos generados como aceites y lubricantes usados, serán almacenados temporalmente en las instalaciones de Purén, para luego ser llevados a Faena La Coipa y manejados de acuerdo a los procedimientos descritos en el Estudio de Impacto Ambiental y Adenda N° 1.

  - Respecto a las Fichas del punto 11.2 “ Plan de Cumplimiento de la Legislación”, se solicita que el contenido de la columna “Acción de Cumplimiento” describa la forma en la que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en dichas normas.(Conama)

RESPUESTA:

A continuación se complementa la información de las fichas del plan de cumplimiento relacionadas con la columna de “acción de cumplimiento”

| Normativa | Componente Ambiental Regulado | Acción de Cumplimiento | Etapa del Proyecto en que se implementa acción de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículo 19º y 20º de la Constitución Política de la República de Chile, D.S. Nº 1.150/80. | Medio Ambiente | El proyecto se ajustará a las disposiciones que establece la Constitución respecto al cuidado del medio ambiente, mediante la aplicación de cada una de las medidas del plan de manejo ambiental asociada a los componentes ambientales existentes en el lugar de emplazamiento del proyecto. | Construcción y Operación |
| Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y D.S. Nº 95/01 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, ambos cuerpos legales del MINSEGPRES. | Medio Ambiente | El titular del proyecto se somete al SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, y lo enviará a la COREMA respectiva. Se publicará extracto de EIA en diario oficial y regional. Se cumple con requisitos formales y de contenido del EIA. | Previo a la ejecución del proyecto |
| Resolución Nº 1.215/78 del MINSAL, Establece Normas Sanitarias Mínimas Destinadas a Prevenir y Controlar la Contaminación Atmosférica. | Aire | Se cumplirá con la normativa, mediante la aplicación de medidas que mitiguen el impacto sobre el aire en relación a las emisiones que se generarán, tales como humectación permanente del camino. | Construcción y Operación |
| Decreto Supremo Nº 144/61 del MINSAL, Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Especie. | Aire | Se cumplirá con la normativa, mediante la aplicación de medidas que mitiguen el impacto sobre el aire en relación a las emisiones que se generarán, tales como humectación permanente del camino, mantención de maquinaria en buenas condiciones mecánicas. | Construcción y Operación |
| Decreto Supremo Nº 146/97 del MINSEGPRES, Establece las Normas de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas. | Ruido | Se cumplirá con la normativa, mediante la capacitación a los trabajadores sobre conductas que minimicen la generación de ruidos durante el desarrollo de la obra. | Construcción y Operación |
| Artículos 74º y 75º del D.S Nº 594/00 del MINSAL, Establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. | Ruido | Se cumplirá con la normativa, mediante la capacitación a los trabajadores sobre el uso necesario y obligatorio de los elementos de protección personal, durante el desarrollo de la obra. | Construcción y Operación |
| Artículos 71°, 72°, 73° y 74° del Código Sanitario. D.F.L. Nº725/67 del MINSAL. | Agua | El abastecimiento de agua potable se llevará a cabo mediante la utilización de bidones dispuestos en camiones aljibe desde La Coipa a Purén. | Operación |
| Código de Aguas, D.F.L. Nº 1.122/81 del Ministerio de Justicia. | Agua | Mediante la aducción del Salar de Maricunga, se utilizarán las aguas de Faena La Coipa. | Operación |
| Título II, Párrafo II sobre Provisión de Agua Potable del D.S. Nº 594/00 del MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. | Agua | El titular dispondrá para todos los trabajadores, servicios higiénicos para uso personal y de aseo, y de agua potable para consumo. | Operación |
| D.F.L. Nº 1/89 del MINSAL, Establece las Materias que requieren Autorización Sanitaria Expresa | Residuos Sólidos | La disposición de residuos sólidos en La Coipa cuenta con la autorización del Servicio de Salud de Atacama. | Construcción y Operación |
| Artículos 78º, 79º, 80º y 81º del Código Sanitario, D.F.L. Nº 725/67 del MINSAL | Residuos Sólidos | Los residuos se dispondrán en contenedores de 1,5 m3, siendo rotulados y pintados de color amarillo. El retiro lo efectuará un camión tolva con un cargador frontal, que se dirigirá a La Coipa, en donde los residuos se dispondrán, compactarán y cubrirán con tierra para impedir la generación de malos olores y proliferación de vectores. Esta zanja de residuos cuenta con los permisos del Servicio de Salud de Atacama. | Construcción y Operación |
| Artículos 18º, 19º y 20º del D.S. Nº 594/00 del MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. | Residuos Sólidos Industriales | Se dispondrán contenedores de colores con una capacidad de 1,5 m3, para residuos industriales no peligrosos, maderas no contaminadas, chatarra metálica y gomas. Los residuos serán retirados una vez a la semana y llevados a la faena La Coipa, siendo depositados en el patio de residuos, que cuenta con resolución sanitaria del Servicio de Salud Atacama. | Construcción y Operación |
| Artículos 338º, 339º y 341º del Decreto Supremo Nº 132/04 del Ministerio de Minería, Establece el Reglamento de Seguridad Minera, y que modifica al D.S. Nº 72/85. | Residuos Mineros | Disposición de residuos mineros y estériles en lugares debidamente autorizados, cumpliendo con lo que indica la normativa al respecto. | Operación |
| Artículos 67º y 82º del Código Sanitario, D.F.L. Nº 725/67 del MINSAL. | Condiciones Sanitarias, Higiene y Seguridad | Se adoptarán medidas sanitarias y de higiene, para proteger la salud de los trabajadores y controlar cualquier eventualidad que pueda afectarlo, mediante la implementación del Programa de Higiene y Salud Ocupacional sus labores. | Construcción y Operación |
| Decreto Supremo Nº 132/04 del Ministerio de Minería, que establece el Reglamento de Seguridad Minera, y que modifica al D.S. Nº 72/85. | Condiciones Sanitarias, Higiene y Seguridad en Labores Mineras | Se adoptarán medidas sanitarias y de higiene, mediante la implementación del Programa de Higiene y Salud Ocupacional, teniendo como finalidad proteger la salud de los trabajadores y mantener un buen funcionamiento de sus labores. Además, contiene aspectos de monitoreo y exámenes para controlar cualquier aspecto que pueda afectar la salud de los trabajadores. | Construcción y Operación |
| Decreto Supremo Nº 594/00 del MINSAL, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. | Condiciones Sanitarias e Higiene | Se adoptarán medidas sanitarias y de higiene, mediante la implementación del Programa de Higiene y Salud Ocupacional, teniendo como finalidad proteger la salud de los trabajadores y mantener un buen funcionamiento de sus labores. Además, contiene aspectos de monitoreo y exámenes para controlar cualquier aspecto que pueda afectar la salud de los trabajadores. | Construcción y Operación |
| Ley Nº 17.288/70 Sobre Monumentos Nacionales y su Reglamento D.S. Nº 484/91 sobre Excavaciones, Prospecciones Arqueológicas y Antropológicas. Ambos del Ministerio de Educación. | Patrimonio Cultural | En caso de ser necesario, se solicitará permiso al Consejo de Monumentos Nacionales y denuncia de hallazgo. | Previo a la Construcción y durante la construcción |

- Respecto al Plan de Manejo Ambiental

4.1	Las medidas de Mitigación tiene por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar a lo menos, una de las siguientes medidas(Conama)

Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de algunas de sus partes.

Las que minimicen o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas especificas.

Al respecto, en el Capitulo Nº 7 “Plan de Manejo Ambiental” del E.I.A, se señala que “…existe mínima probabilidad de drenaje de aguas ácidas, durante  el desarrollo del proyecto, pero de igual forma se incluye algunos métodos preventivos para el manejo de ellas”. Luego,  menciona algunos métodos preventivos (3) para el manejo de las eventuales aguas ácidas, pero no especifica claramente cual y como se implementarán.

Esta consulta fue realizada en el primer consolidado (punto 5.3), y el titular no ha dado respuesta satisfactoria, ya que por un lado el E.I.A, indica que de acuerdo al “Estudio de Caracterización de Materiales de Desecho de Roca y Evaluación de Drenaje Acido de Roca”, efectuado en marzo del 2004, existirá una mínima posibilidad de drenaje de aguas ácidas y en la adenda señala que no existirá generación de drenajes ácidos. Por lo tanto se solicita nuevamente describir cual método preventivo implementará, de aquellos señalado en el E.I.A.

RESPUESTA:

Tal como se ha señalado en respuesta a observación 1.3, el titular del proyecto realizará una serie  de actividades para evitar la generación de drenajes ácidos en caso que ocurran escorrentías superficiales efímeras.

Estas corresponden a las siguientes medidas especificas:

- Las primeras capas de material estéril depositados en el botadero Sur y NorEste, corresponderán a material no mineralizado, por lo que la posibilidad de generación de aguas ácidas es nula.

- Desarrollo de un programa de monitoreo de material mineralizado, con el objeto de verificar su potencial ácido antes de ubicarlo en los respectivos botaderos de estériles.

- Cada vez que exista caída de nieve en el sector de botadero de estériles, se realizará con maquinaria pesada, el retiro inmediato de la nieve tanto en los pisos del botadero como en las bermas de contención, asegurando así la imposibilidad de generación de aguas ácidas.

Respecto a la consulta sobre las medidas a implementar ante un eventual drenaje ácido en la etapa de cierre, se consulta nuevamente que medidas se tomarán en caso de obtener resultados negativos.

RESPUESTA:

El sistema que será utilizado para la operación, se mantendrá para la etapa de cierre, dado que sus características y objetivos se ajustan tanto para la operación como cierre de la faena minera. Con lo anterior, se asegura que no se generarán aguas ácidas en la etapa de cierre del proyecto minero.

Finalmente, se recuerda al titular que tanto el Estudio de Impacto Ambiental como sus adenda deben proporcionar todos los antecedentes necesarios, en el proceso de evaluación ambiental, y  no posteriormente, ya que el evaluador basará la propuesta de Resolución de Calificación Ambiental con dichos antecedentes, lo que a su vez generará un calificación de aprobación, de rechazo o fijando las condiciones o exigencias ambientales que deberían  cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad.

RESPUESTA:

Sociedad Contractual Minera Purén,  toma conocimiento de la presente observación.