PLAN REGULADOR COMUNAL DE CALDERA

ORDENANZA LOCAL

FEBRERO DE 2010

ÍNDICE

|  |  |  | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO I |  | DISPOSICIONES GENERALES | 3 |
| CAPÍTULO II |  | DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO | 4 |
| CAPÍTULO III |  | DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES | 8 |
|  | PÁRRAFO 1 | DISPOSICIONES GENERALES | 8 |
|  | PÁRRAFO 3 | DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO DEL SUELO | 10 |
| CAPÍTULO IV |  | DEFINICIÓN DE MACRO ÁREAS, ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS | 12 |
|  | PÁRRAFO 1 | ZONIFICACIÓN | 12 |
|  | PÁRRAFO 2 | NORMAS URBANÍSTICAS | 14 |
|  |  | ÁREA URBANA | 25 |
|  |  | ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO | 43 |
|  |  | ZONAS NO EDIFICABLES | 43 |
|  |  | ÁREAS DE RIESGO | 43 |
|  |  | ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL | 45 |
| CAPÍTULO V |  | PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL | 50 |
|  | PÁRRAFO 1 | MATERIAS GENERALES | 50 |
|  | PÁRRAFO 2 | ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA | 51 |
|  | PÁRRAFO 3 | INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA | 54 |
| CAPÍTULO VI |  | VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y ESTACIONAMIENTOS | 56 |
|  | PÁRRAFO 1 | VIALIDAD ESTRUCTURANTE | 56 |
|  | PÁRRAFO 2 | ESTACIONAMIENTOS | 66 |
| CAPÍTULO VII |  | EXIGENCIAS DE PLANTACIONES Y OBRAS DE ORNATO EN ÁREAS AFECTAS A DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA | 68 |

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º	ÁMBITO DE LAS DISPOSICIONES

De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la presente Ordenanza Local, junto con el Plano, la Memoria Explicativa y el Estudio de Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, conforman un solo cuerpo legal.

La presente Ordenanza Local tiene por objeto establecer las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos del suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización, vialidad y áreas de restricción y protección, que deberán observarse dentro del área territorial del Plan Regulador Comunal de Caldera (PRCCAL), graficada en el Plano de Zonificación y Vialidad PRCCAL, compuesto de las Láminas 1 a 14 escala 1:5.000 y Láminas 15 a 16 escala 1:10.000, en adelante el Plano.

ARTÍCULO 2º	ALCANCE NORMATIVO

Todas aquellas materias atingentes al desarrollo urbano que no se encontraren normadas en esta Ordenanza Local, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), del Plan Regulador Intercomunal de las Comunas Costeras de Atacama (PRICOST) y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Fuera del Límite Urbano rigen las disposiciones establecidas por el PRICOST.

ARTÍCULO 3º	LÍMITE URBANO

El Límite Urbano del Plan Regulador Comunal de Caldera comprende las siguientes localidades o sectores que se encuentran definidos en cada caso, por una línea poligonal cerrada, de acuerdo a los siguientes puntos:

| SECTOR | PUNTOS |
| --- | --- |
| Totoralillo | T1, T2, T3, T4 y T1 |
| Caldera – Bahía Inglesa | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19. C20, C21 y C1 |
| Bahía Salado | Según PRICOST y Plan Seccional Bahía Salado, aprobado y publicado en el D. O. del 1º de septiembre de 2005. |

La descripción de puntos y tramos se presenta en el Artículo 4º de esta Ordenanza Local y se encuentran graficados en el Plano.

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO

ARTÍCULO 4º	LÍMITE URBANO

Los polígonos que circunscriben las áreas urbanas normadas por el PRCCAL están definidos por los siguientes puntos y tramos:

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO SECTOR TOTORALILLO

| PUNTO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO | TRAMO | DESCRIPCIÓN DEL TRAMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Coordenadas UTM |  |  |  |  |
|  | E | S |  |  |  |
| T1 | 320778 | 7030000 | Sobre Línea de Baja Marea en las coordenadas señaladas. |  |  |
| T2 | 323500 | 7030000 | Intersección de línea imaginaria en sentido oriente - poniente, trazada en la coordenada S 7030000, con paralela a la Ruta 5 ubicada a 1500 m al oriente de su eje. | T1-T2 | Línea recta entre los puntos 1 y 2. |
| T3 | 323500 | 7025000 | Intersección de paralela a la Ruta 5 ubicada a 1500 m al oriente de su eje, con línea imaginaria en sentido oriente - poniente, trazada en la coordenada S 7025000. | T2-T3 | Línea recta paralela a la Ruta 5 ubicada a 1500 m al oriente de su eje, entre los puntos 2 y 3 |
| T4 | 318639 | 7025000 | Intersección de línea imaginaria en sentido oriente - poniente, trazada en la coordenada S 7025000.con línea de Baja Marea. | T3-T4 | Línea recta entre los puntos 3 y 4 |
|  |  |  |  | T4-T1 | Línea de Baja Marea entre los puntos 4 y 1. |

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO SECTOR CALDERA – BAHÍA INGLESA

| PUNTO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO | TRAMO | DESCRIPCIÓN DEL TRAMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Coordenadas UTM |  |  |  |  |
|  | E | S |  |  |  |
| C1 | 321471 | 7017871 | Intersección de línea perpendicular al eje de Costanera Norte a 500 m al norte del eje de calle Los Patos con Línea de Baja Marea. |  |  |
| C2 | 321791 | 7017813 | Intersección de línea a 200 m al oriente del eje de Costanera Norte, con línea perpendicular al eje de Costanera Norte a 500 m al norte del eje de calle Los Patos. | C1-C2 | Línea recta entre los puntos 1 y 2. |
| C3 | 321576 | 7017401 | Intersección de línea paralela 200 m al oriente del eje de Costanera Norte, con línea paralela 210 m al norte del eje de calle Los Patos. | C2-C3 | Línea paralela a 200m al oriente del eje de calle Costanera Norte, entre los puntos 2 y 3. |
| C4 | 322929 | 7017083 | Intersección de línea paralela a 210 m al norte del eje de calle Los Patos con el costado oriente de Ruta 5. | C3-C4 | Línea paralela a 210m al norte del eje de calle Los Patos, entre los puntos 3 y 4. |
| C5 | 322938 | 7015627 | Intersección del costado oriente de Ruta 5 con límite norte de Parque Cultural Quebrada de Leones, según delimitación dada por Decreto Supremo N° 383 del Ministerio de Bienes Nacionales, de 15 de Noviembre de 2006. | C4-C5 | Costado oriente de Ruta 5 entre los puntos 4 y 5. |
| C6 | 322928 | 7014783 | Intersección del costado oriente de Ruta 5 con límite sur de Parque Cultural Quebrada de Leones, según Decreto Supremo N° 383 del Ministerio de Bienes Nacionales, de 15 de Noviembre de 2006 | C5-C6 | Límites de Parque Cultural Quebrada de Leones, según Decreto Supremo N° 383 del Ministerio de Bienes Nacionales, de 15 de Noviembre de 2006, entre los puntos 5 y 6. |
| C7 | 322711 | 7009109 | Sobre costado oriente de Ruta 5 a 810 m al norte de Av. Los Pulpos. | C6-C7 | Costado oriente de Ruta 5 entre los puntos 6 y 7. |
| C8 | 322969 | 7008967 | Intersección de línea paralela ubicada a 250 m del costado oriente de Ruta 5 con línea perpendicular a Ruta 5 a 810m al norte de Av. Los Pulpos. | C7-C8 | Línea recta entre los puntos 7 y 8. |
| C9 | 321962 | 7007124 | Intersección de costado oriente de calle Montevideo con eje de calle Vía 8. | C8-C9 | Línea entre los puntos 8 y 9. |
| C10 | 321395 | 7004216 | Intersección de costado oriente de calle Montevideo con costado norte de calle Aeródromo. | C9-C10 | Costado oriente de calle Montevideo entre los puntos 9 y 10. |
| C11 | 321531 | 7004178 | Intersección de costado norte de calle Aeródromo con costado oriente de calle Las Vizcachas. | C10-C11 | Costado norte de calle Aeródromo entre los puntos 10 y 11. |
| C12 | 321963 | 7002418 | Intersección de prolongación hacia el sur de costado oriente de calle Las Vizcachas con línea paralela a 220 m al sur de eje de Camino Los Japoneses. | C11-C12 | Costado oriente calle Las Vizcachas entre 11 y 12. |
| C13 | 319203 | 7002389 | Intersección de línea paralela a 220 m al sur del eje de Camino Los Japoneses, con línea paralela a 230 m al oriente de eje de calle Blanco Encalada. | C12-C13 | Línea paralela a 220 m al sur de eje de Camino Los Japoneses entre los puntos 12 y 13. |
| C14 | 318062 | 7000378 | Intersección de línea paralela a 230 m al oriente de eje de calle Blanco Encalada, con costado norte de Camino Acceso Bahía Inglesa. | C13-C14 | Línea paralela a 230 m al oriente de eje Blanco Encalada entre los puntos 13 y 14. |
| C15 | 318389 | 7000163 | Intersección de costado norte de Camino Acceso Bahía Inglesa con línea paralela a 1200 m al oriente del eje de Camino a Bahía Cisnes. | C14-C15 | Costado norte de Camino Acceso Bahía Inglesa entre los puntos 14 y 15. |
| C16 | 314752 | 6995769 | Intersección de línea paralela a 1200 m al oriente del eje de Camino a Bahía Cisnes con límite oriente del predio “Parque Temático Paleontológico”, delimitado según D. S. 271 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales | C15-C16 | Línea paralela a 1200 m al oriente del eje de Camino a Bahía Cisnes, entre los puntos 15 y 16. |
| C17 | 315008 | 6994809 | Vértice sur oriente del predio “Parque Temático Paleontológico”, delimitado según D. S. 271 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales, ubicado a 1.000m del Punto 16. | C16-C17 | Límite oriente del Parque Paleontológico, según delimitación contenida en Decreto Exento N° 271 de 24 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los puntos 16 y 17. |
| C18 | 312586 | 6994800 | Vértice surponiente del predio “Parque Temático Paleontológico”, delimitado según D. S. 271 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales. | C17-C18 | Limite sur poniente del Parque Paleontológico, según delimitación contenida en Decreto Exento N° 271 de 24 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los puntos 17 y 18. |
| C19 | 312429 | 6995484 | Intersección de curva de nivel a 40 msnm con límite poniente de predio “Parque Temático Paleontológico”, delimitado según D. S. 271 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales. | C18-C19 | Limite sur del Parque Paleontológico, según delimitación contenida en Decreto Exento N° 271 de 24 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los puntos 18 y 19. |
| C20 | 310306 | 6998128 | Intersección de curva de nivel a 40 msnm con eje de Quebrada Sur. | C19-C20 | Curva de nivel a 40 msnm, entre los puntos 19 y 20. |
| C21 | 310506 | 6998311 | Intersección eje de Quebrada Sur con línea de Baja Marea | C20-C21 | Línea sobre eje de Quebrada Sur, entre puntos 20 y 21. |
|  |  |  |  | C21-C1 | Línea de Baja Marea entre los puntos 21 y 1. |

LÍMITE URBANO SECTOR BAHÍA SALADO

Corresponde al Límite del Plan Seccional de Bahía Salado aprobado y publicado en el D. O. del 1º de septiembre de 2005.

CAPÍTULO III

NORMAS GENERALES

PÁRRAFO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 5° 	ADOSAMIENTO DE AMPLIACIONES

Los cuerpos adosados destinados a ampliaciones deberán ubicarse a una distancia mínima, desde la Línea de Edificación hacia el interior del predio, que se regirá por la siguiente tabla:

| PROFUNDIDAD DE ANTEJARDÍN | DISTANCIA MÍNIMA DESDE LÍNEA DE EDIFICACIÓN |
| --- | --- |
| No superior a 3 m | 1,0 m |
| Mayor a 3 m y no superior a 6 m | 2,0 m |
| Mayor a 6 m | 3,0 m |

ARTÍCULO 6º	ANTEJARDINES

Los antejardines se desarrollarán a partir de la Línea Oficial, no obstante, deberán establecerse en los planos de loteos, subdivisiones, ampliaciones y nuevas edificaciones, de acuerdo a lo que se indica para cada zona en la presente Ordenanza Local.

Cuando la norma de la zona correspondiente lo indique como determinado según el ancho de la vía que enfrenta, los anchos mínimos de antejardín se regirán por la siguiente tabla:

| ANCHO VÍA | PROFUNDIDAD MÍNIMA |
| --- | --- |
| Hasta 20 m | 3,0 m |
| Más de 20 m hasta 30 m | 4,0 m |
| Más de 30 m | 5,0 m |
| Frente a Ruta 5 | 10,0 m |

ARTÍCULO 7º	CUERPOS SALIENTES DE LA LÍNEA OFICIAL

Se permitirán cuerpos salientes del plano vertical levantado sobre la línea oficial, correspondientes a balcones o salientes, a partir de una altura de 3m, con un ancho no superior a 1,50m en calles de ancho igual o mayor a 15m entre líneas oficiales.  En calles de menor ancho, este saliente no podrá ser superior al 10% del ancho entre líneas oficiales de la vía respectiva.

ARTÍCULO 8°	CUERPOS SALIENTES DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical de la línea de edificación, en los siguientes casos:

a) 	A nivel de 1° piso sobre el antejardín, cuando no superen los 0,80m de saliente respecto a la línea de edificación, con una longitud máxima de 2/3 del largo total del plano de fachada en que se emplaza y no podrán situarse a menos de 0,50m respecto del nivel natural de antejardín.

b) 	En los pisos superiores, balcones que no superen los 0,80m de saliente respecto a la línea de edificación, cuya longitud máxima podrá ser igual a la fachada, respetando el distanciamiento a los deslindes.

ARTICULO 9º	CIERROS

La altura máxima de los cierros será de 1,8m.

Los cierros de sitios eriazos y propiedades abandonadas serán obligatorios, con un porcentaje de transparencia hacia el espacio público de 100%, siendo obligación del propietario mantenerlos en buen estado.

ARTÍCULO 10°		OCHAVOS

En las esquinas de todas las calles y pasajes, los muros de fachada o cierros ubicados en la línea oficial formarán ochavos perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forme la línea oficial, de una longitud de 4m.

ARTICULO 11º	ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN CONTINUA EN LA LÍNEA OFICIAL

En los casos de edificación continua ubicada en el plano de la Línea Oficial, la rasante a aplicar desde el espacio público será de 60º, medidos desde el eje de la vía que enfrenta, siempre que no sobrepase la altura máxima permitida en la zona.

Cuando se permite altura máxima que supera dicha rasante, se podrá proyectar edificación aislada desde una profundidad de 4 m medidos desde la Línea Oficial, respetando una rasante de 80º, medidos de igual modo que el caso anterior, siempre que no sobrepase la altura máxima permitida en la zona.

ARTICULO 12º	PROPAGANDA O PUBLICIDAD

Todos los elementos de propaganda o publicidad deberán contar con Permiso Municipal otorgado por la Dirección de Obras, cumplir con lo establecido en la OGUC y regirse por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal respectiva.

No se podrán ubicar soportes de carteles publicitarios en el espacio de uso público destinado a vialidad, áreas verdes, en la Zona de Protección Costera, ni en la Zona de Conservación Histórica, con la excepción de aquellos sectores y lugares establecidos en la Ordenanza Municipal respectiva.

ARTÍCULO 13°		EXIGENCIAS SOBRE ÁREAS DE RIESGOS

En las áreas o zonas afectadas por algún riesgo natural, graficadas en el Plano y detalladas en el Artículo 21° de esta Ordenanza Local, sólo se permitirá el uso de suelo área verde y no se permitirán edificaciones de ningún destino, mientras no se cumplan los requisitos señalados para este tipo de áreas en la OGUC para subsanar o mitigar el riesgo.

Cumplida esta condición, las normas urbanísticas serán las establecidas para la zona en que se encuentre el predio.

PÁRRAFO 3

DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO DEL SUELO

ARTICULO 14°	USOS DE SUELO

Los Usos de Suelo corresponden a los definidos en la OGUC, debiendo cada uno de ellos cumplir con sus disposiciones.

Los usos de suelo permitidos y prohibidos en el área normada por el PRCCAL son los indicados para cada Zona en el Artículo 21º de la presente Ordenanza Local. Se entienden prohibidos todos los usos no indicados como permitidos.

Las edificaciones destinadas a los distintos usos señalados, deberán respetar las disposiciones de la LGUC, de la OGUC y las de esta Ordenanza Local.

ARTÍCULO 15°		INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Los trazados ferroviarios se encuentran siempre admitidos y deberán contemplar franjas laterales de terrenos libres, adyacentes a la vía férrea, de un ancho mínimo de 20m, en las que se solo se permiten usos de vialidad y áreas verdes.

Cuando el trazado se destine al transporte de carga y se ubique en una Zona en que se encuentre permitido el uso de suelo residencial, destino vivienda, las franjas laterales mencionadas, en todo su trayecto por dicha zona, deberán tener un ancho mínimo de 60m a cada lado de la vía férrea, de los cuales al menos 40m se destinarán a área verde, con tratamiento paisajístico que atenúe su presencia en la Zona.

ARTICULO 16º		USO DE SUELO ESPACIO PÚBLICO

En los Bienes Nacionales de Uso Público que forman parte de la Zona de Protección Costera, se aplican las normas establecidas para las Zonas R-1, R-2, R-3 y R-4, según se grafica en el Plano.

En el Bien Nacional de Uso Público Parque Temático Paleontológico delimitado según D. S. 271 de mayo de 2007 del Ministerio de Bienes Nacionales, se aplican las normas establecidas para la Zona U-23.

ARTICULO 17º	ÁREAS VERDES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA

Las áreas verdes que se grafican en el Plano y se enumeran de “Pc1” a “Pc63”, se declaran de utilidad pública en calidad de Parques Comunales.

Los Parques Comunales podrán ser interrumpidos por vías públicas según las siguientes condiciones:

| CLASIFICACIÓN DE LA VÍA QUE ENFRENTA | DISTANCIA MÍNIMA ENTRE VÍAS EXISTENTES O PROYECTADAS |
| --- | --- |
| EXPRESA | 1.000m |
| TRONCAL | 500m |
| COLECTORA | 200m |
| SERVICIO | 100m |
| LOCAL | Sin restricción |

ARTICULO 18º	ÁREAS VERDES BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO CON DESAFECTACIONES

Los terrenos que fueron destinados a área verde en los loteos integrados al Plan Regulador como bienes nacionales de uso público, con anterioridad a la vigencia de este PRCCAL, en virtud de lo señalado en la OGUC, solo podrán ser destinados a área verde.

No obstante, por este acto se desafectan las áreas verdes constituidas como bienes nacionales de uso público en los loteos que las originaron, según se indica en el Plano, ubicadas en:

| CÓDIGO | SUPERFICIE (ha) | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| AVD 1 | 0,144 | Isla Picton esquina Atacama |
| AVD 2 | 0,474 | Juan Martínez esquina Mateo Palacios |
| AVD 3 | 0,176 | Batallones de Atacama esquina Paipote |
| AVD 4 | 0,013 | Lebu esquina Valparaíso |
| AVD 5 | 0,138 | Playa Chorrillos esquina Playa Brava |
| AVD 6 | 0,061 | Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (poniente) |
| AVD 7 | 0,128 | Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (oriente) |
| AVD 8 | 0,013 | La Piña esquina Estero Margarita |
| AVD 9 | 0,176 | Arica esquina Av. Esmeralda |
| AVD 10 | 0,051 | Av. La Paz esquina Atacama |

ARTÍCULO 19°	FAJAS VIALES BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO CON DESAFECTACIONES

Los terrenos destinados a vialidad como bienes nacionales de uso público, con anterioridad a la vigencia de este PRCCAL, solo podrán ser destinados a vialidad.

No obstante, por este acto se desafectan parte de las fajas constituidas como bienes nacionales de uso público, según se indica en el Plano y el siguiente detalle:

| CALLE | COSTADO | TRAMO |
| --- | --- | --- |
| Av. Diego de Almeyda | Norte | Matta - Mateo Palacios |
| Mateo Palacios | Oriente | Carvallo - Av. Diego de Almeyda |
| Av. Diego de Almeyda | Sur | Mateo Palacios - Ángel Scola |
| Juan Guillermo Riveros | Norte | Ossa Cerda - Cousiño |
| Juan Guillermo Riveros | Sur | Ossa Cerda - Cousiño |
| Av. Batallones de Atacama | Norte | Mateo Palacios - Ángel Scola |
| René Schneider | Poniente | Av. Batallones de Atacama - Freirina |
| René Schneider | Oriente | Av. Batallones de Atacama - Juan Martínez |
| Av. Batallones de Atacama | Sur | Vicuña - Av. Circunvalación |
| Av. Circunvalación | Poniente | Av. Batallones de Atacama - Juan Martínez |
| Isla Lenox | Poniente | Av. Batallones de Atacama |
| Vicuña | Oriente | Av. Batallones de Atacama - Atacama |
| Altamira | Oriente | Zenteno - Av. Covadonga |
| Guacolda | Oriente | Colo Colo - Av. Esmeralda |
| Lebu | Oriente | Valparaíso - Av. Esmeralda |

CAPITULO IV

ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS

##### PÁRRAFO 1

##### ZONIFICACIÓN

ARTICULO 20º		ZONIFICACIÓN

El Plan Regulador Comunal de Caldera comprende las siguientes zonas, ubicadas al interior del Límite Urbano descrito en el Artículo 4° de la presente Ordenanza Local, cuyos límites son los graficados el Plano:

a) 	ÁREA URBANA

ZONAS URBANAS

U-1	CENTRO HISTÓRICO

U-2	CENTRO CÍVICO

U-3	RESIDENCIAL

U-4	RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

U-5	TURISMO - RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA

U-6	BORDE COSTERO URBANO

U-7	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS

U-8	ACTIVIDADES DE ACUICULTURA (PLANTAS)

U-9	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS

U-10	TURISMO - RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

U-11	TURISMO - RECREACIÓN

U-12	SERVICIOS PORTUARIOS

U-13	SERVICIOS DE TRANSPORTE

U-14	AMPLIACIÓN SERVICIOS PORTUARIOS

U-15	AMPLIACIÓN TURISMO - RESIDENCIAL

U-16	AMPLIACIÓN BAHÍA INGLESA

U-17	AMPLIACIÓN MIXTA FUTURA

U-18	AMPLIACIÓN INDUSTRIAL PORTUARIA

U-19	AMPLIACIÓN ACTIVIDADES DE ACUICULTURA (PLANTAS)

U-20	AMPLIACIÓN TURISMO RECREACIÓN

U-21	CULTURAL GRANITO ORBICULAR

U-22	CULTURAL DUNAS DE BAHÍA INGLESA

U-23	CULTURAL PALEONTOLÓGICO DE CALDERA

b) 	ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

ZONAS NO EDIFICABLES:

A	ZONA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PELIGROSA

A-1	PLANTA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

A-2	AERÓDROMO DE CALDERA

ÁREAS DE RIESGO:

T	ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES POR TSUNAMI

T-1	ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN

T-2	RIESGO MEDIO DE INUNDACIÓN

Q	ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES CONTIGUAS A QUEBRADAS Y CAUCES

Q-1 a	Q-5

C	ZONA DE RIESGO POR ACTIVIDAD CONTAMINANTE

C-1	RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR BOTADERO DE ESTÉRILES Y RELAVES MINEROS

c) 	ÁREAS DE PROTECCIÓN

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL

R	ZONAS DE PROTECCIÓN COSTERA

R-1	PROTECCIÓN COSTERA BORDE ROCOSO GENERAL

R-2	PROTECCIÓN COSTERA PLAYA - BALNEARIO

R-3A	PROTECCIÓN COSTERA APOYO PESCA Y ACUICULTURA A

R-3B	PROTECCIÓN COSTERA APOYO PESCA Y ACUICULTURA B

R-4	PROTECCIÓN COSTERA APOYO PUERTO E INFRAESTRUCTURA

S	ZONA SANTUARIO DE LA NATURALEZA

S-1	EFLORACIONES GEOLÓGICAS FORMADAS POR ROCAS DE GRANITO ORBICULAR

P	ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

P-1 	QUEBRADA DE LEONES

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL

MN	MONUMENTOS NACIONALES

AP	SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

ICH	INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

ZCH	ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

PÁRRAFO 2

###### NORMAS URBANÍSTICAS

ARTICULO 21º		NORMAS URBANÍSTICAS POR ZONA

Para cada una de las zonas indicadas en el Artículo 20º, se fijan las normas de uso de suelo y condiciones de subdivisión y edificación que a continuación se indican, con excepción de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Cultural, cuyas normas se encuentran en el Capítulo V de esta Ordenanza Local.

a)	ÁREA URBANA

ZONAS URBANAS

ZONA: 		U - 1 		CENTRO HISTÓRICO

Contiene la Zona de Conservación Histórica Guillermo Wheelwright (ZCH) e Inmuebles de Conservación Histórica, a los que se aplica la normativa especial complementaria, establecida en el Capítulo V de esta Ordenanza Local.

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Apart-hotel, Hostal o Residencial |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica, Centro de Innovación Técnica |
|  | Comercio | Supermercado, Local Comercial, Galería Comercial |
|  |  | Restaurante, Fuente de Soda, Salón de Té, Bar, Cafetería |
|  | Culto y Cultura | Templo |
|  |  | Teatro, Sala de Concierto o Espectáculos, Cine, Auditorio, Sala de Reunión, Casa de la Cultura |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Sala de Exposiciones |
|  | Deporte | Gimnasio, Multicancha, Sauna, Baños turcos. |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza de todos los niveles, Sala cuna |
|  | Esparcimiento y Recreación | Salón de Pool, Juegos de Salón, Juegos Electrónicos |
|  | Salud | Policlínico, Consultorio, Posta, Centro médico. |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | Vivienda: 400 Otros: 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | Vivienda: 0,75 Otros: 1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 3 |
| Agrupamiento | Pareado - Continuo |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | Sin antejardín |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 200 |

ZONA: 		U - 2		CENTRO CÍVICO

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Local comercial, Restaurante, Bar, Fuente de soda |
|  | Culto y Cultura | Templo y Santuario |
|  |  | Teatro y Sala de reunión |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de arte, Casa de la cultura |
|  |  | Centro de convenciones y exposiciones |
|  | Deporte | Estadio y todo tipo de instalaciones deportivas. |
|  | Educación | Establecimiento de Enseñanza prebásica, Sala cuna |
|  |  | Establecimiento de Enseñanza media y técnica |
|  |  | Establecimiento de Enseñanza básica y especial |
|  | Salud | Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta. |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,8 |
| Coeficiente Constructibilidad | 4,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 21 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta. |

ZONA: 		U - 3		RESIDENCIAL

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Apart-hotel, Motel o Cabañas, Hostal o Residencial. |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Supermercado, Local comercial, Grandes Tiendas, Centro Comercial, Venta minorista de combustibles líquidos y gas |
|  |  | Restaurante, Bar, Fuente de Soda, Salón de Té |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baños turcos. |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza de todos los niveles, Sala cuna. |
|  | Esparcimiento y Recreación | Casino de Juego, Juegos Electrónicos y de Salón, Piscina pública. |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | Vivienda: 400 Otros: 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | Vivienda: 0,5 Otros: 0,75 |
| Coeficiente Constructibilidad | 3 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado, Continuo |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación | 14 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta. |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 200 |

ZONA: 		U - 4 		RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Motel o Cabañas, Apart-hotel, Hostal o Residencial. |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Supermercado, Local comercial, Venta minorista de combustibles líquidos y gas, Grandes Tiendas, Centro Comercial |
|  |  | Restaurante, Fuente de Soda, Bar, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Teatro, Cine, Sala de Reunión |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Casa de la Cultura |
|  | Deporte | Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Multicancha, Gimnasio, Sauna, Baños turcos. |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza de todos los niveles, Sala cuna. |
|  |  | Centro de Orientación o Rehabilitación Conductual |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos, Salón de Pool y Juegos de Salón, Piscina pública |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  | Salud | Policlínico, Consultorio, Posta, Centro médico, Centro de Rehabilitación |
|  |  | Cementerio |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Talleres, Almacenamiento |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | Vivienda: 200 Otros: 300 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,75 |
| Coeficiente Constructibilidad | 3 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado, Continuo |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) Frente a Ruta 5 | Según ancho de la vía que enfrenta 10 m |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 320 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U - 5		TURISMO - RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Apart-hotel, Motel o Cabañas, Hostal o Residencial. |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Supermercado, Local comercial, Grandes Tiendas, Centro Comercial |
|  |  | Restaurante, Bar, Fuente de Soda, Salón de Té, Discoteca, Cabaret |
|  |  | Playa de Estacionamiento. |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Teatro, Cine, Sala de Reunión |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Casa de la Cultura |
|  |  | Centro de Convenciones y Exposiciones |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza de todos los niveles, Sala cuna. |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Gimnasio, Cancha, Multicancha, Sauna, Baños turcos. |
|  | Esparcimiento y Recreación | Club Recreacional, Social y Deportivo, Piscina pública |
|  |  | Juegos Electrónicos y de Salón |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | General: 1.000 Condominios de vivienda tipo B: 400 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 4 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 28 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 720 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U - 6		BORDE COSTERO URBANO

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  |  | Centro de Innovación Técnica |
|  | Comercio | Local comercial, Restaurante, Bar, Fuente de Soda, Salón de Té |
|  |  | Terminal Pesquero |
|  | Culto y Cultura | Teatro, Sala de Reunión, Anfiteatro, Auditorio |
|  |  | Jardín Botánico, Acuario |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Casa de la Cultura |
|  |  | Centro de Convenciones y Exposiciones |
|  | Deporte | Centro de Deportes Náuticos |
|  |  | Centro Deportivo, Cancha, Multicancha. |
|  | Educación | Establecimiento de Enseñanza Técnica existente. |
|  | Esparcimiento y Recreación | Balneario, Juegos al aire libre |
|  |  | Zona de Picnic |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Autoridad marítima |
|  | Servicios | Servicios públicos |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Mantención embarcaciones (exclusivamente varadero existente) |
|  |  | Taller artesanal |
|  |  | Plantas de Procesos de Pesca Artesanal y Acuicultura existentes |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Infraestructura de transporte marítimo: muelles para servicios deportivos, pesqueros, de pasajeros y autoridad marítima; muelles, atracaderos, arrastraderos, ductos y similares. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL USO RESIDENCIAL Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,2 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,4 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) a otras unidades edificadas | 15 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | No se exige. |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U – 7		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Hospedaje | Motel o Cabañas, Apart-hotel |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  |  | Centro de Transferencia Tecnológica |
|  |  | Centro de Innovación Técnica |
|  | Comercio | Terminal de Distribución, Mercado |
|  |  | Supermercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Bar. |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  |  | Venta minorista de combustibles líquidos y gas, Centro de Servicio Automotor |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,6 |
| Coeficiente Constructibilidad | 2 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 4 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | 5 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U - 8		ACTIVIDADES DE ACUICULTURA (PLANTAS)

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  |  | Centro de Transferencia Tecnológica |
|  |  | Centro de Innovación Técnica |
|  | Educación | Establecimiento de Enseñanza Técnica |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Plantas y Procesos de Pesca y Acuicultura, incluidos Centros de Cultivo (Hatchery y/o centros de engorda) |
|  |  | Almacenamiento |
|  |  | Centro de Mantención Automotriz o de Embarcaciones |
|  | ### Molestas | Plantas y Procesos Pesca y Acuicultura, incluidos Centros de Cultivo (Hatchery y/o centros de engorda) |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros, depósito de vehículos. |
|  | ### Sanitaria | Planta de captación, distribución o tratamiento de agua potable, tratamiento de riles. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,6 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 y no se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 Los galpones con estanques elevados podrán superar dicha altura en un 50%. |
| Antejardín (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 1.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,05 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,05 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 40 y no se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 3,5 |
| Antejardín (m) | 20 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U - 9		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Hospedaje | Motel o Cabañas, Apart-hotel |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  |  | Centro de Transferencia Tecnológica |
|  |  | Centro de Innovación Técnica |
|  | Comercio | Terminal mayorista, Distribución mayorista, Mercado, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Centro de Servicio Automotor, Planta de revisión técnica, Venta minorista de combustibles líquidos y gas, Venta de Automóviles. |
|  | Deporte | Estadio, Multicancha |
|  | Educación | Establecimiento de formación o capacitación técnica, Centro de orientación o de rehabilitación conductual. |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial. |
|  | ### Molestas | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros y de carga, depósito de vehículos. |
|  | ### Sanitaria | Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, estaciones de transferencia de residuos. |
|  | ### Energía | Centrales de distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima de aplicación para loteos (m2) | 2.500 |
| Superficie Predial Mínima de aplicación para Condominios tipo B (m2) | 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,7 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1,4 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 En los Condominios tipo B este distanciamiento se aplica solo en los deslindes del perímetro del Condominio, aplicándose en su interior las disposiciones de la OGUC. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | 5 m 10 m frente a Ruta 5. |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO INFRAESTRUCTURA INOFENSIVA E INFRAESTRUCTURA MOLESTA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima | 1.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20m y no se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA MOLESTA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0.01 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0.01 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 40 m y no se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 3.5 |
| Antejardín (m) | 30 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 50 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:		U - 10		TURISMO - RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Residencial | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Motel o Cabañas, Apart-hotel, Hostal o Residencial |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Supermercado, Local Comercial, Cafetería. |
|  |  | Grandes Tiendas, Centro Comercial |
|  |  | Restaurantes, Bares, Fuentes de Soda, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Teatro, Cine, Sala de Reunión, Anfiteatro |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Casa de la Cultura |
|  |  | Centro de Convenciones y Exposiciones |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco. |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza Media y Técnica |
|  |  | Establecimientos de Enseñanza Prebásica, Básica y Especial. Sala cuna |
|  | Esparcimiento y Recreación | Salón de Pool y Juegos de Salón, Juegos Electrónicos |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  | Salud | Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación. |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 250 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | Vivienda: 0,50 Otros: 0,70 |
| Coeficiente Constructibilidad | Vivienda: 1,5 Otros: 2,5 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 320 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 y no se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 30 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

ZONA:  	U - 11		TURISMO - RECREACIÓN

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Hospedaje | Campamento o Camping, Cabañas |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Restaurante, Fuente de Soda, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Anfiteatro |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Cancha |
|  | Esparcimiento y Recreación | Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  |  | Balneario, Zona de Picnic |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 5 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:		U - 12	SERVICIOS PORTUARIOS

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Venta minorista de combustibles líquidos y Centro de Servicio Automotor |
|  | Seguridad | Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Almacenamiento y actividades de impacto similar al industrial. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros y carga, recintos portuarios, áreas de operación portuarias, áreas de almacenamiento portuario. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,6 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1,2 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 No se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta (mínimo 5 m) |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO INFRAESTRUCTURA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 m No se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 20 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:		U - 13	SERVICIOS DE TRANSPORTE

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Estaciones |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 m No se permite adosamiento. |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 3,5 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

ZONA:		U-14		AMPLIACIÓN SERVICIOS PORTUARIOS

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Terminal de Distribución |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  |  | Venta minorista de combustibles líquidos y Centro de Servicio Automotor |
|  | Seguridad | Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Almacenamiento y actividades de impacto similar al industrial. |
|  | ### Molestas | Almacenamiento. |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros y carga, recintos portuarios, áreas de operación portuarias, áreas de almacenamiento portuario. |
|  | ### Sanitaria | Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de riles. |
|  | ### Energía | Centrales de distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 2.500 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,6 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1,0 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SANITARIA INOFENSIVA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 30 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 20 En los frentes a zonas que permiten el uso residencial el antejardín mínimo es de 30m. |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SANITARIA MOLESTA E INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA INOFENSIVA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 10.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,4 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,4 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 40 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 En los frentes a zonas que permiten el uso residencial el antejardín mínimo es de 30m. |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 30 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA MOLESTA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,01 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,01 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 40 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 3,5 |
| Antejardín (m) | 30 En los frentes a zonas que permiten el uso residencial el antejardín mínimo es de 50m. |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 30 |

ZONA: 		U - 15	AMPLIACIÓN TURISMO - RESIDENCIAL

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Campamento o Camping. |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Anfiteatro |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Cancha |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,02 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,02 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 10 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA CONJUNTOS HABITACIONALES |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 200 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,75 |
| Coeficiente Constructibilidad | 3 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado, Continuo |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 320 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA: 		U - 16	AMPLIACIÓN BAHÍA INGLESA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Resort, Campamento o Camping. |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  | Comercio | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Centro de Convenciones y Exposiciones, Museo |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Cancha |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  |  | Zona de Picnic |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,05 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,05 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 m |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 m |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA CONJUNTOS HABITACIONALES |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 250 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,50 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1,5 |
| Agrupamiento | Aislado, Pareado |
| Distanciamiento (m) | OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | Según ancho de la vía que enfrenta |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 320 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

ZONA:		U - 17	AMPLIACIÓN MIXTA FUTURA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Campamento o Camping |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Centro de Convenciones y Exposiciones |
|  | Deporte | Estadio |
|  |  | Centro Deportivo, Cancha |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  |  | Parque Zoológico, Parque Botánico |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  | Salud | Cementerio, Cementerio parque |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Almacenamiento |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros. |
|  | ### Sanitaria | Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,01 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,01 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 10 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:		U - 18	AMPLIACIÓN INDUSTRIAL PORTUARIA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas y molestas | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial. |
| INFRAESTRUCTURA | ### TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | ### De Transporte | Terminales de transporte terrestre de todo tipo, incluyendo recintos portuarios, áreas de operación portuarias y áreas de almacenamiento portuario. |
|  | ### Sanitaria | Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas, estaciones de transferencia de residuos. |
|  | Energética | Centrales de distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 10 m |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 10.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 m |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA INOFENSIVA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,2 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,2 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 m |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA MOLESTA EN GENERAL |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 10.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,5 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,5 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 m |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |
| Ancho Mínimo Vía que enfrenta (m) | 20 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

ZONA: 		U - 19	AMPLIACIÓN ACTIVIDADES DE ACUICULTURA (PLANTAS)

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica |
|  |  | Centro de Transferencia Tecnológica |
|  |  | Centro de Innovación Técnica |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | CALIFICACIÓN | ACTIVIDADES |
|  | Inofensivas | Plantas y Procesos de Pesca y Acuicultura, incluidos Centros de Cultivo (Hatchery y/o centros de engorda) |
|  |  | Almacenamiento |
|  |  | Centro de Mantención Automotriz o de Embarcaciones |
|  | ### Molestas | Plantas y Procesos Pesca y Acuicultura, incluidos Centros de Cultivo (Hatchery y/o centros de engorda) |
| INFRAESTRUCTURA | TIPO | EDIFICACIONES O INSTALACIONES |
|  | Transporte | Terminales de transporte de pasajeros, depósito de vehículos. |
|  | ### Sanitaria | Planta de captación, distribución o tratamiento de agua potable, tratamiento de riles. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA NO SEÑALADAS COMO PERMITIDAS. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,4 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,6 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS MOLESTAS |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,2 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,4 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 14 |
| Antejardín (m) | 10 |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA INOFENSIVA Y MOLESTA |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 10.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,2 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,2 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 40 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 3,5 |
| Antejardín (m) | 20 |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:  	U - 20	AMPLIACIÓN TURISMO - RECREACIÓN

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Hospedaje | Campamento o Camping |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Restaurante, Fuente de Soda, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Templo, Santuario |
|  |  | Anfiteatro |
|  | Deporte | Centro Deportivo, Cancha |
|  | Esparcimiento y Recreación | Circo, Parque de Entretenciones, Juegos Mecánicos |
|  |  | Club Recreacional, Social y Deportivo |
|  |  | Balneario, Zona de Picnic |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 5.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,1 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 5 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 5 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

ZONA:  	U - 21	CULTURAL GRANITO ORBICULAR

Contiene el Santuario Natural Granito Orbicular.

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Comercio | Restaurante, Fuente de Soda, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Anfiteatro, Auditorio |
|  |  | Jardín Botánico, Acuario |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte |
|  | Esparcimiento y Recreación | Actividades recreacionales al aire libre, circuitos recreativos. |
|  |  | Zona de Picnic |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,001 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,002 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 20 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

ZONA:  	U - 22	CULTURAL DUNAS DE BAHÍA INGLESA

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Culto y Cultura | Jardín Botánico |
|  | Esparcimiento y Recreación | Actividades recreacionales al aire libre, circuitos recreativos. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,0 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,0 |
| Agrupamiento | - |
| Distanciamiento (m) | - |
| Altura Máxima de Edificación (m) | - |
| Antejardín (m) | - |
| Densidad Máxima (hab/ha) | - |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |

ZONA:	U - 23	CULTURAL PALEONTOLÓGICO DE CALDERA

Contiene el Bien Nacional de Uso Público Parque Temático Paleontológico, según delimitación establecida en el D. S. N° 271 de mayo de 2007, del Ministerio de Bienes Nacionales.

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación y Divulgación Científica |
|  | Comercio | Fuente de Soda, Salón de Té |
|  | Culto y Cultura | Anfiteatro, Auditorio |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,001 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,002 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 20 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

| CONDICIONES ESPECIALES EN ÁREA DE RIESGO |  |
| --- | --- |
| RIESGO ASOCIADO | CONDICIÓN |
| Potencialmente inundable por tsunami. | En los sectores que conforme al plano de zonificación se encuentren afectos a Áreas de Riesgo, aplicarán las condiciones del artículo 13º de la presente Ordenanza Local. |
| Potencialmente inundable por quebradas y cauces |  |

b)	ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

ZONAS NO EDIFICABLES

A	ZONA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PELIGROSA

A - 1	PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

Corresponde a la zona graficada en el Plano en los bordes de la planta de almacenamiento de combustible y en ella se aplicarán las disposiciones emanadas de los organismos pertinentes. No se permitirán edificación en el radio de 100m graficado.

A - 2	AERÓDROMO DE CALDERA

Corresponde a la zona graficada en el Plano en el cabezal del Aeródromo de Caldera y en ella se aplicarán las disposiciones emanadas de los organismos pertinentes. No se permitirán edificación y se podrá destinar exclusivamente a áreas verdes.

ÁREAS DE RIESGO

T	ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES POR TSUNAMI

T-1	ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN

Franja comprendida desde la Línea de más Baja Marea hasta la curva de nivel 5 msnm, en la que se prohíbe la edificación de recintos destinados a cualquier tipo de actividad permanente.

Las instalaciones que sea necesario localizar en esta faja no deberán obstruir la circulación destinada a la evacuación de la personas.

T-2	RIESGO MEDIO DE INUNDACIÓN

Franja comprendida entre las curvas de nivel 5 y 10 msnm, en la que sólo se pueden ejecutar las edificaciones destinadas a actividades permitidas en la zona en que se ubica el predio, siempre que no contemplen la permanencia prolongada de personas.

Q	ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES CONTIGUAS A QUEBRADAS Y CAUCES

ZONAS Q-1 a Q-7

Corresponden a las fajas graficadas en el Plano ubicadas en los costados de los cauces, potencialmente inundables por los aumentos de caudal de las quebradas y cauces señalados más adelante.

La delimitación del cauce será establecida por el organismo competente.

| ZONA | Nombre Quebrada o Cauce |
| --- | --- |
| Q-1 | Quebrada Zenteno |
| Q-2 | Sistema Quebradas Totoralillo |
| Q-3 | Sistema Quebrada de Leones |
| Q-4 | Quebrada Rodillo |
| Q-5 | Sistema Quebradas Bahía Inglesa |

C	ZONA DE RIESGO POR ACTIVIDAD CONTAMINANTE

C-1	RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR BOTADEROS DE ESTÉRILES Y RELAVES MINEROS

Terrenos en los cuales se han localizado relaves o faenas mineras, graficados en el Plano.

c)	ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL

R	ZONAS DE PROTECCIÓN COSTERA

ZONA:		R-1	PROTECCIÓN COSTERA BORDE ROCOSO GENERAL

Se permiten exclusivamente instalaciones y construcciones complementarias a la navegación y a la vigilancia de actividades de pesca y acuicultura, que no alteren la calidad paisajística del sector. Complementariamente, se podrán formar circuitos de circulación peatonal, estacionamientos y miradores.

Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a cualquier uso que no esté explícitamente permitido, incluida la infraestructura.

Las unidades a edificar no podrán emplazarse a menos de 2.000m de distancia entre ellas.

Deberán distanciarse al menos, 20 m de la Línea de más Alta Marea.

Superficie máxima por unidad: 	20 m2

Altura máxima: 			3,50 m o 1 piso.

ZONA:		R-2	PROTECCIÓN COSTERA PLAYA - BALNEARIO

Se permiten solo las instalaciones mínimas relacionadas con el descanso y la recreación, es decir, edificaciones complementarias al uso de balneario, como restaurantes, módulos de información, servicios higiénicos, primeros auxilios y kioscos. Complementariamente, se podrán formar circuitos de circulación peatonal, miradores y estacionamientos.

Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a cualquier uso que no esté explícitamente permitido, incluida la infraestructura.

Las unidades a edificar no podrán emplazarse a menos de 200m de distancia entre ellas.

Deberán distanciarse al menos, 20 m de la Línea de más Alta Marea.

Superficie máxima por unidad: 	100 m2

Altura máxima: 			3,50 m o 1 piso

ZONA:		R-3	PROTECCIÓN COSTERA APOYO PESCA Y ACUICULTURA

Corresponde a playas de mar, bordes rocosos o de arena, naturales o artificiales, y a terrenos de playa destinados al apoyo en tierra a actividades de pesca y acuicultura.

Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a cualquier uso que no esté explícitamente permitido, incluida la infraestructura, con la excepción de la que se señala como permitida.

Deberán distanciarse al menos, 20 m de la Línea de más Alta Marea.

Se distinguen 2 tipos:

R-3 A		PROTECCIÓN COSTERA APOYO PESCA Y ACUICULTURA A

Los sectores correspondientes a este tipo de zona son aquellos señalados en el Plano. La mayoría de ellos tiene una Zona U-8, colindante.

USOS DE SUELO PERMITIDOS

Instalaciones de arrastraderos, embarcaderos, rampas, huinches y obras mínimas relacionadas a la pesca artesanal y cultivos de mar, especificadas en dictámenes de Contraloría N014144 (Mayo 1995) y N015452 (Mayo 1997).

Actividades propias de la manipulación de los productos de los cultivos marinos, lo que se entenderá como la limpieza, selección, desdoble y calibración de especimenes y otras similares.

Instalaciones para la reproducción de especies marinas sean de tipo animal o vegetal en recintos cerrados e instalaciones de cultivos marinos en depósitos o estanques de 2.500 m2 de superficie máxima.

Recintos para servicio de alimentación y servicios higiénicos del personal.

Bodega de herramientas e implementos para uso diario. Oficina. Caseta de vigilancia.

Kiosco de degustación.

USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS Especialmente, se prohíbe: - Faenas de secado, empaque y procesamiento de productos. - Ejecución de todo tipo de faenas relativas a la limpieza y/o reparación - sean manuales o mecánicas - de sistemas de reproducción, crecimiento o soporte, tales como linternas, perl-nets, cordeles, boyas, contenedores y/o similares. - Almacenaje de materiales en volúmenes mayores que aquellos necesarios para cada faena diaria. - Construcción de viviendas u otras instalaciones para alojamiento ocasional o permanente de personas. - Actividades contaminantes, almacenamiento y/o uso de productos tóxicos o que pudieran afectar el equilibrio medioambiental y ecosistema costero. - Instalación de talleres de mantenimiento de equipos propios del cultivo o de sus actividades anexas como motores y embarcaciones. - Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a infraestructura.

| CONDICIONES DE EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Máxima de Edificación por unidad productiva (m2) | 2.500 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Adosamiento | No se permite |
| Antejardín (m) | 10 |
| Distanciamiento entre edificaciones de 2 unidades productivas adyacentes (m) | 30 |
| Distanciamiento entre concesiones adyacentes para circulación peatonal (m) | 15 |
| Distanciamiento mínimo de las edificaciones sobre la Línea de más Alta Marea (m) | 20 |

R-3 B		PROTECCIÓN COSTERA APOYO PESCA Y ACUICULTURA B

Los sectores correspondientes a este tipo de zona son aquellos señalados en el Plano. Ninguno de ellos tiene una Zona U-8 colindante.

USOS DE SUELO PERMITIDOS

Instalaciones de arrastraderos, embarcaderos, rampas, huinches y obras mínimas relacionadas a la pesca artesanal y cultivos de mar, especificadas en dictámenes de Contraloría N014144 (Mayo 1995) N015452 (Mayo 1997).

Actividades propias de la manipulación de los productos de los cultivos marinos, lo que se entenderá como la limpieza, selección, desdoble y calibración de especimenes y otras similares.

Instalaciones para la reproducción de especies marinas sean de tipo animal o vegetal en recintos cerrados e instalaciones de cultivos marinos.

Instalaciones para la reproducción de especies marinas sean de tipo animal o vegetal en depósitos o estanques de 500m2 de superficie máxima.

Unidad Operativa para la pequeña Acuicultura que considera secado de productos; mantenimiento de equipos propios del cultivo o de sus actividades anexas como motores y embarcaciones; faenas relativas a la limpieza y/o reparación de sistemas de reproducción, crecimiento o soporte y que incluye bodega de herramientas e implementos para uso diario y oficina.

Kiosco de degustación.

Una vivienda por concesión para el encargado de la unidad productiva.

USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS Especialmente, se prohíbe: - Faenas de secado al aire libre en superficies mayores de 200m2 por concesión. - Almacenaje de materiales en volúmenes mayores que aquellos necesarios para cada faena diaria. - Construcción de viviendas u otras instalaciones para alojamiento ocasional o permanente de personas ajenas a la actividad. - Actividades contaminantes, almacenamiento y/o uso de productos tóxicos o que pudieran afectar el equilibrio medioambiental y ecosistema costero. - Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a infraestructura.

| CONDICIONES DE EDIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Superficie Máxima de Edificación por unidad productiva | 200 m2 |
| Superficie Máxima de Edificación de la vivienda | 80 m2 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Adosamiento | No se permite |
| Antejardín (m) | 10 |
| Distanciamiento entre edificaciones de 2 unidades productivas adyacentes (m) | 30 |
| Distanciamiento entre concesiones adyacentes para circulación peatonal (m) | 15 |
| Distanciamiento mínimo de las edificaciones sobre la Línea de más Alta Marea | 20 m |

ZONA:	R-4	PROTECCIÓN COSTERA APOYO PUERTO E INFRAESTRUCTURA

Se permiten los recintos portuarios; instalaciones de infraestructura para el apoyo a las actividades portuarias o productivas de la pesca y acuicultura, como muelles y otros elementos fijos; instalaciones de servicio y apoyo al transporte marítimo de carga; instalaciones de servicio y apoyo al transporte marítimo de pasajeros y similares.

Se permiten instalaciones y construcciones complementarias a la navegación y a la vigilancia de actividades de pesca y acuicultura. Complementariamente, se podrán formar circuitos de circulación peatonal, estacionamientos y miradores.

Se permiten todas las instalaciones y actividades de las Zonas R-3.

Se prohíben las instalaciones y edificaciones destinadas a cualquier uso que no esté explícitamente permitido, incluida la infraestructura, con la excepción de la que se señala como permitida.

S	ZONA SANTUARIO DE LA NATURALEZA

ZONA:	S-1	EFLORACIONES GEOLÓGICAS FORMADAS POR ROCAS DE GRANITO ORBICULAR

Corresponde al Santuario de la Naturaleza “Efloraciones geológicas formadas por rocas de granito orbicular” y se rige por las disposiciones de la Ley de Monumentos Nacionales, por lo que cualquier intervención deberá contar con la aprobación del organismo competente.

P	ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ZONA:  	P-1		QUEBRADA DE LEONES

Corresponde al territorio delimitado mediante Decreto Supremo N° 383 de Auto Asignación para la Protección, del Ministerio de Bienes Nacionales, de fecha 15 de noviembre del 2006.

En el sector interior de la Quebrada, graficado en el Plano como P-1-a, se permiten solo instalaciones menores, destinadas a contemplación, observación y recorrido peatonal de los recursos. Estos usos deben ser complementarios a su condición de área de protección y no alterar la calidad paisajística de su entorno.

En el sector bajo de la Quebrada, graficado en el Plano como P-1-b, se permiten las edificaciones e instalaciones complementarias de equipamiento científico, comercio, cultura, deporte y esparcimiento.

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación y Divulgación Científica |
|  | Comercio | Fuente de Soda, Salón de Té |
|  |  | Playa de Estacionamiento |
|  | Culto y Cultura | Anfiteatro, Auditorio |
|  |  | Jardín Botánico |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte |
|  | Esparcimiento y Recreación | Actividades recreacionales al aire libre, circuitos recreativos. |
|  |  | Zona de Picnic |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBE EL DESTINO VIVIENDA Y LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USO DE SUELO EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | 20.000 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | 0,001 |
| Coeficiente Constructibilidad | 0,002 |
| Agrupamiento | Aislado |
| Distanciamiento (m) | 20 |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 7 |
| Antejardín (m) | 20 |
| Densidad Máxima (hab/ha) | ---------- |

CAPITULO V

PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL

PÁRRAFO 1

MATERIAS GENERALES

ARTÍCULO 22º	NORMATIVA

Los recursos de valor cultural que constituyen el patrimonio urbano de Caldera están representados por una Zona de Conservación Histórica y 31 Inmuebles de Conservación Histórica, acogidos a lo dispuesto en la LGUC, los que se señalan en el presente Capítulo y cuya ubicación está graficada en el Plano.

Su fundamentación técnica está contenida en las correspondientes Fichas de Valoración, consignadas en el Estudio de Patrimonio de la Memoria Explicativa del Plan.

ARTICULO 23º	MONUMENTOS, SITIOS O ÁREAS PROTEGIDAS POR LA LEY DE MONUMENTOS NACIONALES

En la comuna se reconocen los siguientes Inmuebles que cuentan con declaratoria de Monumento Nacional:

a) 	Monumentos Históricos

En los edificios declarados Monumentos Históricos se deberá aplicar lo establecido en la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales.

| DENOMINACIÓN | DIRECCIÓN | CATEGORÍA | PROTECCIÓN LEGAL. |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación de Ferrocarril | Costanera G. Wheelwright | Monumento Histórico | D.S. 9045 del 20/07/1964 |
| Cementerio Laico | Avda. Diego de Almeyda | Monumento Histórico | D. E. 316 del 03/06/1996 |
| Patrimonio Subacuático de más de 50 Años de Antigüedad. | Toda la costa | Monumento Histórico | D. E. 311 del 08/10/1999 |

b) 	Santuario de la Naturaleza

| DENOMINACIÓN | DIRECCIÓN | CATEGORÍA | PROTECCIÓN LEGAL. |
| --- | --- | --- | --- |
| Efloraciones Geológicas Formadas por Rocas de Granito Orbicular | Sector norte de Rodillo | Santuario de la Naturaleza | D.S. 0077 del 12/01/1981 |

c)	Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos

Todos los sitios arqueológicos y paleontológicos existentes en la comuna están protegidos por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales.

PÁRRAFO 2

ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

ARTICULO 24º	IDENTIFICACIÓN

Zona de Conservación Histórica Guillermo Wheelwright: Corresponde a la zona graficada en el Plano.

| CALLE | ENTRE CALLE | Y CALLE | COSTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cousiño | Carvallo | Wheelwright | Ambos costados |
| Gana | Gallo | Wheelwright | Ambos costados |
| Ossa Cerda | Carvallo | Wheelwright | Ambos costados |
| Montt | Gallo | Wheelwright | Ambos costados |
| Cifuentes | Edwards | Wheelwright | Ambos costados |
| Wheelwright | Isla Lennox | Cousiño | Costado sur oriente |
| Edwards | Cifuentes | Montt | Costado norponiente |
| Edwards | Montt | Cousiño | Ambos costados |
| Gallo | Montt | Cousiño | Ambos costados |
| Carvallo | Montt | Tocornal | Ambos costados |

ARTICULO 25°	NORMAS URBANÍSTICAS

En la tabla siguiente se establecen las normas urbanísticas correspondientes a usos de suelo y condiciones de subdivisión y edificación.

ZONA: 	ZCH	ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA GUILLERMO WHEELWRIGHT

| USOS DE SUELO PERMITIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | DESTINO | ACTIVIDADES |
|  | Vivienda | Vivienda |
|  | Hospedaje | Hotel, Apart-hotel, Hostal o Residencial |
| EQUIPAMIENTO | CLASE | ACTIVIDADES |
|  | Científico | Centro de Investigación Científica, Centro de Innovación Técnica |
|  | Comercio | Supermercado, Local Comercial, Galería Comercial |
|  |  | Restaurante, Fuente de Soda, Salón de Té, Bar, Cafetería |
|  | Culto y Cultura | Templo |
|  |  | Teatro, Sala de Concierto o Espectáculos, Cine, Auditorio, Sala de Reunión, Casa de la Cultura |
|  |  | Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Sala de Exposiciones |
|  | Deporte | Gimnasio, Multicancha, Sauna, Baños turcos. |
|  | Educación | Establecimientos de Enseñanza de todos los niveles, Sala cuna |
|  | Esparcimiento y Recreación | Salón de Pool, Juegos de Salón, Juegos Electrónicos |
|  | Salud | Policlínico, Consultorio, Posta, Centro médico. |
|  | Seguridad | Unidad Policial, Cuartel de Bomberos |
|  | Servicios | Servicios públicos y privados de todo tipo. |
|  | Social | Sedes de todo tipo de organización social. |
| USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS. EN FORMA EXPRESA SE PROHÍBEN LAS EDIFICACIONES O INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA. |  |  |

| CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA USOS DE SUELO RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Superficie Predial Mínima (m2) | Vivienda: 400 Otros: 600 |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo | Vivienda: 0,75 Otros: 1 |
| Coeficiente Constructibilidad | 3 |
| Agrupamiento | Continuo |
| Distanciamiento (m) | Según OGUC |
| Altura Máxima de Edificación (m) | 10,5 |
| Antejardín (m) | Sin antejardín |
| Densidad Máxima (hab/ha) | 200 |

ARTÍCULO 26° 		FACHADAS

Las fachadas de las nuevas edificaciones deberán ser concordantes con los Inmuebles de Conservación Histórica más cercanos, garantizando la armonía de las edificaciones y la conservación de las características del espacio público urbano.

El Director de Obras aprobará la integración armónica de la fachada propuesta, para lo que solicitará un levantamiento en planos escala 1:200, o fotográfico en escala semejante, de las fachadas existentes en toda la cuadra.

El proyecto deberá contemplar los elementos que se ajusten a lo señalado en la tabla “Características Morfológicas de Referencia” contenida en el Estudio de Patrimonio de la Memoria Explicativa.

ARTICULO 27°		COMPONENTES CARACTERÍSTICOS DE LA EDIFICACIÓN

A los proyectos de nuevas edificaciones se aplicarán las siguientes disposiciones, relativas a sus Características arquitectónicas y morfológicas:

- Fachadas: deberán estructurarse basándose en los elementos específicos de la arquitectura de la zona, especialmente zócalo, ventanas, techumbre y vanos. En los casos de construcciones nuevas, se deberá mantener las líneas de techumbre, zócalo y vanos de las construcciones adyacentes; sí éstas no existen, se tomarán las dimensiones que primen en la cuadra. No se permitirán terminaciones de fachada tales como albañilería a la vista, cerámica, siding u otros que no correspondan a la tipología del sector.

- Ventanas: deberán mantener una proporción vertical rectangular, no debiendo abarcar la totalidad de la altura del piso. En inmuebles de más de 1 piso, las ventanas se ordenarán verticalmente respetando el ancho de las ventanas del primer piso.

- Vanos: la suma de los vanos podrá variar en un rango entre 30% y 40% de la superficie total de la fachada.

- Zócalo o antepecho: deberá comprender el ancho total de la fachada, con una altura dentro del rango de 1/3 a 1/4 de la altura del primer piso, medido desde la base del muro.

- Las construcciones de más de 1 piso deberán tener en el segundo piso un corredor corrido, techado, de 2 m de ancho mínimo, a lo largo de toda la fachada, cuyo balcón será transparente.

- En el piso superior se podrá habilitar una terraza cubierta que abarque toda la superficie construida, siempre que su estructura y la techumbre sean concordantes con las características del edificio.

Otras características de las edificaciones a ejecutarse en la Zona de Conservación Histórica podrán detallarse en un instrumento específico complementario.

PÁRRAFO 3

INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

ARTICULO 28º	IDENTIFICACIÓN

Los Inmuebles de Conservación Histórica declarados en la presente Ordenanza Local, son los que a continuación se indican:

| NÚMERO | UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costanera | Grúa a Vapor |
| 2 | Gana N° 2 esquina Wheelwright | Antigua Aduana - Casa Cultura |
| 3 | Wheelwright 23 | Vivienda |
| 4 | Wheelwright 509 | Vivienda |
| 5 | Wheelwright 553 | Hotel Costanera |
| 6 | Wheelwright 581 | Vivienda |
| 7 | Wheelwright 580 esquina Montt | Vivienda |
| 8 | Wheelwright 615 | Casa Siggelkow |
| 9 | Cifuentes110 | Vivienda |
| 10 | Edwards esquina Montt 207 | Shopería Restaurante |
| 11 | Esquina Edwards con Montt 601 | Vivienda |
| 12 | Edwards 485 y 489 | Vivienda |
| 13 | Gana 210 | Vivienda esquina |
| 14 | Edwards 449 | Vivienda |
| 15 | Gana 219 y 225 | Vivienda |
| 16 | Gana 298, esquina Gallo | Vivienda |
| 17 | Cousiño 435 | Centro Cultural Municipal |
| 18 | Cousiño 395 esquina de Carvallo | Municipalidad |
| 19 | Carvallo 351 | Casa Mackenzie |
| 20 | Cousiño 377 | Vivienda |
| 21 | Cousiño 367 | Vivienda |
| 22 | Cousiño 331 | Vivienda |
| 23 | Cousiño 297 | Vivienda |
| 24 | Cousiño 271 | Vivienda |
| 25 | Cousiño 283 | Vivienda |
| 26 | Cousiño 165 | Vivienda |
| 27 | Carvallo 470 | Iglesia Catedral San Vicente |
| 28 | Avda. Canal Beagle | Gruta Padre Negro |
| 29 | Al sur de Bahía de Caldera | Fuerte Sur |
| 30 | Punta Fuerte | Fuerte Norte |
| 31 | 5 km al surponiente de Caldera | Faro |

ARTÍCULO 29°		NUEVOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la LGUC, los permisos para demolición o refacción de los Inmuebles de Conservación Histórica identificados en la presente ordenanza del 1 al 50 y detallados en sus correspondientes Fichas en el Estudio de Patrimonio,  sólo podrán ser otorgados por la DOM con la autorización previa de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, siempre que las condiciones urbanísticas y constructivas a aplicar sean las establecidas en la presente Ordenanza Local o estén determinadas en forma expresa en Planos Seccionales.

ARTICULO 30°		INSTALACIONES DE PUBLICIDAD

En los Inmuebles de Conservación Histórica no se permitirá la colocación de elementos visibles desde la vía pública, tales como placas, tableros, cierros, cobertizos o elementos sobrepuestos de cualquier tipo en fachadas, cubiertas, terrazas, medianeros o antejardines. Los carteles o anuncios se permitirán siempre que sean acordes con las características y materialidad del Inmueble, cuenten con la autorización del Director de Obras y que cumplan con las disposiciones de la Ordenanza Municipal respectiva. En todo caso, no se permitirá avisos luminosos, de neón, pintados sobre los muros u otros discordantes con la categoría de Inmueble Patrimonial.

CAPITULO VI

VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y ESTACIONAMIENTOS

PÁRRAFO 1

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

ARTÍCULO 31°		RED VIAL PÚBLICA

La Red Vial Pública está conformada por las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las vías públicas actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, de acuerdo al correspondiente loteo, salvo en los siguientes casos:

a) Que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 34° y 35° de esta Ordenanza Local.

b) Que se modifique la Línea Oficial para desafectar parte de las vías constituidas como bienes nacionales de uso público, según se indica en el Artículo 19° de esta Ordenanza Local.

En aplicación de lo señalado en la OGUC, las vías de la comuna se clasifican de la siguiente forma:

| CLASIFICACIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| EXPRESA | Las vías señaladas en el Artículo 34° de esta Ordenanza Local |
| TRONCAL | Las vías señaladas en el Artículo 34° de esta Ordenanza Local |
| COLECTORA | Las vías señaladas en los Artículos 34° y 35° de esta Ordenanza Local |
| SERVICIO | Todas las vías de ancho igual o superior a 15m, no señaladas en los Artículos 34° y 35° de esta Ordenanza Local. |
| LOCAL | Todas las vías de ancho menor a 15m, no señaladas en los Artículos 34° y 35° de esta Ordenanza Local. |

ARTÍCULO 32°		VÍA COSTANERA

Los proyectos colindantes con una Zona de Protección Costera, deberán formar una vía de un ancho no inferior a 12m, la que podrá ser vehicular o peatonal, de acuerdo a las características del proyecto.

ARTICULO 33º	VÍAS ESTRUCTURANTES

La vialidad estructurante del Plan Regulador de Caldera está constituida por las vías graficadas en el Plano y consignadas en los Artículos 34° y 35°, con sus respectivos nombres, indicación de tramos y ancho entre líneas oficiales.

Las vías se encuentran clasificadas según la tipología establecida en la OGUC, reconociendo las vías intercomunales expresas, troncales y colectoras, establecidas en el PRICOST y estableciendo las vías comunales colectoras.

El eje y ancho de las fajas viales existentes es el definido en los correspondientes planos de loteo, por lo tanto, los ensanches establecidos se deberán medir a partir del mencionado eje, no obstante la aplicación de la OGUC, en cuanto a la necesidad de estudios más detallados, para fijar con exactitud los trazados y anchos de calle.

ARTICULO 34º	VÍAS ESTRUCTURANTES INTERCOMUNALES

Corresponden a las vías intercomunales consignadas en el Plan Regulador Intercomunal de las Comunas Costeras de Atacama (PRICOST), descritas en el presente Artículo con sus respectivos roles (MOP), nombres, indicación de tramos, ancho entre líneas oficiales y si se trata de vía existente (E) o proyectada (P).

VÍAS ESTRUCTURANTES INTERCOMUNALES

| ROL | NOMBRE O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | FAJA E / P | ANCHO EXISTENTE ENTRE L.O. (m) | ANCHO PROPUESTO ENTRE L.O. (m) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 R-5 | Ruta 5 Longitudinal Norte | Entre Límite Urbano Norte Totoralillo y Límite Urbano Sur de Totoralillo | E | 50 | 100 | Ensanche |
| E-2 R-5 | Ruta 5 Longitudinal Norte | Entre Límite Urbano norte y Av. Batallones de Atacama | E | 90 | 90 | Existente |
| E-3 R-5 | Ruta 5 Longitudinal Norte | Entre Av. Batallones de Atacama y Límite Urbano Sur de Caldera (200m al sur de ruta C-350) | E | 90 | 100 | Ensanche |
| E-4 R-1 | Ruta Costera Nacional | Entre Límite Urbano de Bahía Salado y Límite Comunal Sur de Caldera. | E | 50 | 50 | Existente |
| E-5 C-314 | Canal Beagle | Entre Ruta 5 y Circunvalación Blanco Encalada | E | 40 | 50 | Ensanche |
| E-6 C-360 | Camino a Bahía Inglesa | Entre Camino Caldera - Bahía Inglesa y Límite Urbano oriente | E | 50 | 50 | Existente |
| T-1 | Centinela Blanco | Entre Circunvalación Blanco Encalada y Av. Covadonga | P | - | 50 | Apertura |
|  |  | Entre Av. Covadonga y Camino al Faro | E | 30 | 50 | Ensanche |
| T-2 C-350 | Camino Los Japoneses | Entre Límite Urbano oriente y Camino Caldera Bahía Inglesa | E | 20 | 40 | Ensanche |
| T-3 C-354 | Camino Caldera- Bahía Inglesa | Entre El Salvador y Canal Beagle | E | 90 | 90 | Existente |
| T-4 C-302 | Av. Bahía Cisne | Entre Camino a Bahía Inglesa y bifurcación Costanera Las Algas | E | 20 | 40 | Ensanche |
|  |  | Entre bifurcación Costanera Las Algas y bifurcación Costanera El Morro | P | 20 | 40 | Ensanche |
|  |  | Entre Bifurcación Costanera El Morro y Límite Urbano poniente | E | 20 | 40 | Ensanche |

ARTICULO 35º	VÍAS ESTRUCTURANTES COMUNALES

La vialidad estructurante del Plan Regulador de Caldera está constituida además, por las vías colectoras consignadas en el presente Artículo, con sus respectivos nombres, indicación de tramos y ancho entre líneas oficiales.

VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE TOTORALILLO: VÍAS COLECTORAS

| NOMBRE O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | FAJA E/ P | ANCHO EXISTENTE ENTRE L.O. (m) | ANCHO PROPUESTO ENTRE L.O. (m) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino al Puerto (en Totoralillo) | Entre Borde poniente faja Ruta 5 y Plaza del Puerto en Punta Zenteno, Puerto Totoralillo | P | - | 20 | Apertura |

VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE CALDERA-BAHÍA INGLESA: VÍAS COLECTORAS

| NOMBRE O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | FAJA E/ P | ANCHO EXISTENTE ENTRE L.O. (m) | ANCHO PROPUESTO ENTRE L.O. (m) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Norte | Entre Camino a Caldera (C-354) y Límite Urbano oriente | P | - | 30 | Apertura |
| 1 Poniente | Entre Punta Lagarto y Costanera Calderilla | P | - | 30 | Apertura |
| 1 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| 2 Norte | Entre Camino a Caldera (C-354) y Límite Urbano oriente | P | - | 30 | Apertura |
| 2 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| 3 Norte | Entre Camino a Bahía Inglesa y Costanera Calderilla | P | - | 20 | Apertura |
| 3 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| 4 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| 5 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| 6 Sur | Entre Blanco Encalada y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| Aeródromo | Entre Ruta 5 y Las Vizcachas | P | - | 20 | Apertura |
| Anfiteatro | Entre Centinela Blanco y Camino al Faro | P | - | 15 | Apertura |
| Arica | Entre Salar de Pedernales y La Piña | P | - | 25 | Apertura |
| Arica | La Piña y Circunvalación Blanco Encalada | E | 25 | 25 | existente |
| Arica | Entre Circunvalación Blanco Encalada y Av. Batallones de Atacama | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Artesanos | Entre Vía 1 y Av. Diego de Almeyda | E | - | 20 | apertura |
| Av. Añañuca | Entre Ruta 5 y Av. Punta Ramada | P | - | 30 | Apertura |
| Av. Batallones de Atacama | Entre Ruta 5 y Canal Beagle | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Av. Batallones de Atacama | Entre Canal Beagle y Camino a Bahía Inglesa | P | - | 40 | Apertura |
| Av. Chañaral | Entre El Morro y El Salvador | P | 35 | 35 | Existente |
| Av. Chañaral | Entre El salvador y Punta Ester | P | - | 35 | Apertura |
| Av. Chañaral | Entre Av. Punta Ester y Costanera Calderilla | E | 15 | 30 | Ensanche |
| Av. Covadonga | Entre Beagle y Punta Angamos | E | 25 | 25 | Apertura |
|  | Entre Punta Angamos y Arica | E | 15 | 25 | Ensanche |
|  | Entre Arica Barranquilla | E | 25 | 25 | Existente |
|  | Entre Barranquilla y Salar de Pedernales | P | - | 25 | Apertura |
|  | Entre Canal Beagle y Centinela Blanco | E | 20 | 20 | Existente |
| Av. del Viento | Entre Los Arenales y Punta Lagarto | E | 15 | 30 | Ensanche |
| Av. Desierto Florido | Entre Los Capachitos y Av. Los Pulpos | P | - | 30 | Apertura |
| Av. Diego de Almeyda | Entre Vallejos y Ruta 5 | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Av. El Llano | Entre Horizonte Sur y Río Huasco | P | - | 30 | Apertura |
| Av. El Morro | Costanera bahía inglesa y Punta Pescadores Oriente | P | - | 15 | Apertura |
|  | Punta Pescadores Oriente y Costanera Las Machas | E | 10 | 15 | Ensanche |
| Av. Esmeralda | Entre Centinela Blanco y José Luis Guzmán | E | 15 | 30 | Ensanche |
| Av. Esmeralda | Entre José Luis Guzmán y Canal Beagle | P | - | 30 | Apertura |
|  | Entre Canal Beagle y Llanta | E | 15 | 20 | Ensanche |
|  | Entre Llanta y Circunvalación Blanco Encalada | E | 30 | 30 | Existente |
|  | Entre Circunvalación Blanco Encalada y Playa Chorrillos | E | 25 | 25 | Existente |
|  | Entre Chorrillos y Barranquilla | E | 11 | 25 | Ensanche |
|  | Entre Barranquilla y Ruta 5 | P | - | 25 | Apertura |
| Av. Las Rocas | Entre Punta Lagarto y Costanera Calderilla | E | 30 | 30 | Existente |
| Av. Leones | Entre Costanera Norte y Ruta 5 | P | - | 20 | Apertura |
| Av. Loreto | Entre Camino a Bahía Inglesa y Costanera Calderilla | E | 10 | 20 | Ensanche |
| Av. Los Pulpos | Entre Ruta 5 y Río Huasco | P | - | 30 | Apertura |
| Av. Punta Ester | Entre Camino Los Japoneses y Camino Caldera - Bahía Inglesa | P | - | 40 | Apertura |
| Av. Punta Ester | Entre Camino Caldera - Bahía Inglesa y Av. Chañaral | E | 20 | 40 | Ensanche |
| Av. Punta Ester | Entre Av. Chañaral e Islote San Jorge | E | 20 | 40 | Ensanche |
| Av. Punta Ester | Entre Islote San Jorge y San Francisco | P | - | 30 | Apertura |
| Av. Punta Ramada | Entre Ruta 5 (acceso Ramada) y Av. Añañuca | P | - | 40 | Apertura |
| Av. Punta Ramada | Entre Av. Añañuca y Horizonte Norte | P | - | 30 | Apertura |
| Av. Rada Augusta | Entre Costanera Caldereta y Camino a B. Inglesa | E | 20 | 20 | Existente |
| Av. René Schneider | Entre Costanera Playa Brava y Bernardo O’Higgins | P | - | 25 | Apertura |
| Av. René Schneider | Entre Bernardo O’Higgins y Av. Batallones de Atacama | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Blanco Encalada | Entre Costanera Las Machas y Camino a Bahía Inglesa | E | - | 30 | Apertura |
| Blanco Encalada | Entre Camino a Bahía Inglesa y Canal Beagle | P | - | 60 | Apertura |
| Camino Acceso a Playa Ramada | Entre Ruta 5 y Av. Punta Ramada | E | 15 | 40 | Ensanche |
| Camino al Faro | Canal Beagle y Centinela Blanco | E | 15 | 30 | Ensanche |
| Camino al Faro | Entre Centinela Blanco y Punta Zorro | E | 15 | 40 | Apertura |
| Camino al Faro | Entre Punta Zorro y fin de la vía. | E | 10 | 25 | Apertura |
| Camino Quebrada Leones | Entre Ruta 5 y fin de la vía | P | 10 | 20 | Ensanche |
| Camino Viejo a Hacienda María Isabel | Entre Blanco Encalada y Límite Urbano sur | E y P | 10 | 30 | Ensanche y Apertura |
| Camping CORFO | Entre Costanera Las Machas y Camino Acceso Bahía Inglesa | E | 20 | 20 | Existente |
| Canal Beagle | Entre Blanco Encalada y Esmeralda | E | 30 | 40 | Ensanche |
| Canal Beagle | Entre Esmeralda y Rotonda Camino Caldera - Bahía Inglesa | E | 63 | 63 | Existente |
| Canal Beagle | Entre Rotonda Camino Caldera - Bahía Inglesa y Edwards | E | 30 | 40 | Ensanche |
| Canal Beagle | Entre Edwards y Chañarcillo | E | 40 | 40 | Existente |
| Canal Beagle | Entre Chañarcillo y Camino al Faro | P | - | 40 | Apertura |
| Chañarcillo | Canal Beagle y Rosario Corvalán | E | 10 | 20 | Ensanche |
| Circunvalación Blanco Encalada | Entre Arica y Av. Batallones de Atacama | E | 50 | 60 | Existente |
|  | Entre Av. Batallones de Atacama y Las Industrias | P | 40 | 50 | Ensanche |
|  | Entre Las Industrias y Artesanos | P | - | 50-26 | Apertura |
|  | Entre Artesanos y costanera playa brava ap. 26) | P | - | 26 | Apertura |
| Corralillo | Entre Ruta 5 y Montevideo | P | - | 20 | Apertura |
| Costanera El Morro | Entre Camino Bahía Cisnes y Las Gaviotas | P | - | 20 | Apertura |
| Costanera Bahía Inglesa | Entre El Salvador y Av. El Morro | P | - | 15 | Apertura |
| Costanera Calderilla | Entre Av. Punta Ester y Av. Chañaral | E | 12 | 20 | Ensanche |
| Costanera Calderilla | Av. Chañaral y Playa Blanca | P | - | 30 | Apertura |
| Costanera Las Algas | Entre Camino a Bahía Cisnes y Entre Camino a Bahía Cisnes | E | 12 | 20 | Ensanche |
| Costanera Las Machas | Entre San Francisco y Entre Camino a Bahía Cisnes | E y P | - | 30 | Apertura y Ensanche |
| Costanera Norte | Entre Límite Urbano norte y Ada. Punta Ramada | P | - | 20 | Apertura |
| Costanera Playa Brava | Entre Circunvalación Blanco Encalada y Pesquera Atacama Poniente | P | - | 15 | Apertura |
| Costanera Playa Brava | Entre Edwards y Circunvalación Blanco Encalada | P | - | 26 | Apertura |
| Costanera Ramada | Entre Av. Punta Ramada y Av. Punta Ramada | P | - | 15 | Apertura |
| Edwards | Entre Canal Beagle y O’Higgins | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Edwards Poniente | Entre Costanera Calderilla y Los Arenales | E | 30 | 30 | Existente |
|  | Entre Los Arenales y Rosario Corvalán | P | - | 30 | Apertura |
|  | Rosario Corvalán y Canal Beagle | E | 16 | 30 | Ensanche |
| El Arenal | Entre Av. El Morro y El Salvador | P | - | 20 | Apertura |
|  | El Salvador y Padre Negro | E | 20 | 20 | Existente |
|  | Padre Negro y Punta Ester | P | - | 20 | Apertura |
| El Salvador | Entre Av. Chañaral y El Arenal | E | 20 | 20 | Existente |
| El Salvador | Entre El Arenal y Punta Pescadores Oriente | P | - | 20 | Apertura |
| El Salvador | Entre Punta Pescadores Oriente y Punta Pescadores Poniente | E | 10 | 20 | Ensanche |
| El Salvador | Entre Camino a Bahía Inglesa y Av. Chañaral | E | 20 | 30 | Ensanche |
| Ferrocarril Norte | Entre Edwards Poniente y Blanco Encalada | P | - | 20 | Apertura |
| Ferrocarril Sur | Entre Playa Blanca y Blanco Encalada | P | - | 20 | Apertura |
| Granito Orbicular | Entre Costanera Norte y Ruta 5 | E | 10 | 20 | Ensanche |
| Horizonte Norte | Entre Ruta 5 y Río Huasco | P | - | 30 | Apertura |
| Horizonte Sur | Entre Ruta 5 y Río Huasco | P | - | 30 | Apertura |
| Horizonte | Entre Ruta 5 y Limite Urbano Oriente | E | - | 30 | Ensanche |
| Incahuasi | Entre Ruta 5 y Las Vizcachas | P | - | 20 | Apertura |
| Islote San Jorge | Entre Tres Quebradas y Punta Pescadores Oriente | P | - | 20 | Apertura |
| Islote San Jorge | Entre Punta Pescadores Oriente y Av. Punta Ester | P | - | 30 | Apertura |
| Islote San Jorge | Entre Tres Quebradas e Islote San Jorge | P | - | 15 | Apertura |
| José Luís Guzmán | Entre Centinela Blanco y Rosario Corvalán | E | 20 | 30 | Ensanche |
| Las Almejas | Entre Costanera Calderilla y Los Arenales | E | 15 | 25 | Ensanche |
| Las Gaviotas | Entre Las Losas y Costanera El Morro | P | - | 30 | Apertura |
| Las Industrias | Entre Av. Los Abalones y Pesquera Atacama | P | - | 20 | Apertura |
| Las Industrias | Entre Pesquera Atacama y Corralillo | E | 20 | 30 | Ensanche |
| Las Industrias | Corralillo y Circunvalación Blanco Encalada | E | 20 | 20 | Existente |
| Las Losas | Entre Camino Bahía Cisnes y fin de la vía | P | - | 20 | Apertura |
| Las Vizcachas | Entre Camino Los Japoneses y Aeródromo | P | - | 20 | Apertura |
| Los Abalones | Entre Ruta 5 y Pesquera Atacama Poniente | P | - | 30 | Apertura |
| Los Abalones | Entre Pesquera Atacama Poniente y Río Huasco | P | - | 20 | Apertura |
| Los Arenales | Entre Playa Blanca y Las Almejas | P |  | 25 | Apertura |
| Los Arenales | Entre Las Almejas y Edwards Poniente | E | 15 | 25 | Ensanche |
| Los Arenales | Entre Edwards Poniente y Av. Del Viento | E | 10 | 20 | Ensanche |
| Los Aromos | Entre Av. Esmeralda y Circunvalación Blanco Encalada | P | - | 25 | Apertura |
| Los Aromos | Entre Av. Esmeralda y Av. Batallones de Atacama | E |  | 25 | Existente |
| Los Capachitos | Entre Av. Punta Ramada y Av. Desierto Florido | P | - | 30 | Apertura |
| Los Chaguales | Entre 3 Sur y Camping CORFO | P | - | 15 | Apertura |
| Los Patos | Entre Costanera Norte y Ruta 5 | E | 12 | 25 | Ensanche |
| Mirador Caldereta | Entre Av. Punta Ester y Mirador Caldereta | P | - | 20 | Apertura |
| Montevideo | Entre Vía 8 y Aeródromo | P | - | 20 | Apertura |
| O’Higgins | Entre Costanera Playa Brava y René Schneider | E |  | Anchos existentes | Existente |
| Pesquera Atacama Oriente | Entre Ruta 5 y Montevideo. | P | - | 40 | Apertura |
| Pesquera Atacama Poniente | Entre Ruta 5 (enlace Barrio Industrial) Costanera Playa Brava | E | 10 | 40 | Ensanche |
|  | Costanera Playa Brava y Suspiro de Campo | P | - | 40 | Apertura |
| Playa Blanca | Entre Costanera Calderilla y Centinela Blanco | P | - | 20 | Apertura |
| Potrerillos | Entre Ruta 5 y Montevideo | P | - | 40 | Apertura |
| Punta Arroyo | Entre Costanera Las Machas y Costanera Las Machas | P | - | 20 | Apertura |
| Punta Caleta | Entre Camino al Faro y fin de la vía | E | 15 | 20 | Ensanche |
| Punta Lagarto | Entre Av. del Viento y Camino Caldera - Bahía Inglesa | E | 20 | 30 | Existente |
|  | Entre Camino Caldera - Bahía Inglesa y Blanco Encalada | P | - | 30 | Apertura |
|  | Entre Av. del Viento y Costanera Calderilla | E | 12 | 20 | Ensanche |
| Punta Peligrosa | Entre Costanera Playa Brava y Las Industrias | P | - | 15 | Apertura |
|  | Entre Las Industrias y Ruta 5 | E | 15 | 15 | Existente |
| Punta Pescadores Oriente | Frente Loteo Las Terrazas de Bahía | E | 10 | 20 | Ensanche |
|  | Entre Loteo Las Terrazas de Bahía e Islote San Jorge | P | - | 20 | Apertura |
|  | Entre Av. El Morro y El Salvador | P | - | 20 | Apertura |
| Punta Pescadores Poniente | Entre El Salvador e Frente Loteo Las Terrazas de Bahía | E | - | 20 | Ensanche |
|  | Entre Frente Loteo Las Terrazas e Islote San Jorge | P | - | 20 | Apertura |
| Punta Zorro | Entre Camino al Faro y Centinela Blanco | P | - | 40 | Apertura |
| Quebrada de Arena | Entre Blanco Encalada y Salar de Maricunga | P | - | 20 | Apertura |
|  | Entre Salar de Maricunga y Ruta 5 | P | - | 30 | Apertura |
| Río Huasco | Entre Av. Punta Ramada y Suspiro de Campo | P | - | 30 | Apertura |
| Río Huasco | Entre Suspiro de Campo y Pesquera Atacama Poniente | P | - | 15 | Apertura |
| Rodillo | Entre Costanera Norte y Ruta 5 | P | - | 20 | Apertura |
| Roqueríos | Entre Tres Quebradas e Islote San Jorge | P | - | 15 | Apertura |
| Rosario Corvalán | Entre Chañarcillo y Camino al Faro | E | 20 | 20 | Existente |
|  | Entre Chañarcillo y Edwards | P | - | 20 | Apertura |
| Salar de Maricunga | Entre Camino Los Japoneses y Canal Beagle | P | - | 50 | Apertura |
|  | Entre Canal Beagle y Salar de Pedernales | P | - | 65 | Apertura |
| Salar de Pedernales | Entre Camino Los Japoneses y La Esmeralda | P | - | 30 | Apertura |
| San Francisco | Entre el Morro y El Salvador | E | 30 | 30 | Existente |
|  | Entre El Salvador y Punta Pescadores Oriente | P | - | 20 | Apertura |
|  | Entre Av. Punta Ester e Islote San Jorge | P | - | 20 | Apertura |
| Suspiro de Campo | Entre Av. Desierto Florido y Río Huasco | P | - | 30 | Apertura |
| Tres Quebradas | Entre San Francisco y El salvador | P | - | 20 | Apertura |
| Vía 8 | Entre Ruta 5 y Montevideo | P | - | 30 | Apertura |
| Vía 1 | Entre Costanera Playa Brava y Las Industrias | P | - | 20 | Apertura |
| Vía 15 | Entre Ruta 5 y Montevideo | P | - | 20 | Apertura |
| Carvallo | Entre Vallejos y Canal Beagle | E | xx | Anchos existentes | existentes |
| Carvallo | Entre Canal Beagle y Av. Esmeralda | E | 25 | 40 | Ensanche |

PÁRRAFO 2

ESTACIONAMIENTOS

ARTICULO 36º	ESTACIONAMIENTOS

En toda construcción y/o cambio de destino en cualquier zona del área urbana, esté o no destinada a acogerse a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, será obligatorio construir y/o habilitar el número mínimo de estacionamientos que establece la presente Ordenanza Local.

Cuando en un edificio se consultan dos o más destinos, se sumarán las exigencias mínimas de estacionamientos para cada uno.

ARTICULO 37º	EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS

La cantidad mínima de estacionamientos exigibles se determina aplicando la siguiente Tabla:

| USO DE SUELO | DESTINOS Y ACTIVIDADES | Nº ESTACIONAMIENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | Vivienda |  |  |
|  | Vivienda unifamiliar hasta 80 m | 1 | cada vivienda |
|  | Vivienda unifamiliar sobre 80 m | 2 | cada vivienda |
|  | Colectiva o en copropiedad (en altura) |  |  |
|  | Social | 1 | cada 5 viviendas |
|  | Viviendas hasta 80 m² | 1 | cada 2 viviendas |
|  | Viviendas de más de 80 m² hasta 100 m² | 1 | cada vivienda |
|  | Viviendas de más de 100 m² | 2 | cada vivienda |
|  | Hospedaje |  |  |
|  | Hotel, Hostería, , Apart-hotel, Hostal o Residencial (mínimo 3 estacionamientos) | 1 | cada 4 camas |
|  | Motel | 1 | cada 2 camas |
| EQUIPAMIENTO | Científico |  |  |
|  | Todos los establecimientos | 1 | cada 50 m² sup. útil |
|  | Comercio |  |  |
|  | Locales comerciales (venta minorista) (mínimo 1 por local) | 1 | cada 80 m² |
|  | Supermercados, Mercados, Centros Comerciales y Grandes Tiendas hasta 500 m2 | 1 | cada 75 m² |
|  | Supermercados, Mercados, Centros Comerciales y Grandes Tiendas entre 500 a 1000 m2 | 1 | cada 50 m² |
|  | Terminal mayorista, distribución mayorista. (mínimo 3) | 1 | cada 100 m² |
|  | Estaciones o centros de servicio automotor y venta minorista de combustibles. | 1 | cada 150 m² de recinto. |
|  | Restaurantes, fuentes de soda, cafeterías, bares, cabaret, discotecas | 1 | cada 60 m² sup. útil |
|  | Culto y cultura |  |  |
|  | Cines, Teatros, Auditorios. | 1 | cada 75 espectadores |
|  | Otros | 1 | cada 50 m2 sup. útil |
|  | Deporte |  |  |
|  | Gimnasios y recintos deportivos con graderías | 1 | cada 40 espectadores |
|  | Equipamiento deportivo sin graderías | 2 | por cancha |
|  | Canchas Tenis, Bowling | 2 | por cancha |
|  | Multicanchas | 1 | por cancha |
|  | Canchas de fútbol | 4 | por cancha |
|  | Piscinas | 1 | cada 15 m² de piscina |
|  | Gimnasios de acondicionamiento físico, casa club | 1 | cada 80 m² |
|  | Educación |  |  |
|  | Educación Técnica y Superior | 1 | cada 45 alumnos |
|  | Educación Básica y Media municipal y subvencionada | 1 | cada 100 alumnos |
|  | Educación Básica y Media particular | 1 | cada 80 alumnos |
|  | Educación Preescolar | 1 | cada 90 alumnos |
|  | Esparcimiento |  |  |
|  | Recreación al Aire Libre, Picnic, Parques y Paseos | 1 | cada 300 m² de recinto |
|  | Salud |  |  |
|  | Equipamiento de Salud sector privado |  |  |
|  | Unidad de hospitalización (incluye Administración y Servicios Generales.) | 1 | por cama |
|  | Unidad de Tratamiento | 1 | cada 100 m² |
|  | Consultas Médicas | 1 | cada 100 m² |
|  | Equipamiento de Salud Sector Público: |  |  |
|  | Unidad de Hospitalización (Incluye administración y servicios generales) | 0,5 | por cama |
|  | Unidad de Tratamiento | 1 | cada 150 m² |
|  | Consultas Médicas | 1 | cada 150 m² |
|  | Servicios |  |  |
|  | Oficinas Públicas y Privadas, Servicios Profesionales | 1 | cada 75 m² sup. útil |
|  | Talleres artesanales inofensivos | 1 | cada 100 m² sup. útil |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Industriales y de impacto similar (2) |  |  |
|  | Industria, bodegas | 1 | cada 200 m² |
|  | Venta maquinaria, materiales de construcción, automóviles (mínimo 3) | 1 | cada 100 m² de recinto |
|  | Talleres de Reparación de vehículos (mínimo 3, aparte de espacio de trabajo) | 1 | cada 150 m² sup. útil |
| INFRAESTRUCTURA | Transporte (2) |  |  |
|  | Recintos portuarios, áreas de operación portuarias y áreas de almacenamiento portuario. | 1 | cada 200 m² de recinto |
|  | Terminal Rodoviario | 10 | por andén |
|  | Terminal agropecuario o pesquero | 1 | cada 200m² sup. útil |
|  |  | 1 | cada 200m² recinto |
|  | Sanitaria y energética | 1 | cada 200m² recinto |

CAPITULO VII

EXIGENCIAS DE PLANTACIONES Y OBRAS DE ORNATO EN ÁREAS AFECTAS A

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

ARTICULO 38°	ÁREAS VERDES Y OBRAS DE ORNATO

Todas las calles y avenidas del área regida por el Plan Regulador deberán mantenerse con arborización, por lo que no podrán eliminarse los árboles en las veredas sin autorización escrita del organismo correspondiente de la I. Municipalidad de Caldera, el que determinará la cantidad y tipo de especies de reemplazo.

Las plantaciones y obras de ornato correspondientes a las obras de urbanización resultantes de la aplicación del presente Plan, deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal respectiva y sus definiciones en cuanto a diseño, especies vegetales recomendadas, cuerpos de agua, mobiliario, iluminación, obras de ornato y ubicación de las mismas en el espacio público, entre otras materias que consigne dicha ordenanza.

En la Ordenanza Municipal se establecerá la especie arbórea adecuada de acuerdo a la jerarquía de la vía y a sus características particulares, asegurando con ello siempre la mitigación de los ruidos molestos y contribuyendo a mejorar la imagen urbana y la calidad del espacio de circulación peatonal.

Para la elección de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas adecuadas a cada calle y área verde deberán considerarse las recomendaciones dadas por el Volumen 3 del Manual Vialidad Urbana REDEVU y las condiciones climáticas propias de la zona.

E: Faja Existente

P: Faja Propuesta (Apertura)

E: Vía Expresa

T: Vía Troncal