# INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se indican las modificaciones y consideraciones adicionales solicitadas por la Autoridad. Al respecto, se han introducido las rectificaciones pertinentes a las Características Físicas de los Generadores, se han incorporado mediciones de concentraciones ambientales registradas recientemente en el Puerto Punta Totoralillo y se ha modelado el aporte del proyecto en Caleta Zenteno.

# FUENTES EMISORAS CONSIDERADAS

Las emisiones correspondientes a la etapa de operación provendrán del las tres unidades generadoras, las que funcionarán ocupando Petróleo Diesel Nº2 como combustible. Las emisiones corresponden a las indicadas en la Adenda Nº1, las cuales se reproducen a continuación.

Tabla 1. Emisiones atmosféricas máximas rectificadas de operación de los generadores

| Contaminante | Concentración por Generador (mg/m3N) | Emisión por Generador (kg/h) | Emisión Total Módulo de Generación (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1079,22 | 32,17 | 96,51 |
| CO | 88,44 | 2,64 | 7,91 |
| HC | 56,76 | 1,69 | 5,08 |
| PM | 22,98 | 0,69 | 2,06 |
| SO2 | 0,21 (g/kw-hr) | 0,22 | 0,66 |

A su vez, las características físicas y de funcionamiento de los generadores se presentan a continuación, rectificadas respecto de lo informado en el anexo respectivo de la Adenda Nº1.

Tabla 2. Características Físicas de de los generadores

| Característica | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Altura Chimenea | 9,5 | m |
| Diámetro Chimenea (*) | 35,56 | cm |
| Caudal | 17.886 | m3/h |
| Velocidad salida | 50 | m/s |
| Temperatura (*) | 452,5 | ºC |

(*) Valores rectificados respecto de lo informado en la Adenda Nº1, en cuanto a sus unidades.

# LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL AIRE

La línea base de calidad del aire para material particulado respirable (MP10) corresponde a los valores presentados en el EIA Puerto en Punta Totoralillo (RCA Nº70/2005) más el aporte del proyecto rectificado de acuerdo a las consideraciones contenidas en la Solicitud de Pertinencia que modificó el mencionado EIA (Resolución Nº161/2006).

En el caso de los gases (SO2 y NO2), la línea base se ha obtenido a partir de los registros de una estación de monitoreo de calidad del aire instalada al interior de área ocupada por CMP en Punta Totoralillo, específicamente en las coordenadas UTM E320435 y N7027375 referidas al Datum PSAD 56. La estación se encuentra operativa y registrando valores desde el 08 de Septiembre de 2007, por lo cual la información presentada a continuación corresponde a la situación actual del área en estudio.

Tabla 3	Línea Base de Calidad del Aire MP10 (g/m3)

| Aporte | Valor Máximo 24 horas P98 | Valor Promedio Período+ |
| --- | --- | --- |
| Línea Base EIA Puerto en Punta Totoralillo | 48 | 29 |
| Solicitud de Pertinencia para proyecto rectificado | 4,79 | 0,5 |
| Total Línea Base | 52,79 | 29,5 |

(+): Se ha considerado como valor promedio anual, de forma conservadora.

Tabla 4	Línea Base de Calidad del Aire para gases (SO2 y NO2) (g/m3)

| Contaminante | Período de Monitoreo (para el cual se han procesado valores) | Valores Registrados |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 15 al 30 de Septiembre de 2007 | Mensual: 6 Máx. diaria, P99: 7 Máx. horaria: 28 |
| NO2 | 15 al 30 de Septiembre de 2007 | Mensual: 5 Máx. horaria, P99: 103 |

# MODELO DE DISPERSIÓN DE EMISIONES

Para determinar el aporte a las concentraciones ambientales de los generadores a Diesel, se ha considerado el uso del modelo de dispersión AERMOD, que corresponde al modelo recomendado por la Environmental Protección Agency de Estado Unidos (U.S.E.P.A) para actividades con varias fuentes de emisión continua.

## Características del Modelo

AERMOD es un sistema de modelación de emisiones que simula procesos atmosféricos físicos esenciales y provee estimaciones refinadas de concentración sobre un amplio rango de condiciones meteorológicas y escenarios de modelación. AERMOD incluye un programa central (AERMOD) y dos pre-procesadores de datos, AERMET y AERMAP.

AERMET es un pre-procesador meteorológico, que procesa la capa límite y otros parámetros necesarios para el funcionamiento de AERMOD, aceptando datos de fuentes ubicadas tanto en el sitio como fuera de él. AERMET crea dos archivos: un archivo de datos de superficie y un archivo de datos de viento.

AERMAP es un pre-procesador de topografía. Usa los datos del terreno para calcular una altura de influencia representativa del terreno (hc), también referida como escala de altura del terreno. Este pre-procesador es usado también para crear grillas de receptores.

AERMOD es aplicable tanto a áreas rurales como urbanas, a terrenos planos y complejos, y a múltiples tipos de fuentes (puntuales, areales y volumétricas). AERMOD es un Modelo de Pluma Estacionario. En la capa límite estable, asume que la distribución de la concentración es Gaussiana tanto para el eje x como para el eje y. En la capa límite convectiva, la distribución horizontal también es asumida Gaussiana, pero la distribución vertical es descrita mediante una Función de Densidad de Probabilidad Bi-Gaussiana.

El modelo incorpora, mediante un acercamiento simple, conceptos básicos acerca de flujo y dispersión de contaminantes en terrenos complejos, donde la pluma es modelada tanto donde impacta como siguiendo el terreno. Este acercamiento ha sido diseñado para ser físicamente realista y simple de implementar, eliminando así la necesidad de distinguir entre terrenos simples, intermedios y complejos, como es requerido para el resto de los modelos regulatorios. AERMOD elimina la necesidad de definir regimenes de terrenos complejos, todo el terreno es manejado de manera consistente y continua.

## Información de Entrada

Se ha considerado la meteorología registrada en la zona, que corresponde a la misma utilizada en el proceso de evaluación del EIA Puerto en Punta Totoralillo y en la Solicitud de Pertinencia aprobada por la Resolución Nº161/2006 donde se rectificó la disposición de algunas instalaciones del mencionado proyecto.

Se presenta continuación la rosa de vientos que representa las características de la zona, registrada en Punta Totoralillo.

Figura 1	Rosa de Vientos

Para la modelación de dispersión de contaminantes se consideró además la topografía de la zona, en base a información del Instituto Geográfico Militar (carta 1:50.000). Se presenta a continuación una representación de la zona considerada en la modelación.

Área del

Proyecto

Majada Los

Mellizos

Caleta

Zenteno

Figura 2	Topografía del Sector Considerada en la Modelación (imagen en 3D).

# RESULTADOS OBTENIDOS

Se presentan a continuación los resultados obtenidos a partir del modelo de dispersión. Se indica el aporte del Proyecto para la situación más desfavorable (tres generadores funcionando de manera continua) en la Majada Los Mellizos (sitio habitado más cercano, a 2,5 km del proyecto), y en Caleta Zenteno, ubicado a 5 km al noreste del proyecto.

De forma complementaria, se ha considerado que los valores obtenidos de Línea Base son homologables a toda el área en análisis, lo cual sumado al aporte del proyecto en cada punto entrega la situación que se tendrá una vez que éste se implemente.

Tabla 5	Aporte a las Concentraciones de SO2 (μg/m3-N). Norma Anual.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 Anual | Línea Base * | 6 |  | 80 |
|  | Aporte Proyecto | 0 | 0 |  |
|  | Situación Final | 6 | 6 |  |

(*): Se extrapoló el promedio del período monitoreado como promedio anual

Tabla 6	Aporte a las Concentraciones de SO2 (μg/m3-N). Norma 24 horas, P99.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 24 horas, P99 | Línea Base | 7 |  | 250 |
|  | Aporte Proyecto | 0 | 0 |  |
|  | Situación Final | 7 | 7 |  |

Tabla 7	Aporte a las Concentraciones de SO2 (μg/m3-N). Norma horaria.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 1 hora Norma secundaria | Línea Base | 28 |  | 1000 |
|  | Aporte Proyecto | 3 | 0,5 |  |
|  | Situación Final | 31 | 28,5 |  |

Tabla 8	Aporte a las Concentraciones de NO2 (μg/m3-N). Norma Anual.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 Anual | Línea Base * | 5 |  | 100 |
|  | Aporte Proyecto | 1 | 0,4 |  |
|  | Situación Final | 6 | 5,4 |  |

(*): Se extrapoló el promedio del período monitoreado como promedio anual

Tabla 9	Aporte a las Concentraciones de NO2 (μg/m3-N). Norma horaria, P99.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 1 hora, P99 | Línea Base | 103 |  | 400 |
|  | Aporte Proyecto | 163 | 39 |  |
|  | Situación Final | 266 | 142 |  |

Tabla 10	Aporte a las Concentraciones de MP10 (μg/m3-N). Norma Anual.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP10 Anual | Línea Base * | 29,5 |  | 50 |
|  | Aporte Proyecto | 0 | 0 |  |
|  | Situación Final | 29,5 | 29,5 |  |

(*): Se extrapoló el promedio del período monitoreado como promedio anual

Tabla 11	Aporte a las Concentraciones de MP10 (μg/m3-N). Norma diaria, P98.

| Contaminante | Instancia | Majada Los Mellizos | Caleta Zenteno | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP10 24 horas, P98 | Línea Base | 52,79 |  | 150 |
|  | Aporte Proyecto | 0,1 | 0 |  |
|  | Situación Final | 52,89 | 52,79 |  |

De acuerdo a los resultados obtenidos, el aporte a las concentraciones ambientales de los tres equipos generadores operando a carga máxima no sobrepasan las normas vigentes de calidad del Aire, ni alcanza valores superiores al nivel de latencia en ninguno de los puntos considerados.

El contaminante que presenta un mayor aporte es el NO2 para la norma de 1 hora, el cual sumado a la línea base entrega una situación final que alcanza el 67% del límite de la norma respectiva en la Majada Los Mellizos. Esto representa el escenario más desfavorable, puesto que se requiere la operación simultánea de los tres generadores, situación que se espera ocurra sólo durante los embarques.

Por otra parte, en Caleta Zenteno el aporte más relevante es también por NO2 para la norma de 1 hora, donde sumado a la línea base se alcanza un 36% del límite de la norma en la situación final.

Para el resto de los contaminantes, el aporte del Proyecto es insignificante.

AERMOD reemplazó al modelo ISCST3 en diciembre de 2006 como el modelo recomendado por U.S. EPA.